內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第156次會議紀錄

中華民國103年8月14日內授營鎮字第1030809177號

壹、103年7月31日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：丁委員兼召集人育群

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第155次會議紀錄

洽悉。

柒、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段186地號和毅建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

依設計單位說明，本案已興建完成，請新北市政府依建築相關法令就本案未依圖施工部分先進行行政程序處理後再議。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段11地號和合開發集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 為塑造行走空間的舒適度，建議於人行道增加種植一排植栽，以達良好遮蔽效果，惟請設計單位就西側增植部分先洽新北市政府消防局審查無妨礙救災動線後再行設置。

  - 本案於3公尺側院內佔用1公尺範圍設置車道，其餘2公尺規劃植栽綠化，請設計單位就本基地之植栽設置方式、消防救災空間及動線規劃洽請新北市政府消防局審議，以維護消防、救災或逃生避難動線之安全性。

  - 本案南側之法定空地之落柱，為維持法定空地基本功能，建議請取消。

  - 本案於非開挖範圍之硬鋪面較多，建議增加透水鋪面，以提高基地之透水率。

  - 本案未設置圍牆，僅以綠籬方式設計，基於一樓住戶之居住安全考量，請說明安全管控方式及補充相關圖說。

  - 本案地下一層規劃自行車車位，考量使用可及性問題，建議調整至地面層或一樓室內設置。

  - 為避免干擾人行動線，於車道出入口除留設緩衝平台空間外，建議本案人行鋪面應延續設置且高程以順平方式處理。

  - 本案於車道出入口處規劃喬木，惟喬木位置影響行車視線，請移除。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本基地位處於巷弄內，住戶對外出入動線冗長且迂迴，為利於行人通行之便利性，建議請考量穿越性設計手法改善。

  - 本案地下一層規劃停放汽、機車車位，惟編號77、78等2部機車位位於車輛上下坡道口附近有礙車行動線，請調整機車位並請於坡道出入口增設警示燈，以提升行車安全。

  - 本案地下二層，於坡道出入口之車行動線上有落柱，建議增設欄杆，另編號65之汽車位請調整設置位置，以提升行車安全。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案基於建築外觀造型考量，於二樓露台上方設置框架，另本基地位處淡海新市鎮內，因臨海鹽分含量高，考量金屬材料易鏽蝕、維護不易，原則同意本案二樓框架及屋脊裝飾物採用RC材料，並應兼顧其建築造型及材質美觀設計，惟為避免未來有二次施工之疑慮，請新北市政府工務局協助於建照加註列管。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 請於消防救災檢討圖面補充標註消防車機具作業半徑之圖示，以利審查。

  - 報告書第3-21、3-22頁中，有關B、C、D向景觀剖面圖內，喬木下方旁直接相鄰基地排水溝不利於植栽生長，請調整；另於A向景觀剖面圖內，設計高程60公分之灌木土坡，因雨水沖刷易造成土壤流失，請加強防止土壤流失之處理措施。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段105地號日用品零售或服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請明確於圖面交代本案基地如何與周邊相鄰土地、公共範圍、公有設施的銜接，以及本案騎樓與鄰地退縮空間交界轉換的處理、人行動線連貫性等，以利審查。

  - 請加強本案後院及臨便道之綠化規劃內容，給予行人、自行車駕駛等使用者較友善、寬敞的通行環境。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強檢討車道出入口前之植栽喬木是否阻礙駕駛行車的視線進而影響交通安全性。

  - 考量社區居民步行至基地西側綠地便道之便利性，建議強化本案西南側的人行出入口設計。

  - 本案地下1層平面空間有部分汽、機車停車位置交錯，建議分別整合設置，以利安全性。

  - 請考量行動不便者至本案各室內外公共空間（含中庭綠地）與外部環境之動線規劃。

  - 請說明本案一樓車道出入口加長緩衝距離的緣由或必要性。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請說明本案地下2層設置之自行車停車位的合理性。

  - 考量全球氣候變遷、本地區基礎建設與規劃為20年前之設施，加上本地區尚未開發完成，希望本案可以增加雨水之儲留量，以確保未來瞬間降雨量暴增狀況時，本基地保水無需外部化，避免增加公共排水設施的容受力。

  - 請加強說明本案消防車救災的動線規劃。

  - 請補充檢討本案因應店鋪使用之裝卸車位、臨停車位。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

玖、臨時動議

一、為維護公共安全及維持防救災動線順暢，爾後申請都市設計審議案件，請設計單位先洽新北市政府消防局審查消防動線及空間位置，並獲原則同意後，再送本審查小組審議，後續請作業單位於新聘下屆審查小組委員時增聘消防專業委員；另為加速都市設計案件審議效率，請就審議案件規模及複雜程度，研議成立幹事會議、專案小組或專案委員會議之可行性，。

二、爾後有關道路、公共人行道、自行車道等供大眾使用空間，請要求設計單位加強通用設計概念。

拾、散會

103.7.31 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第156次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 報告案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段186地號和毅建設集合住宅大樓新建工程（第1次變更設計） | 本案本局無意見。 |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段11地號和合開發集合住宅大樓新建工程 | 本案本局無意見。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段105地號豐利建設日常用品零售業或服務業及集合住宅大樓新建工程 | 本基地停車場出入口設置於中山北路2段，請於平面圖中標示周邊公車站位置，並說明停車場出入口與其間的距離是否符合”建築技術規則”建築設計施工編第135條相關規定。 |