內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第101次會議紀錄

中華民國100年8月30日內授營鎮字第1000807542號

壹、100年8月19日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第100次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段2、3、3-2地號淡海新市鎮區內配水池及淡水營運所新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案配水池之高度為4公尺，地下深度3公尺，其建築量體甚大（80*75*4公尺），嚴重衝擊本區整體視覺景觀，建議調整高度以不超過2公尺為原則，如有困難，請提出相關具體論證及說明後提請委員審議。另建議於建築立面及屋頂適度綠美化處理（如牆面彩繪、立體及屋頂植栽綠化等），以軟化並減緩對本區整體環境景觀之衝擊；並請補充配水池之立、剖面及外觀透視圖等相關圖說，以利審查。

  - 請說明本案建築物造型框架之用途、必要性與維修方式，及其造型與日曬、當地氣候（耐候性）、節能減碳等課題之關係。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案的停車位置過於貼近公園形成阻隔，建議應結合周邊公園規劃設計並配合調整位置。

  - 請補充說明本案生態池之儲留容量設計標準；目前植栽規劃設計方式為庭園式設計，建議朝向復育及複層式植栽設計。

  - 請補充說明配水池與周邊環境地形、地物（公司田溪、植栽）之銜接、運用關係。

  - 請補充說明本案基地高程差處理方式。

  - 本案圍牆高度為1.8公尺，如有設置之必要，請說明其用途後再提請委員審議；另臨道路側退縮6公尺範圍內之圍牆請依審議規範修正。

  - 建議將本案機車位修正設置於法定退縮範圍外。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 建議增設行動不便機車位1輛。

  - 本案陽台及露台之水平欄杆，請依「建築技術規則」第38條修正為垂直欄杆。

  - 本案北側公司田溪整治計畫範圍，請設計單位洽新北市政府水利局釐清。

  - 報告書第4-2頁全區配置圖與第5-1-1頁景觀配置圖之車位配置不同，請重新檢核。

  - 本案汽機車之臨時停車位數量不得計入法定車位數，請依審議規範檢討修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段227地號衛生設施集合住宅新建工程」都市設計審議案

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 請考量喬木樹葉及根部生長空間，盡量將南北側種植之喬木移至道路側無硬鋪面的地方，並調整西向庭院之喬木覆土深度。（P.3-4、3-16）

- 請考量將北側盆栽之四季花卉直接種植於地面覆土中，以利其生長和增進自然景觀的品質。（P.3-14）

- 請補充說明本案二樓室內全部規劃為管委會空間之使用需求。（P.3-5）

- 請補充標示本案西向庭園陽台之木平台鋪面的高程處理。（P.3-4）

- 請補充分析本案基地之交通、道路流量及本案臨時停車之需求。

- 請補充本案是否有設置社區巴士之需求。

- 請依建築技術規則檢討本案標準層梯廳之走廊淨寬。（P.3-7）

- 請依新北市政府有關防火區劃之規定檢討本案一樓管委會使用空間之門廳、梯廳與排煙室之配置。（P.3-4）

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。（P.3-24~27）

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段32地號日用品零售或服務業(飲食業)新建工程都市設計審議案（第1次變更設計）」都市設計審議案

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 請依規定檢討本案屋頂及屋突面積。

- 請依規定將廣道招牌納入本案建築物高度檢討。

- 請補充說明本案得來速點餐口停等車輛與交通疏導之配套措施。

- 請補充標示本案車道入口與淡金路右轉車輛的緩衝距離，及車道入口至得來速點餐口之停等長度。（P.3-6）

- 本案汽機車出入口、車道設計及景觀配置等變更項目，經委員討論後，原則同意。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段81、82地號衛生設施集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（一）陸委員金雄

1. 請標示本案人行步道之寬度，並考量開放性、公益性，適度調整本案臨道路退縮空間。（P.4-3）

2. 建議將本案之管委會空間移至他處，使街角廣場更具開放性及公益性；同意本案公共開放空間獎勵面積可計算街角廣場部分，不包括中庭（P.4-3）

3. 同意新北市政府工務局代表建議本案應依「建照課業務工作手冊第六章開放空間類」規定檢討。

（二）林委員秋綿

1.本案本次提送之設計內容較上次提送之方案為佳，附議陸委員建議將管委會空間移至他處之意見，使街角廣場更具開放性及公益性。（P.4-3）

2. 本案臨道路退縮設置之人行步道二側種植之喬木較多，請說明是否影響人行動線之通暢性。（P.4-3）

3. 考量實際使用效能和公益性，倘沿街步道式開放空間獎勵計算之有效係數降低，開放空間之獎勵才准予計入本案沿街步道式開放空間。（P.4-2）

（三）蔡委員厚男

1. 同意陸委員建議將管委會空間移至他處之意見，使街角廣場更具開放性及公益性。（P.4-3）

2. 本案臨道路退縮之綠帶景觀設計較幾何、人工化、缺乏趣味性，請考量對社區之綠化景觀之正面影響及公益性，調整設計手法。（P.4-3）

3. 同意林委員之建議，若沿街步道式開放空間獎勵計算之有效係數降低，才同意計入本案沿街步道式開放空間之獎勵。（P.4-2）

（四）李委員正庸

1. 請考量公共開放空間之公益性，盡量調整街角廣場空間使其更具開放性。（P.4-3）

2. 請以人性化及友善性原則及相關法令規定檢討本案無障礙之動線及空間。

（五）新北市政府工務局

1. 沿街步道式開放空間獎勵計算之有效係數1.5，係依建築技術規則規定，本市相關案例均未降低該係數。

2. 請補充報告書P.0-4之建築師簽章，並檢核其285條、286條數值是否正確和統一。

3. 請依新北市政府工務局建照課業務工作手冊第六章開放空間類，重新檢討本案設置開放空間之內容和數據。（P.4-3）

- 請補充行動不便相關檢討內容。（P.4-5）

5. 提醒設計單位請依建築技術規則規定檢討排煙室、梯廳、機電空間面積、一樓建築物高度及屋頂層等設計和圖說內容。

（六）新北市政府交通局

提醒設計單位本案已提送之交通影響評估的平面配置圖與本次提送之版本不符，請確認。

二、決議

（一）本案申請開放空間獎勵容積部分，經與會委員討論決議如下：

1. 有關林委員、蔡委員建議降低沿街步道式開放空間獎勵計算之有效係數1節，因新北市工務局表示係建築技術規則規定且該市相關案例均未降低係數，另查自98年以來淡海新市鎮申請開放空間獎勵案件之法定退縮帶狀開放空間均未計入開放空間有效面積，准此，本案沿道路退縮建築之6公尺帶狀開放空間，建議以不予計入開放空間有效面積為原則。

2. 考量開放空間完整性、開放性及公共性，本次設計方案倘取消鄰廣場式開放空間之管委會使用空間，本審查小組同意給予廣場式開放空間及其相臨之部分法定退縮帶狀開放空間。

3. 倘本基地條件特殊，確有計入之需要，建議設計單位加強或補充說明下列開放空間之公益性及開放性，塑造更寬闊之廣場式開放空間，以提請委員討論是否可適度提高開放空間獎勵值：

（1）與廣場式開放空間相臨之整段法定退縮帶狀開放空間。

（2）南側臨道路側之法定退縮帶狀開放空間（6公尺寬）範圍外之後院退縮帶狀開放空間（約3公尺寬）。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

（三）請設計單位針對委員意見及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議。

玖、散會（12時40分）