內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第83次會議紀錄

中華民國99年6月15日內授營鎮字第0990804725號

壹、99年6月4日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署107會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第82次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段173地號衛生設施、社區教育設施及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案開放空間系統及景觀計畫等設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

1.本案部分地下開挖範圍，為增加自然透水的比例，原則上仍應儘可能避免位於退縮建築範圍內，惟考量本基地規模較小，若地下1樓北側縮減至退縮建築範圍外則同意通過；若設計單位考量後無法配合縮減，則本案設計規劃應提供公益性之服務設施，並經委員審查同意後放寬。

2.本案後院高程設計低於南側道路甚多，且後院大部分位於地下室開挖範圍內，為避免大雨造成積水問題，請考量排水設計並補充相關圖說。

3.本案後院高程差規劃以階梯方式處理，建議改以緩坡方式設計。

4.本案北側鄰接6公尺退縮帶出入口之規劃，為達社區居民使用之便利性，建議考量設置半戶外之停留空間及雨遮設計。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案是否有廣告物設置之必要，請設計單位補充說明並依土地使用分區與都市設計管制要點規定辦理。

2.雨遮設置應位於開口二側外緣50公分內，請依臺北縣政府工務局建照科業務工作手冊規定修正。

（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案基地車道出入口設置於10公尺囊底路，建議補充周邊已申請開發鄰地之套繪圖，一併檢討車道出入口及車行動線是否相互造成干擾，並補充說明基地車輛出入處理方式（如車行號誌管制、車輛等候區…等）。

2.本案基地東北側社區教育設施入口為達服務之便利性，建議取消階梯改以平順方式處理。

（四）本案建築物內部空間設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

1.本案住戶之空間規劃，於二至十五樓住宅平面設置機電空間，請設計單位應依其空間合理性作配置修正。另建議配合鄰幢間隔規定之檢討，盡量調整至每個室內空間均可開窗，以提供良好之居住品質。

2.本案於一樓設置衛生設施與社區教育設施，其設置面積是否符合各該用途設置規模法令之規定，請設計單位確認後修正；另建請一併考量其衛生設施與社區教育設施之附帶相關設置對社區居民生活之衝擊（如污水處理、X光設備…等）。

3.本案建築物結構系統之柱、樑位置未對齊正交，請設計單位確認後修正。

4.一樓南側之樓梯間請考量設置緩衝空間。

（五）本案附近規劃有輕軌捷運經過，是否有相關禁限建規定，建議設計單位應先查明。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段174、175、176地號集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案開放空間系統及景觀計畫等設計，經委員討論後原則同意，以下6點建議，請修正：

1.請考量環境公益性，開放本案基地西側之側院空間，提供本基地外周邊居民便利通達本案基地南側公司田溪河岸之動線。

2.經查設計單位補充資料報告書A1-9頁，本案地下通風口設置位置及方式可能阻礙人行動線，請設計單位說明、調整，並請考量其排風口儘可能勿吹向行經之民眾。

3.山坡地之基地內通路邊應退縮設置寬1.5公尺人行步道，請設計單位確認後修正。

4.報告書5-3頁及5-4頁陽台剖面有誤，且於陽台上設計植栽有覆土深度不足及日後管理問題，建議設計單位再予考量修正。

5.近公司田溪側之水池經設計單位說明為薄水景觀水池，請設計單位補充剖面說明之。

6.請考量本案基地的保水功能，減少不透水面積，增加自然透水的比例（如：調整本案基地臨公司田溪的景觀水池面積）。

（二）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意。

（三）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案基地車道出入口設置於10公尺囊底路，建議一併檢討車道出入口及車行動線是否與周邊已申請開發鄰地相互造成干擾，並補充說明基地車輛出入處理方式（如車行號誌管制、緩衝空間、…等）。

2.經查設計單位補充資料報告書A1-5頁仍未補充車道出入口鋪面、高程與路緣石之設計，請設計單位確認後修正。

（四）請設計單位修正本案地下室最大開挖面積，以符合淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點第54點之規定。

捌、散會（下午12時10分）