內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第34次會議紀錄

中華民國96年3月13日內授營鎮字第0960801547號

壹、96年2月13日（星期二）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署B1第1會議室

參、主席：方委員兼執行秘書文銓代理

記錄：洪嘉雯

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段88地號店舖集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）許委員坤南：

1.同意1樓作為日用品零售及服務業使用，但應考量日用品零售及服務業產生臨時停車之問題，建議於中庭設置臨時停車位，並可以作為消防救災車輛進入的動線。

2.本案地下3樓停車空間之車道寬度設計為3.5公尺，雖符合現行法令，但仍建議將機械房的牆面向內退縮，將車道放寬以方便車輛進出。

3.本案為配合1樓以上的空間配置，造成地下室的柱位影響到停車的空間，建議設計單位依車輛的實際行進路線重新考量柱位之安排。

4.現有土地使用分區之公八是否有設置停車位的規劃？建議應於公八內規劃設置停車場以提供周圍居民使用，紓解周圍停車問題。

（二）廖委員晏瑋：

建議1樓做為日用品零售及服務業使用時，應有臨時停車位的配套措施。並應針對放寬使用訂定相關規定。

（三）林委員靜娟：

1.開放1樓作為日用品零售及服務業使用時，建議應採取總量管制的方式，避免再形成典型的台灣街道型態。

2.目前淡海新市鎮的交通運輸仍是以汽車的使用作為考量，未來可配合規劃停車位設置及6米退縮帶，建立安全的自行車動線系統以鼓勵自行車的使用，讓自行車成為一個生活性而非休閒性之交通工具。

3.前院人行道於店面出入口設置坡道造成人行步道不連續，其設置坡道用意為何？因人行步道是供公眾使用，建議應保持連續。

4.人行步道鋪面與出入口銜接之部分，建議應以人行步道實際使用者的需求為考量進行規劃設計，例如：鋪面跳石的設計是否適合行動不便者使用？此外人行步道應為連貫之動線系統，請設計單位多加考量。

5.本案圖面上並無清楚表明是否設置圍牆，但卻標示有高度，因圍牆有透空率及高度限制之規定，建議設計單位應補充說明。

6.因本案1樓規劃作為店舖使用，建議應將店舖鐵捲門一併納入設計，使建築立面有整體性的規劃。

7.現有規劃的停車出入動線寬度僅能提供汽機車單向通行，但汽機車雙向出入之問題如何處理？請設計單位補充說明。

8.本案基地西側種植小葉欖仁，建議應種植可遮蔭之樹種，請設計單位多加考量。

（四）謝委員政穎：

1.在消防救災方面，建議應在兩棟建築物中間設立一個救災點，且也應考量建築物後端的救災因應措施，請設計單位補充說明。

2.本案垃圾清運點設置在地下室，建議應考慮車道高度是否可供垃圾車進入，請設計單位補充說明建築物垃圾清運之動線及方式。

（五）林委員楨家：

1.未來鄰近基地之停車場出入口也會設置於這條道路上，2個基地進出之車輛與左轉進入此道路之車輛會在此交會，建議應設置明顯的出入口管制以及照明警示燈，避免與人行動線產生衝突並增加安全性。

2.本案南端汽車出入口處之人行步道為何以綠化設施截斷，其設計理念為何？因此種設計將導致人行步道無法連貫，如無必要請設計單位修正。

3.停車場出入口處暫停區的深度是否足夠車輛出入時暫時停車之使用，建議應至少由退縮人行道起算設置3公尺以上空間，以避免影響人行動線。

（六）周委員劍平（張志松代）：

1.本案報告書第17-2頁，平面規劃將部份陽台封閉形成一獨立空間是否仍為陽台空間？此部分在建照審查時容易產生疑義，請設計單位修正或補充說明。

2.報告書第20頁，在景觀規劃方面使用許多景觀示意圖，建議設計單位應補充實際圖面或增加大樣圖及透視圖，以方便施工完成後的追蹤管理。

3.報告書中僅提及擬於96年3月30日前提出建造執照掛號申請，與現有管制要點第50點相關規定不符，請設計單位修正；另，建議配合開發時程獎勵容積率部分應有統一之規範，請作業單位參考。

4.設計單位說明本案並未設置圍牆，但報告書中第49頁卻設置有1公尺高之圍牆，請設計單位確認是否有設置圍牆之必要？並確認圖面與設計規劃是否相符。

5.本案人行步道缺口部分做為行動不便者使用之坡道，導致人行步道舖面不平整且破壞人行步道的連貫，建議設計單位應同時考量讓人行步道的連貫及坡道能方便行動不便者的使用。

（七）陳委員邁：

現有規劃設計與模型不符，請設計單位修正。

二、決議：

（一）本案經委員討論同意1樓部分容許作「日用品零售或服務業」。

（二）請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明，再提送報告書經幹事會及林委員靜娟確認外部景觀修正情形後，免提都市設計審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段
12、14地號 真工( I )集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）許委員坤南：

- 囊底路部份與基地後院之出入口高程差約為1.7~1.9公尺，報告書與簡報資料圖面不符，請設計單位補充說明現有規劃高程差處理方式。

- 本案C棟地面層設置有機車停車場，其停車場進出口由登輝大道進入並以之字型車道繞過建築物後始能再進入停車場，依照機車行進的路徑及動線配置是否適當？另，機車停車場僅有一處出口且車道約1米左右，機車進出時是否有設置管制措施，請設計單位多加考量並加以說明。

（二）廖委員晏瑋：

1.本案B棟現有規劃為18層樓之高層建築，請設計單位依建築技術規則建築設計施工編第12章高層建築物專章檢討，並補充於報告書中。

2.建築物A棟與C棟之直通樓梯設置過於集中，且由平面圖目測，室內最遠端至直通樓梯步行距離似乎過長，是否有依建築技術規則規定檢討？請設計單位補充說明。

3.登輝大道屬交通繁忙之交通動線，本案臨接登輝大道之地面層設置有3個出入口，恐對周圍交通造成影響，建議應縮減至2個以下；另，是否有設置迎賓車道之必要？請設計單位重新考量。

4.本案C棟地面層設置有機車停車場，恐於完工後產生違規使用之情形，設計單位是否有相關的防範措施？另機車之行進路線與行人散步動線不同，無法行進時以90度轉彎，建議修改車道路徑為弧線設計，請設計單位多加考量並加以說明。

（三）陳委員邁：

1.本案臨接登輝大道地面層設置過多車輛出入口易影響周圍交通動線，若設計單位有迎賓車道設置之需求，建議應於基地內部設置而不應影響周圍交通與環境，請設計單位多加考量。

2.設計單位應將汽車停車場之出路口整合成1處，並將臨登輝大道之前院做景觀規劃並避免過多硬鋪面，除可解決交通問題更可增加前院的美觀性，建議設計單位應與業主協調修正此部分設計。

（四）方委員文銓：

本案建築物座落方位與囊底路平行卻與現有登輝大道不平行，其是否有規劃設計上之考量？建議建築物應與登輝大道平行配置，避免將來道路所鄰接的建築立面不整齊，請設計單位重新考量並修正。

（五）林委員靜娟：

1.囊底路設置之原意為何？在淡海新市鎮的交通系統

裡，囊底路的定位及扮演的角色是屬於基地內向的進出口還是開放空間的概念？建議應事先釐清再考量基地規劃。

2.重要道路兩旁建築物前院退縮地應以創造良好景觀之設計為原則，本區基地退縮地較深之目的即為塑造出登輝大道之意象，本案似乎較為強調車輛進出之部分，建議設計單位應加強前院退縮地部分之規劃。

3.本案設有兩處汽車停車場出入口以及一處機車停車場出入口，是否符合規範？對於基地西側通往囊底路的丁字路口處設置之汽車停車場出入口，容易造成此路口於尖峰時間時的壅塞，建議出入口應設置於遠離丁字路口處；另一汽車出入口以及機車出入口各設置於登輝大道上，使得本案出入口眾多，因現有管理室設置於建築物內部，未來如何管理社區內之汽機車出入？且是否能夠全面兼顧尖峰時刻之交通安全問題？請設計單位應多加考量並補充說明。

4.報告書第6-01頁，現有各棟建築物規劃以通廊連接，因通廊設置許多直角及轉彎處造成人行通廊過長，是否通廊的轉折是否有設計上之必要？建議應考量居民日常生活上之步行的感受，不宜過度強調迎賓功能，請設計單位重新考量。

5.臨接登輝大道之迎賓車道設置之目的為何？以住宅區為考量，通常回家之路徑為直接進入停車場後，便可搭乘電梯或走樓梯回家，故是否有設置迎賓車道之需要？建議應取消迎賓車道的設置，並將此處規劃為良好的綠地景觀，請設計單位多加考量。

6.基地南側雖規劃有景觀水池之設計，但居民卻僅能於停放機車時可以觀賞，建議設計單位應將景觀水池設置在易於觀賞處，請設計單位多加考量。

7.本案基地南側為機關用地，建議應於此處多種植喬木；另因本案基地面積較大且現有植栽多為灌木，建議應考量基地的建築物理環境，多增加喬木之種植以及綠化面積，請設計單位參考。

8.建議應於2樓平面圖補充通廊屋頂之投影圖，並說明如何在設計上避免通廊之設置造成2樓產生違建之情形，請設計單位補充。

9.報告書第6-04頁建築色彩計畫，以3D模擬圖所示整體建築物因量體過大且採用較深色之面磚，造成整體建築色彩過於沈重，建議設計單位應重新考量建築立面色彩。

10.報告書第A2-02頁，本案為符合機車停車位之數量，於地下室1層設置有幾十部機車停車空間，因本案已於地面層設置有機車停車場，建議是否應統一設置於地下室避免分開規劃；另汽車與機車之車道坡度不同應分開設置，請設計單位多加考量。

11.基地西側有將近1.8公尺之高程差，因正好是行人步行之視覺高度故應妥善處理，建議應於高低差處進行景觀設計並以圖面清楚表示；另，囊底路退縮地不應設置有汽車停車空間，請設計單位修正。

（六）謝委員政穎：

1.本案基地西側有囊底路，其臨囊底路之基地原規劃本意是希望將車輛進出口由此囊底路進出，以避免於幹道設置過多出入口，請設計單位重新考量；另因本案1樓設置有日用品零售或服務業，故建議應考量設置臨時停車空間，請設計單位參考。

2.建議機車停車位應統一規劃停放於地下樓層，使地面層可留設更多的綠地空間，請設計單位多加考量。

3.現有基地規劃種植的喬木較少，建議應於基地內之空地多種植樹木，請設計單位參考。

（七）蘇幹事崇哲：

1.有關囊底路設置之規劃設計原意，是為了減輕住宅區內的交通需求對道路系統衝擊的影響，並規劃汽機車出入口應設置於臨囊底路側；另50公尺登輝大道為主要通路，應避免設置路邊停車、車輛的出入口以及支道的規劃，請設計單位重新考量。

2.現有基地週邊規劃有公共人行步道系統，因本案設置3個車道出路口易造成人行步道的不連續，建議設計單位重新考量。

二、決議：

（一）本案經委員討論同意1樓部分容許作「日用品零售或服務業」使用。

（二）請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段144地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）蘇幹事崇哲：

1.本案綠化面積率之部分，依據淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點第7點規定第1-1種住宅區建蔽率為50﹪；另依據第2條第35款對於綠化面積率之定義，將使本案無法達到第14條綠化面積率55﹪之規定，產生兩條文之規定互相衝突之情形，提請委員討論如何解決。

2.本案目前是採用米高徑之方式計算綠化面積率，但作業單位不建議採用此計算方式，建議以立體綠化等方式來取代，解決目前平面綠化無法達到法定規定之情形，至於應綠化之比例，可與作業單位討論。

（二）方委員文銓：

現行淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點之規定有互相衝突之情形，請作業單位儘速修正，未來之綠化面積率規定將會放寬，但仍建議本案應盡量綠化，並請設計單位依規定計算綠化面積率，補充說明於報告書內。

（三）林委員楨家：

車道出入口暫時停車空間深度僅2米，導致車輛暫停於此時會阻礙人行步道之通暢，建議將暫時停車空間深度增加至3米以上，請設計單位修正。

二、決議：

請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後送幹事會確認，免提都市設計審查小組審議。