內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第123次會議紀錄

中華民國101年10月25日內授營鎮字第1010810199號

壹、101年9月27日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第122次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段54地號全聯實業日用品零售或服務業新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案基地北側之帶狀開放空間，經委員討論後原則同意留設3公尺之寬度。

  - 本案經委員討論同意供第14組日用品零售業使用，惟應考量設置足夠之臨時停車空間供自行車及機車停放，並建議於面臨中山北路側設置機車停車空間，以維持景觀及人行通暢。。

  - 請套繪鄰近街廓之配置平面圖，以利檢視植栽街道景觀設計之延續性。

  - 請補充說明本案人行道及騎樓之排水處理方式。

  - 依新北市政府相關規定，機車停車空間不得設於綠化空間及騎樓空間內，請設計單位調整。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案為鋼構構造建築，其建築物外觀較無變化，且正立面亦無造型設計及開窗，建議建築物立面考量造型設計及垂直綠美化，以提升景觀環境品質。

  - 設計單位說明本案無屋脊裝飾物，惟牆面拉高後形成更大的建築物量體且無實際用途，建議縮減屋頂量體。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案於建築物南、北二側規劃綠地及停車空間，惟規劃之喬木位置及汽車停車位位置恐有礙逃生之虞，請考量周邊人員逃生避難動線之順暢。

  - 本案東北角規劃設置廁所，惟未設置大門供進出使用，考量逃生避難安全，請增設出入口。

  - 本案於囊底路側規劃植栽綠帶，惟其喬木位置影響行車視線，請調整。

  - 緊急救難車輛之停放位置距離建築物甚遠，請重新檢視並調整。

  - 本案動線設計應以使用者觀點考量顧客購物行為模式，建議調整停車與出入口之位置，或規劃連通道方式導引至建物後方之停車空間。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案係屬B2類之商業設施，惟二樓之緊急避難逃生步行距離超過30公尺，請調整動線並重新檢討。

  - 依新北市政府規定，本案使用類別之一樓樓層高度不得超過4.5公尺，二樓以上樓層高度不得超過6公尺，目前規劃三樓為斜屋頂設計，其樓層高度超過6公尺，請調整樓層高度並重新檢討。

  - 本案係斜屋頂式建築，建議樓層高度及建築物高度可分別計算檢討。

  - 本案行動不便之廁所設置於三樓，建議調整至一樓，以供行動不便人士使用。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段58地號和瑞建設集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請於一樓平面及景觀圖說標示地下開挖範圍，並盡量於非開挖範圍增加喬木，以利行人遮蔭及基地保水。

  - 本案於基地東側設置之景觀座椅，是否具實際觀景功能，請加強相關圖說；該處如以觀景為主，建議將步道內縮。

  - 景觀綠化檢討圖5-1缺漏，請補正，並請補充檢討法定空地二分之一應可透水。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口鄰近T字型路口及學校用地，請將車道往南側調整。

  - 請於基地內側之車道前方預為留設車輛緩衝停等空間，避免停等車輛延滯附近交通。

  - 基地南側逃生動線較不順暢，請再調整。

  - 機車位未達100輛，可不設專用車道，建議考量改為汽、機車共用車道；另地下1層車道轉彎處操作動線不便，請再調整。

  - 請依建築技術規則檢討汽車升降機之緊急避難逃生步行距離。

捌、臨時動議

建議承辦單位彙整開放空間獎勵案件及增設停車空間獎勵案件相關圖說及實際使用情形，以利委員審視申請基地與整體公共空間及周邊環境之關係。

玖、散會