內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第94次會議紀錄

中華民國100年3月7日內授營鎮字第1000801810號

壹、100年2月25日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第93次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段87地號淡水區綜合行政大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

  - 請考量喬木生長之覆土深度，盡量將喬木配置在未開挖地下室的範圍內。

  - 請考量喬木遮蔭的功能，盡量讓座椅設施配置於樹蔭下方。

  - 請考量喬木成長後的樹形，適當調整樹種及其間距。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

  - 本案一樓大廳電梯之入口處停等空間過於狹小，且因電扶梯設置位置遮擋而不明顯，請予以調整；又電扶梯僅連結一、二樓，請補充說明設置電扶梯之必要性。

  - 請考量視野效益和使用性，調整本案建築物東北側封閉樓梯間與景觀電梯設置之位置。

  - 本案八、九樓演藝廳之出入口空間較狹窄，考量民眾疏散之安全性和便利性，請予以調整。

- 本案建築量體配置、立面造型風格及色彩等設計，經委員討論後原則同意。

- 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

  - 本案建築物內部許多規劃空間沒有自然通風採光（暗房），考量節能減碳和舒適性，請補充說明或予以調整。

  - 本案頂層設置之採光罩，應符合建築物高度規定。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段85、86地號寶樺開發集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，惟地面層機械排風應做妥善規劃，避免直接面對人行通道及公司田溪。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

  - 本案與鄰地學校（海洋技術學院）之車流動線均集中在南側的囊底路，請考量車流量是否超過囊底路可容許負荷量？並補充說明車行動線規劃及分析是否與該校之車流動線造成衝突。（請於辦理交通影響評估時提案檢討辦理）

  - 本案基地停車需求推估應補充停車產生率、訪客及海洋技術學院停車需求等相關數據推估依據，並請補充獎勵停車之營運管理計畫。（請於辦理交通影響評估時提案檢討辦理）

  - 獎勵停車部分請依修正後新版之停車空間獎勵要點檢討。

  - 本案地面層平時係以住戶步行進出通行為主，僅於緊急情況時供救災車輛（含消防及救護車）進出之通路，為維護居民通行安全及日後管理維護，請於報告書補充說明地面層之定位與使用性質，並納入未來之管理維護計畫。

- 本案建築量體配置、立面造型風格及色彩等設計，經委員討論後原則同意。

- 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

  - 報告書P.5-11中於樑上設有造型欄杆，請釐清對於結構是否產生不良影響。

  - 報告書P.7-5中，圖面繪有4處挑空空間，請釐清其高度檢討是否符合相關建管規定。

  - 本案中庭規劃多處水池，因設於地下室開挖位置上方，請加強地下室上方之防水設計。

  - 請釐清地下室開挖是否有複壁設施，如有設置請補充於相關圖面。

  - 因地下室範圍較大，建議於適當位置增設垃圾暫存空間以利住戶方便使用。

  - 每戶雨遮上設置造型欄杆數量應符合新北市建管相關規定。

- 本小組第84次會議通案決議「建築物增設停車空間獎勵其精神是鼓勵舊市區地區加強設置停車空間以彌補公共停車空間之不足，新市鎮屬新開發地區，其公共停車空間應可充分提供，不宜再給予獎勵。」，惟本案申請增設停車空間獎勵部分，係依本小組第72次會議決議「同意獎勵停車位需求量為法定停車位之二分之一」辦理，經委員討論後原則同意，惟請依以下4點建議附帶條件辦理：

  - 營運及產權部分請參考停車場法相關規定，應對外營業並完全開放為專供公眾使用，且不得設定為住戶共有。

  - 應採獨立車道出入口，俾與住戶車道出入口有所區隔，以減少住戶安全疑慮和後續管理維護上之衝突。

  - 本案停車位規劃配置將法定與獎勵停車位混合設置於地下一、二層，建議將獎勵車位予以區隔，集中規劃設置於地下一層，並於平面圖補充標示出法定與獎勵車行動線之規劃，以利未來使用與管理。

  - 應設置獎勵停車專用人行出入口（須包含樓梯及電梯）。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段172地號獨戶住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，惟為維持人行步道2公尺之淨寬度，請將人行步道上之喬木遷移至沿道路指定留設3公尺帶狀式開放空間之1公尺綠化範圍或其他適當位置。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意。

- 本案建築量體配置、立面造型風格及色彩等設計，經委員討論後原則同意。

- 本案因屬獨戶住宅，垃圾數量不多，經委員討論後原則同意免設垃圾貯存空間。

捌、散會（上午12時）