內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第88次會議紀錄

中華民國99年10月19日內授營鎮字第0990808854號

壹、99年10月8日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第87次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段58地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1.同意本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計，惟應確實開放供附近居民使用，並建議北向及東向之臨道路帶狀式開放空間，設置供民眾休憩之座椅。

2.為提升景觀設計之品質與變化，建議本案之喬木綠化增加複層式植栽設計，並請考量維護公共排水溝之通暢，建議選擇較少落葉之常綠型喬木。

3.請考量本案基地的排水、保水功能，減少基地內不透水與非必要之硬鋪面面積，以增加自然透水面積。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下5點建議，請修正：

1.本案地下室開挖範圍曲折，請儘量調整平順以符效益。

2.請調整本案一樓西向側院範圍內之機車車道，避免緊貼鄰地地界線設置，以降低對鄰地之衝擊。

3.請考量設置社區巴士提供與大眾運輸系統間之接駁服務。

4.請整體考量本案與鄰地之人行步道設計應銜接順平。

5.建議本案應設置臨時停車位。

（三）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下3點建議，請修正：

1.本案屋頂及屋突設計，請參考本審查小組第62次會議紀錄之決議內容：『建議取消斜屋頂相關規定，並建議增加「以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型，以增進天際線變化」等鼓勵性條文。』之原則調整。

2.本案基地為三面臨路，為提昇都市景觀品質，建議三面都能以建築物正向立面之角度觀點，進行本案立面之設計。

3.請補充本案空調設備之管線設備圖說，俾查核其立面位置或設置方式是否影響建築景觀。

（四）本案後院之設置，經委員討論後，因後面基地線即為道路境界線，未鄰接其他建築基地，尚不影響其防火避難間隔設置及通風、採光、日照與私密性的確保，同意依淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點第11點第2項規定，放寬其後院深度比之限制。

（五）其他報告書內容部分，請予確認或修正：

1.P.2-02與P.7-01-01設計容積率增減值不一致。

2.汽車停車空間之大小車數量設置之比例是否正確。

3.陽台上相關裝飾牆請依臺北縣政府建管相關規定檢討。

4.P.5-08北側道路變更前後之道路高程不一致。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段69地號衛生設施及集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案照明部份多以設置景觀低燈為主，建議考量多設置景觀高燈，以減少治安死角。

2.本案開挖部分建議增設排水設施以利水分入滲土壤，未開挖部分建議設置草溝，且填充適合級配以增加雨水入滲，減少都市洪鋒，並請補充相關圖說。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

1.本案於一樓設置機車升降機，基於考量實際使用情形及節能減碳之趨勢，請設計單位取消設置，改以坡道方式處理。

2.本案於地下三樓設置行動不便者停車位，請設計單位調整至地下一樓，以達使用之便利性。

3.本案於地面層設置訪客停車，為達最小綠化面積率之標準與景觀美化之考量，請設計單位修正設計。

4.建議縮小基地臨接面前道路作為汽機車出入口使用之長度，減少因車輛進出造成危害行人安全。

（三）本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，以下2點建議，請修正：

1.本案空調主機請說明依房型需設置之數量並補充本案空調設備之管線設備圖說，俾查核其立面位置或設置方式是否影響建築景觀。

2.屋突部分建議請考量加強屋脊裝飾物之設計。

（四）其他報告書內容部分，請予確認或修正：

1.本案住宅單元設置機電空間，如有需求必須設置，請考量集中於梯間服務核，且符合通風、設備及消防等相關規定，並納入公寓管理規約，不得變更使用用途及違規使用。

2.本案使用組別為衛生設施，用途為診所，請補充說明廢棄物及污水處理之方式。

3.本案外露梁係屬主要構造，不得計入雨遮標示。

4.本案一樓設有陽台，其面積請設計單位請釐清是否符合建築技術規則建築面積之規定。

5.報告書第3-6頁中，二樓露台上方設置有構造物，請設計單位釐清是否依建築技術規則規定計算面積。

6.本案地下一樓之服務車位，請釐清是否符合建築技術規則5.5M車道寬度之規定。

捌、散會（上午11時30分）