內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第104次會議紀錄

中華民國100年10月11日內授營鎮字第1000808871號

壹、100年9月30日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第103次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段127、130、131地號宏泰興建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

設計單位於100年9月29日申請撤案，本部營建署已另案函復。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段134地號良將建設日用品零售或服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員所提下列各點建議修正：

  - 開放空間各部份退縮及綠化景觀圖說交代不清，請套繪周邊公共人行道寬度、既有植栽等設計，基地內外高程及地下開挖範圍請補充標示，未開挖地下室範圍建議不做花台、減少硬鋪面以增加雨水入滲。

  - 請說明需移植既有植栽之原因及是否已獲權管單位同意，基地面臨之公有人行道倘申請單位有認養意願，請依程序向新北市政府申請。

  - 本案地面層供店舖使用，因臨道路側未設計出入口，爰不同意本案臨道路退縮之植栽帶位置，請依審議規範五、（四）1.（4）規定檢討；臨道路側植栽帶之人員進出不頻繁，植栽槽建議連續設置，以提高透水率。

  - 為加強維護水資源，請補充說明本案水循環與中水計畫內容，例如屋頂綠化澆灌用水採用回收雨水等。

  - 退縮留設帶狀空間請考量設置於人行動線旁設置照明燈具、座椅等街道家具供行人休憩使用。

- 本案動線系統設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本次送審書圖之交通分析僅分析本基地週邊交通動線，請再加強區域性交通分析。

  - 為配合新市鎮綠色運具措施及基地周邊公共自行車專用道之規劃，建議於基地內配合增設自行車停車位。

  - 裝卸車位之動線不佳，建議調整位置以減低對行人動線之干擾。

  - 地下1層機車停車位請儘量集中設置，機車停車位超過100部應設置獨立之出入車道，其車道之坡度應至少達1/8。

  - 地下2-3層平面圖78、39號停車位緊鄰安全梯，請各留設一處90公分以上之通道，以利通行。

  - 考量使用之便利性與合理性，2.25公尺寬之小汽車車位不宜連續設置，請調整配置。

  - 地下室人員進出動線交織影響通行，請調整出入口及相關動線配置；另垃圾貯存空間請調整於公共服務空間，並增加垃圾冷藏設備（或防臭設備）及垃圾車停車位。

  - 請補充室內外及開放空間之無障礙動線檢討。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案未依審議規範詳細檢討住宅造型、都市風貌、屋突設計等天際線相關規定，請補充。

  - 建築立面色彩過於厚重，建議上部改為明亮色系，下部再採穩重色系。

  - 請依土管規定檢討鄰幢間隔距離。

  - 請補充屋脊裝飾物檢討圖說，屋頂立體框架應至少2/3透空。

  - 本案設計之綠屋頂需較密集之維護管理，請考量改採屋頂薄層綠化，維護管理較容易，倘維持本次送審之綠屋頂設計，應補附詳細維護管理計畫，以維植栽生長。

  - 會議當日補充資料第3-7頁削線檢討有誤，削線起點應為基地高程(GL)，非為第1層高度處，另屋脊裝飾物可不計入建築物高度，請重新檢討修正。

- 本案建築物附屬設施及管理維護計畫，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 平面圖中機電設備空間位於各住宅單元內且緊鄰陽台，容易誤導後續使用者違規使用，請依新北市都市設計規定，調整於公共服務空間，並維持自然通風散熱。

  - 地面層室內未設計機電設備空間，請於戶外預留空調主機位置，建築立面設備管線外露處，請予適當遮蔽美化，以維整理立面美觀。

  - 第1層夾層部分挑空過樑設計，請說明結構需求及其必要性。

捌、散會（11時10分）