內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第35次會議紀錄

中華民國96年3月27日內授營鎮字第0960801896號

壹、96年3月14日（星期三）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：洪嘉雯

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區淡海段43地號五鼎建設淡水帝寶新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）林委員靜娟：

1、本案衛浴設備及陽台空間應儘量避免臨接計畫道路（中山北路）設置，以免影響建築立面景觀，請設計單位考量。

2、本案目前於退縮地內所設置之人行步道，因柱子外露之問題使步道過於狹窄，可能於實際使用時將有困難，建議將臨建築物之人行步道改為商店之出入口個別進出之方式，除可解決現有步道狹窄問題，亦可增加綠化面積率，請設計單位考量。

3、同意廖晏瑋委員意見，1樓警衛亭之高度在視覺上與建築物主體不協調，建議設置於建築物內，勿以獨立型式規劃，並請設計單位考量以監視系統之監控管理角度出發，用現行科技設備系統進行整體監控管理。

4、本案退縮地鋪面規劃為塑膠植草磚較不利於行人行走，建議在綠化面積率之考量下於基地自設的人行步道以透水鋪面設計，並應與公共人行步道結合。

5、基地退縮地人行步道之燈光規劃設計，其投射燈部分應考量行人夜間行走之安全性，並應注意行人視覺之所需亮度，建議再增加高於1公尺以上之燈具。

6、本案圍牆設計為2公尺，建議設計單位應依準則圍牆透空率之規定設計，並於圖面表示。

（二）廖委員晏瑋：

1、都市中的街角處理十分重要，建築物主體如與道路截角平行規劃設計則較有親和力、友善之空間，建議設計單位修正建築物量體轉角造型及開放空間之留設，以建立良好都市景觀。

2、1樓警衛亭之高度在視覺上與建築物主體仍不協調，建議設置於建築物內勿以獨立型式規劃避免視覺上的突兀。

（三）陳委員智仁：

本案建築量體轉角之露柱部分，建議可以透過修飾柱型之方式處理，以減少轉角處視覺上過於尖銳之問題，請設計單位考量。

（四）陳委員邁：

1、1樓留設之陽台是否有其必要性？另商業店舖裡之空間單元配置較不適當，例如：1樓廁所位置應與內部之廁所空間配置鄰近，以共用管道空間，並可使店舖內空間連續貫通，請設計單位參考。

2、建築物1樓轉角之露柱部分，建議可考量使用圓型柱作為緩和街角廣場視覺之處理，請設計單位考量。

3、建築物主入口設置位置離主要道路太遠且通道狹小，臨次要道路部分雖有設置入口，惟缺乏入口意象不易辨識且通道狹小，建議設計單位應考量直接以計畫道路作為主要住戶出入口之方式規劃並設計適當的通道寬度，請設計單位考量。

4、1樓警衛亭與建築物量體並不協調，且綠化面積已經不足不宜另外設置，請設計單位考量使用電子監控系統進行管理，並將管理委員會空間設置於建築物內。

（五）周委員劍平：

1、現有規劃設計之動線較不適當，建議設計單位考量將1樓梯廳之樓梯方向轉向，以解決現有動線問題。

2、現有車道的坡度設置似乎過陡，且汽車道與機車道坡度設置之考量有所不同，宜分開設置或採用較緩之坡度，請設計單位重新檢核車道坡度設計是否符合建築技術規則相關規定。

3、本案於地下1層設有垃圾儲存空間，建議設計單位應考量設置垃圾車之停車位，建議變更調整現行設計之發電機室位置為垃圾車停車位，請設計單位考量。

4、建議本案於地下室開挖範圍外之退縮地應多種植喬木，並利用自然之覆土種植以增加綠化景觀，並可解決綠化不足問題。

5、本案於平面圖上並未設置排煙室，建議設計單位應依照建築技術規則重新檢討，以免無法取得建照。

6、1樓設置有夾層空間，惟圖面上並無相關檢討，建議設計單位依建築技術規則檢討相關夾層面積是否符合。

二、決議：請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區新市段90地號興格米蘭金典大樓集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）許委員坤南：

同意1樓作為日用品零售及服務業使用。

（二）方委員兼執行秘書文銓：

1、淡海新市鎮因氣候因素，人行道種植樟樹不易存活，目前均改植大葉山欖，建議本案採用樹種配合現況調整。

2、將來淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點規定將修改綠化面積率之定義，將分母調整為法定開放空間，且建蔽率部分亦預計放寬5～10％，惟目前尚未修正通過，建議設計單位仍依現有法令規定辦理為宜。

（三）林委員靜娟：

1、有關基地綠化部分，請設計單位以平面綠化為優先考量，另由於本案基地面臨捷運預定路線，建議於建築物底座上方增加花台並加以綠化，並多加考量與3、4樓之立面綠化處理，以減少捷運對該部分樓層之影響。

2、建築基地與囊底路間所設置之後門出入口，因現有高程差似乎過大，對於機車、自行車道能否運用此處出入有失考量，請設計單位修正，並建議增設行動不便者之坡道。

3、基地臨接12米計畫道路側，因現有公共人行步道設置有停車彎，造成人行步道較窄，建議本案於退縮空間設置1.5米左右之人行步道與公共人行步道結合，俾增加行走之舒適性。

4、現有基地退縮範圍內所種植之喬木樹距稍大，建議於各株之間補植大喬木1株，另適度增加小喬木或大灌木，請設計單位配合修正。

5、基地臨囊底路之建築物西側立面，建議應考量視覺之端景，於建築量體立面加強設計，請設計單位考量。

（四）周委員劍平：

1、因本案基地臨囊底路處之高程差較大，如設計單位無法設置坡道，建議取消游泳池之規劃，重新考量後院人行步道與囊底路動線之規劃。

2、本案與囊底路之次要人行軸部分，建議應設置通學步道、自行車道，並加強考量無障礙坡道設置，並建議淡海新市鎮應強制要求無障礙環境之建立。

3、在建築設計部分，2支樓梯之排煙室應該分別設置，請設計單位重新檢核樓梯、排煙室之設置是否符合建築技術規則之規定。

（五）陳委員智仁：

同意林靜娟委員意見，於基地臨接12米計畫道路側之退縮空間設置人行步道並與公共人行步道結合，並建議配合該人行步道調整，將訪客停車位移至地下層設置。

（六）蘇幹事崇哲：

建議建築基地應以平面綠化為優先考量，若實無法達到綠化面積率時再考量立體綠化，請設計單位配合辦理。

二、決議：

（一）本案經委員討論同意1樓部分容許作為「日用品零售或服務業」使用。

（二）請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段69地號廣春成集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）許委員坤南：

1、同意本案1樓容許作為日用品零售或服務業使用。

2、本案之人行步道與車道間應有所區別，建議兩動線系統不應相通，宜用花台或其他方式阻隔，請設計單位參考。

（二）廖委員晏瑋：

依都市設計準則規定除招牌外，其餘附屬構造物不應凸出建築物立面，但如目前依規定不准許設置，未來使用者仍可能自行設置，屆時將無法管制，故建議於整體造型美觀之考量下可以同意設置，並請設計單位整體性設計。

（三）周委員劍平：

1、本案設置許多假柱作為裝飾，對於未來之管理是否有其規範，請設計單位檢討假柱之設置是否符合相關法規。

2、本案雨遮上設置有鍛造欄杆作為空調設備遮蔽美化之方式，若此空間將來規劃為放置機電設備之空間，應計入機電設備空間面積。

（四）林委員靜娟：

1、由於本案基地面臨捷運線，建議鼓勵本案立體綠化部分應考量與捷運線間3、4樓之立面綠化處理，以減少捷運對該部分樓層之影響，但仍請設計單位應以平面綠化為優先考量。

2、現有公共人行步道與退縮地部分之關係於圖面上並未清楚表示，請設計單位補充，另現有規劃基地內之人行步道寬度，因考量店舖僅2戶且為避免機車停放，故建議可縮減或設置街道家具。

3、退縮地綠帶之樹種與樹距應有適當距離；另建議植栽移至非地下室開挖範圍，並以自然覆土種植以利植栽生長。

4、本案沿街人行步道所設置之燈具皆在1公尺以下，對地面照度是足夠的，但是否能滿足行人於夜間行走視覺上之需要？建議設置部分高型路燈，請設計單位多加考量。

5、本案退縮地人行步道與車道間有部分高差，建議人行步道系統不應於端點直接連接至車道，且地坪鋪面形式宜採用不同設計方式，請設計單位考量。

（五）陳委員智仁：

本案規劃之人行步道與車道間應有所區劃，同意許坤南委員之建議，兩動線系統不應相通，宜用花台或其他方式阻隔，請設計單位參考。

（六）廖委員晏瑋：

本案於車道左側配置植栽，易阻擋開車視線，建議調整植栽位置以免影響駕駛人視線，請設計單位考量。

二、決議：

（一）本案經委員討論同意1樓部分容許作為「日用品零售或服務業」使用。

（二）請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

臨時提案

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段21地號勝華建設日用品零售業集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）廖委員晏瑋：

本案囊底路側設有迎賓車道，如有實際使用上之需要建議改設計停車彎即可，請設計單位配合修正。

（二）陳委員智仁：

本案臨囊底路之出入口因交通量並不多，建議簡化出入口之設計。

（三）林委員靜娟：

本案因基地高程差較大，建議設計單位補充剖面圖及相關圖面，並建議不應於中庭處設置有超過1米之擋土牆，請設計單位配合。

二、決議：請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

柒、散會（中午12時50分）