內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第21次會議紀錄

中華民國93年11月3日台內營字第0930087246號

壹、93年10月18日（星期一）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：「高雄新市鎮第一期發展區後壁田段151地號住宅興建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

- （一）翁委員金山

- 本案住宅配置過於擁擠問題，尚未修正及改進，建請設計單位再仔細考量住宅密度，及可能產生的都市防災問題。

- 本案車輛進出與人行動線相同，易造成公共安全危險，建議採人車分離設計；另外，B5、B6兩戶所規劃之車庫，倒車空間不足、車輛進出困難，建請設計單位針對人車分道及B5、B6兩戶之行車動線再加強規劃。

- （二）王委員小璘

- 本案B5、B6兩戶車輛出入動線範圍內有植栽設置，迴轉半徑空間將受影響，請設計單位重新考量車行動線，規劃符合人性化之停車空間。

- 本案規劃應屬中上所得之家庭住宅，一戶可能會有一至二部車子，惟本案一戶僅設置一車位，未來可能會因為車位不足，產生巷道及計畫道路旁之停車問題，請設計單位預作考量。

- 如於立面設計鐵窗將產生視覺障礙問題，如花台寬度僅有30公分對植栽成長空間亦顯不足，建議可將鐵窗與花台結合，植栽採用藤蔓種類，讓藤蔓沿鐵窗攀爬向上，景觀造型將有良好的視覺效果，請參考。

- 本案基地配置有70%以上是人工舖面，綠化明顯不足，建議在基地內增加綠化面積。

- 植草磚之植草與磚體應在同一平面上，對於車輛行走安全便捷及未來使用及維護上，其效能均能增加，建議設計單位應慎選停車空間所採用的植草磚種類。

- 本案草地綠化係採用狗牙根，此種植物有一特性，即秋冬時容易變黃，建請設計單位再斟酌。

- 本案植栽種類有再加強的必要，建議設計單位針對各種植栽寬度、機能性及環境空間的不同，慎選適用品種。

- 建築物之色彩應遵循高雄新市鎮都市設計審議規範內之色彩計畫，本案所採用之色調偏冷色系，建議住宅使用之建築色彩應多考慮人性化，採暖色系較為適當。

- （三）郭委員瑞坤

- 本案住宅密度過高，造成單元住戶每人平均居住面積水準降低，而且住宅三樓的空間過小擺設不易，建議調整室內空間格局，以提高居住空間至30 m2／人。

- B5、B6兩戶停車確有不便，建請設計單位修正。

- 整體上，正向立面有過度設計之嫌，線條的分割及元素的利用均無法顯示建築師想表現的主題；此外，工作陽台的處理及屋頂凸出物（水塔遮蔽設計等）均無說明或規劃，請設計單位檢討補正。

- （四）方委員文銓

- 依高雄新市鎮都市設計準則的規定，緩衝帶綠覆率應為75%以上，前院綠覆率應為50%以上，本案退縮範圍內舖面均採用植草磚，是否達綠覆率規定標準，請檢討說明。

- 面臨計畫道路之四戶住宅，其車行動線應避免破壞人行道及綠帶，請考量修正設計。

- （五）高雄縣政府橋頭鄉公所

- p13圖示標示錯誤。

- 二樓背面廁所開門，並且設有雨遮，是否合理，請考量。

- 二、決議：

- 本案有關都市防災、公共安全、人車分道、交通動線等問題，尚未確實修正或補充說明完整，仍請設計單位就上述問題確實補充各項設計內容或說明，並依各出席委員意見修正報告書圖後，先送業務單位查核無誤，再以報告案形式，提本審查小組報告。

- 第二案：「高雄都會區大眾捷運系統紅線CR7區段標高架路段橋下景觀工程都市設計審議案」

一、發言要點：

- （一）翁委員金山

- 本案報告書細部設計圖面表達不足，尤其橋下景觀工程之地坪舖面及街道傢俱設計內容應是書圖表現的重點，請設計單位補充書圖內容。

- 舊倉庫保留問題應審慎處理，報告書第15頁橋下舊倉庫的大玻璃開口設計不合理，古蹟建築再利用的好壞與開口大小及使用材質有關，應避免破壞古蹟外貌，盡量保留古蹟立面的造型與材質，並考量原本的建築語彙，古蹟內部用途更改要與古蹟有關，如此古蹟重生再利用才有意義，請參考。

- （二）王委員小璘

- 本案報告書過於簡化，缺乏整體之都市設計細部構想，及街道傢俱及地坪舖面設計內容；因為本案景觀帶較長（全線約10.8公里、新市鎮範圍約5.2公里），建議先說明本案都市設計全區及分區計畫構想，再分區說明細部設計內容。此外，各分區都應有自明性的處理，從多種角度看材料在空間所表現的特性，分區分段的處理應明確清楚。

- 高壓水泥磚與自行車道的舖面是否有詳細的分段處理，請設計單位說明。

- 本案強調視覺及色彩變化，惟缺乏景觀帶狀空間的作用及功能說明，建議利用生態走廊方式規劃，以對高雄新市鎮的生態網絡有所有助益，請考量修正。

- 綠帶型式的外部空間處理概念，應詳細說明與鄰近地區之綠帶如何串聯、呼應及搭配，以發揮本規劃案所產生的功能。

- 橋下景觀的舖面及植栽，主要選用樹種為洋紅風鈴木（佔大部分的空間），容易產生環境疲乏的效果，建議各分區應有其特有樹種，以達到分區及景觀視覺多變化的效果。

- 本案為公共空間，應考慮相關照明設計，建請補充完備。

- （三）郭委員瑞坤

- 古蹟修護計畫應先經過高雄縣政府文化局或內政部等相關單位審查，並非設計單位直接進行設計，請設計單位釐清古蹟修護相關程序後，再提請都市設計審查。

- 報告書內提供的資源調查內容充足，惟配合調查資料規劃的動作略顯不足，建議將現況資源調查結果整體考量，例如本案採用材料可充分供應的枕木座椅，但枕木暴露於都市環境中容易造成損耗，管理維護不易，是否適用供作座椅設計，建議設計單位就材料運用及後續的維護管理等因素作整體性考量。

- 都市設計審議的內容包括細部設計，而本案設計單位所提供的圖面比例過小，無法看出細部設計內容，請設計單位修正。

- 建議本案除考量都市設計審查意見外，也應由開發單位（捷運局等）或設計單位舉辦地區說明會，考量民眾意見，雖然對工程進行會有時間壓力，但可避免後續興建時地區的反彈聲浪。

- （四）高雄縣政府橋頭鄉公所

- 古蹟修復工作雖由高雄縣政府文化局進行，非由捷運局負責，惟為使古蹟與捷運景觀可相互契合，建議本案橋下景觀都市設計應尊重文化自然保存法規定。

- 建議本案所規劃的自行車道，可與典寶溪的自行車道相互連結，且動線順暢。

- 二、決議：

- 簡報內容詳細，但部分圖面表達模糊不清，請設計單位將部分圖說比例放大，並補充相關詳細資料完備後，再提會討論，並請業務單位配合本案工程需要，安排審查會議。