內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第97次會議紀錄

中華民國100年4月20日內授營鎮字第1000803292號

壹、100年4月15日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：蘇副組長崇哲代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第96次會議紀錄

第96次會議紀錄第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段226地號集合住宅新建工程」都市設計審議討論案之決議第一點及第二點，有關申請開放空間獎勵及建築物高度放寬部份，僅為委員討論之過程及發言要點，並非原則同意或同意適度放寬，仍應視日後提送之設計內容再由委員做通盤之考量，請作業單位更正，其餘部分洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段43地號衛生設施及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依以下3點建議修正：

  - 本案基地北側臨40公尺新市二路四段退縮綠帶種植之灌木及草花等植栽種類，建議可栽種易於維護或開花的植物（如日本女真、朱槿或杜鵑…等），以提升街道景觀的品質。

  - 本案基地南側社區庭園為公共性空間，因東南側仍配置有住宅單元，以致影響其他住戶使用此空間的自在感與便利性；雖設計單位已於會議中提出以植栽遮蔽視線之改善方案，惟仍請以其他設計手法或遮蔽設施加強阻隔效果。

  - 請設計單位考量生態及保水性，盡量採用透水的工法和構造（例如於無耐壓需求之區域，以一般透水磚取代高壓水泥磚），並請於報告書補充說明本案的透水面積及透水率。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請依以下2點建議修正：

- 本案車道出入口處之高程差，請順平處理，並於圖面上標示清楚。

- 為考量行車便利性，本案地下一層停車空間由雙車道轉換為單車道之緩衝處，其迴轉空間建議應再增加寬度。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

- 本案廣告招牌位置太高以致使用上不符實需，建議調降至適當位置。

- 本案空調設備放置於封閉之牆面後方，請於報告書中補充其排風散熱之需求。

- 本案部分室內空間之廚房未安裝門板，請考量台灣人烹調飲食之習慣，增加門板設計，以避免二次施工。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段62地號佳晟集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

本次送審之現況地形圖與原核准不同，經查本案已申請之建照執造與開工證明係依原核准之現況地形圖申請，請設計單位先洽相關主管機關釐清送審之現況地形圖應依何為準？是否影響已核發之建照執造與開工證明效力？如經釐清後未影響已核發之建照執造與開工證明效力，請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依以下3點建議修正：

- 本案基地後院之開放空間至臨公司田溪之高差處理，於報告書第3-7頁規劃設置構造物（如休憩平台、階梯），請參考原核准之設計手法，以維持原地形與都市防災為原則，建議邊坡設計應予以簡化並以生態方式處理。

- 本案以3條GL線處理高程差，請補充各GL線之相關剖面圖以說明地形變化之高程設計方式。

- 本案基地後院之開放空間至臨公司田溪之高差處理，請再補充含建築物複壁之剖面圖。

- 本案若維持屋頂綠化作法，其所需用水建議直接於屋頂集水回收後使用。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意，惟本案屋頂突出物之造型以金屬格柵搭配爬藤綠化之方式設計，其整體協調性請再予適度考量調整。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，原則同意。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段108地號臺北海洋技術學院淡海第二校區第二期圖書資訊大樓暨體育館新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案植栽數量請依規定辦理。

- 本案新增建物之開放空間之景觀設計，經委員討論後原則同意，惟本案原核准圍牆其高度設計為1.8公尺，因已取得使用執照，考量永續校園理念發展與新北市相關規定，請校方於可調整範圍內或於第三期發展計畫中配合修正圍牆高度至1.2公尺。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後原則同意，惟圖資大樓之建築物量體正對校園大門口，建議適度調整該軸線敷地內容或該部分建物量體造型，以搭配形塑本建物之地標特性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請依以下2點建議修正：

  - 請補充說明遊覽車規劃之停放位置，並標示於相關圖面。

  - 請於報告書內容中補充說明第3期之未來停車規劃情形。

- 本案原核准各期配置圖之藍球場位置不同及操場設置已取消，請設計單位補充說明變更過程及是否業經教育主管機關同意。

捌、臨時動議

討論事項：有關建築物頂層及屋突之設計審查，本審查小組第62次會議紀錄之決議內容：『建議取消斜屋頂相關規定，並建議增加「以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型，以增進天際線變化」等鼓勵性條文。』，該決議內容是否列入日後審查通則（即建築物頂層及屋突可免依規範設置斜屋頂，直接以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型取代，再由作業單位提請委員審查）或仍應回歸規範訂定精神，以例外審查視之（即仍應設置斜屋頂，但情形特殊無法達到本規範規定，才由委員視情形酌予同意放寬）？提請討論。

說    明：一、依淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範第十二、（二）3.規定，「建築物頂層及屋突除依法留設屋頂避難平台外，宜設置斜屋頂」。同規範第一點規定，「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫之都市設計管制事項，除應符合淡海新市鎮第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點規定外，應依本規範辦理。但情形特殊無法達到本規範規定，經淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審議通過者，得不受本規範限制」。故斜屋頂的設置屬通則，只有情形特殊無法達到本規範規定時，才由委員視情形酌予例外審查同意放寬。

二、惟本審查小組第62次會議紀錄曾作以下之決議：『建議取消斜屋頂相關規定，並建議增加「以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型，以增進天際線變化」等鼓勵性條文。』，該決議內容是否列入日後審查通則，意即建築物頂層及屋突可免依規範設置斜屋頂，直接以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型取代，再由作業單位提請委員審查即可。

三、綜上，提請委員討論

發言要點：（略）

決    議：請作業單位整理研析後，再提出報告案向委員報告。

玖、散會（中午12時40分）