內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第36次會議紀錄

中華民國96年4月25日內授營鎮字第0960802497號

壹、96年3月30日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：洪嘉雯

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段182地號護理之家新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

(一)陳委員惠婷：

1.報告書第36頁，戶外樓梯及坡道之接續空間處標示不清，且空間安排不太合理，請設計單位重新考量，並以圖面清楚表示。梯階數目建議減少3至4階以增加舒適度，並建議修改設計讓行人沿樓梯行走至基地上方後可直接進入1樓活動室，避免繞行太遠，樓梯與建築物間應有緩衝空間及雨遮之設計，樓梯與道路交接處亦請留設緩衝空間，請設計單位妥予考量。

2.後院留設之人行通道，建議作業單位應有一致的準則規範；另本案以綠籬代替圍牆，若往後各基地圍牆設計不同，將造成視覺環境品質降低，請設計單位依照作業單位規定規劃設計。

(二)林委員靜娟：

1.斜坡道之設計現有規劃設計是連接到B2停車場，若能接到老人活動之平面應該較為合理，是否可修改為連接至B1空間，請設計單位考量，並建議設計單位於平面以及主要動線安排上應多加注意。

2.依前次會議結論須就基地與外部道路之連通設計人行通道，請設計單位補充。

3.有關建築物造型部分，因本案建築物面臨五十米林蔭道部分是一個重要的端景，惟本案設計之假山牆和屋突是一個不良的端景，有許多改善空間，請設計單位妥予修改設計，以形塑完整的天際線。

4.建築物量體色彩模擬部分，模型跟報告書圖面不太一致，請設計單位修正；建築色彩之選用建議考量與環境的和諧性。

5.戶外景觀部分，報告書第28頁，地坪鋪面現有標示不清，大部分為綠覆面，惟淡海氣候多雨，本案之設計實在不利於行走，除綠化之考量外，應就人行部分檢討設計並採用方便行走之鋪面材料，不建議使用植草磚。

6.請規劃顧問公司就各基地間應留設之人行通道研議綠籬以及鋪面等相關規定，以免個別基地自行設計造成人行步道空間的視覺雜亂。

(三)周委員劍平：

1.除戶外停車場外，人行步道及車道部份不同意以植草磚方式設計，否則將來建照審查時無法通過，請設計單位妥予考量，並建議規劃單位廣林公司納入相關法規檢討修正。

2.建築物造型看不出來是護理之家，建議就造型意象及開窗方面應能顯現出其功能，山形牆造型建議拿掉。因淡海地區風大，建築物立面並無必要開大面窗，若以大面窗設計則建議搭配深出簷設計，本案之開窗並無遮陽的設施，建議可設置雨遮，請設計單位考量。

3.本案戶外設置曲折的斜坡道進入地下2樓，不利於殘障者通行，對克服基地高程差的問題，亦改善有限，除非是設計進入地下1樓，則以曲折方式設計才有意義。如仍維持連接到地下2樓之設計，建議將坡道拉直，坡度1/6也應盡量減緩至1/8～1/9，1/8為行人行走之最低標準，1/12為行動不便者之最低標準，預期不太可能有行動不便者自該坡道出入，請設計單位妥予考量修正至1/8～1/9以上。

4.本案之設計為了留設基地內6M通路，造成目前的平面配置將所有服務空間都配置於基地後側，坡道並無法連通到升降機以及安全梯間，造成坡道之設置並無實際意義，請設計單位考量調整設計。

5. 目前之地下空間設計是否係考量規避容積的損失以及1樓當作防空避難室使用所作之設計？建議設計單位可考量將地下2樓作為本棟建築物的1樓，如此停車空間可以不算面積，請設計單位考量，並針對此基地之問題確實解決。

6.就法規方面而言，本案升降機、升降設備目前無防火區劃，現有基地內的6M通路又接到地下2樓，且又被坡道切掉一半空間，如此原本規劃的意義都不存在了；這部分將來是一個重要區域，服務對象都透過這部分出入，但卻被這1/6之坡道打散了，建議將坡道轉向拉長，另既然不能調GL，可將FL往下調整也許問題就可解決，請設計單位考量。

(四)陳委員智仁：

1.本案應考慮的是將來旁邊建築基地要進行設計時造型能否融合？目前看來困難度很高，請設計單位再行調整。

2.就公共角度而言，本案戶外樓梯及坡道之設計導致對於公共人行步道部份的破口過多，且直接連接人行道，缺乏緩衝空間，請設計單位妥予留設緩衝空間。坡道之設計其坡度亦可考慮延伸至室內，使整體坡度減緩，並可考慮修改連通至地下1樓，請設計單位考量。

二、決議：

(一)有關本小組第32次會議討論「淡海新市鎮綜合示範社區（第1期發展區第1開發區）都市設計準則沿道路退縮建築與街廓整地課題討論案」結論（二）應於個別基地後院或側院留設3米寬之人行空間，其中靠基地內側規劃留設1米範圍設置綠籬，綠籬高度以不超過1米為原則，其餘2米淨寬供人行（詳附圖），人行步道採用硬鋪面，不設置植草磚，其植栽及人行道鋪面，請都市設計準則與審議規範之規劃單位廣林公司妥予統一設計，以為規範，並請本案設計單位據以修正設計。

(二) 請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第2案：「國立淡水高級職業學校綜合教學大樓新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

(一)陳委員智仁：

目前基地現況使用規劃為何？建議應對現有校園整體規劃以及本案新建建築物在校園中之關係作整體說明。

(二)陳委員惠婷

1.現有規劃之戶外空間景觀配置標示不明，對學生而言，最重要的空間應為教室以外的空間，請設計單位應對校園整體戶外景觀之配置以及本案之基地戶外空間之呼應多加考量。

2.現有空地規劃之喬木種植數量不足且圖面和模型不同，圖面的標示也不清楚，請設計單位補充修正。

3.校園道路規劃應有人車分道之觀念，請設計單位補充人車分道之規劃設計構想，並請說明校園道路哪些是供人行為主，哪些是供車行為主。

(三)林委員靜娟：

1.校園環境設計之審查應考量全區當初規劃的設計理念，對於本案與旁邊建築物形成建築量體尖角相對之情形，本案並無相關的對應處理手法，請設計單位應補充說明或重新考量。

2.停車是一個校園規劃設計的重點，請考量本案停車需求與校園停車系統整體規劃，另本案基地路邊停車佔據了很大的道路面寬，師生步行寬度是否足夠？建議適度縮減車道寬度以提供足夠人行步道寬度，並就人行步道鋪面與車道鋪面予以區隔，請設計單位考量。

3.本案戶外廣場景觀之設計以視覺端景為主，看不出活動的關係，建議以活動空間為角度進行景觀規劃設計，不需要太多花圃，應重視師生活動空間，請設計單位妥予考量。

4.目前屋頂部分較為單調，仍建議是否考量予以綠化或有比較好的屋頂利用的可能性？請設計單位參考。

5.建議將學校整體規劃加入報告書補充說明。

(四）周委員劍平：

1.校方是否有校園整體規劃？其他幾棟建築物是否做過都市設計嗎？校園整體規劃部分的問題看來比本次設計部分還大，看起來是沒有做過規劃的，看不出來有任何系統，建議設計單位將學校整體規劃內容加入報告書中補充說明。

2.本基地綠化空間很少，請設計單位加強綠化設計。

3.本案除中庭花園外，四周人行步道僅依建築技術規則規定設置1.5M人行步道，事實上，若考量學校規劃應不只1.5M，如此學生將被迫於車道上行走，建議將車行動線限制在外圈，內部禁止車行，應整體考量校園動線，以避免人車衝突。

二、決議：

請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段72地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

(一)林委員靜娟：

1.垃圾儲存空間目前是在1樓車道出入口的管委會空間旁邊，對於環境景觀品質較不理想，建議調整設計或採取綠美化措施，請設計單位補充說明。

2.目前訪客停車之規劃位置，需以倒車方式出入，建議可移到地下1樓，請設計單位考量。

3.基地內留設人行步道之轉角處，建築量體宜配合做截角處理，請設計單位考量。

4.報告書所附之建築物色彩模擬圖與模型色彩的色差過大，請設計單位確認色彩係數並修正。

(二)陳委員智仁：

1.垃圾儲存空間目前位於車道出入口旁，但旁邊又設置一個訪客停車位，建議將訪客停車移至地下室，並就垃圾儲存空間進行美化。

2.有關空調設備設置部分，建議將空調機圖面以大比例圖說說明，以了解完工後於建築物立面之情形，請設計單位補充。

二、決議：

請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）依現行法規確實檢討修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區新市段27-1地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

(一)林委員靜娟：

1.同意本案1樓做日用品零售或服務業使用，但須考慮商業停車使用需求及停車空間之規劃，並應避免影響人行動線。

2.本案有採用時程容積獎勵，在獎勵計算部分請設計單位依幹事會初審意見列式檢討，補充於報告書中。

3.本案戶外開放空間目前規劃較為簡略且圖面表現較不清楚，建議設計單位應多加考量後院戶外空間之規劃設計並補充相關圖面說明。

4.本案於基地臨囊底路處設置有停車彎，易影響交通動線之順暢，建議取消停車彎之設計。

5.本案住戶較多，惟管委會卻設置於住宅出入口後方，導致管委會空間的設置意義以及功能不足，且住戶與後院的戶外空間可及性不佳，可能造成住戶使用率偏低，建議增設並加寬通往後院之通道，請設計單位考量。

6.本案從前院退縮地無法與後院聯通，基地前面部分又設置零售商店，前院可能被商店挪為商業使用，另本案又將樹籬圍在兩邊側院，將來住戶是否能方便使用這些開放空間？請設計單位就戶外空間之實際可能使用予以考量。

二、決議：

請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議。