內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第103次會議紀錄

中華民國100年9月27日內授營鎮字第1000808496號

壹、100年9月16日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第102次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段104地號協和建設日用品零售或服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 有關本案申請增設停車空間獎勵容積乙節，經委員討論後咸認淡海新市鎮已開發區應無外部停車空間需求，且本案與淡水舊市區步行距離過遠，亦無法有效提供其停車需求；而目前對於距離大眾捷運車站500公尺內之建築案件多不給予本項容積獎勵，且未提出基地周邊公共停車供給不足之數量，另新北市政府交通局於交評審查報告意見中說明現有之供給已大於需求，是以，本案不同意其增設停車空間獎勵容積之申請。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員所提下列各點建議修正：

  - 本案開放空間規劃以社區型態設計方式為主，惟1樓供住商混合使用，考量其與管委會空間之使用性質，建議1樓全部改為商業使用空間並調整開放空間規劃設計；另植栽景觀規劃以基地周圍點綴佈置為主，建議考量配合未來使用型態，調整中庭景觀與鋪面設計，並增加基地保水及透水面積，以提高基地透水率。

  - 為加強維護水資源，請補充說明本案水循環與中水計畫內容。

  - 建議增加中庭廣場之覆土深度以利喬、灌木之種植，且廣場設計建議可以高低錯落之設計增加變化，同時設置雨水滯留設施並結合排水系統，以減緩洪峰時公共排水之負擔。

  - 同意本案臨道路退縮之設計，惟考量沿街面店舖商業活動可及性，建議將沿街面連續性帶狀植栽調整成點狀植栽配置，避免影響行人通行。

  - 本案沿街面種植蒲葵，考量植栽樹種之選擇應結合其生活機能、休憩型態，建議改用較具遮蔭功能之樹種，並於中庭增加喬木栽植；另植栽栽種方式建議以複層式植栽設計，增設灌木，以加強景觀豐富性。

- 本案動線系統設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本案人車動線交織，建議補充相關圖面分析說明。

  - 報告書第4-04頁，請補充B、C棟建築物之行動不便電梯檢討。

  - 報告書第4-05頁，考量使用之便利性與合理性，2.25公尺寬之小汽車車位不宜連續設置，請調整配置。

- 建議屋頂至少應有1/2之薄層綠化，以減低屋頂熱能吸附能力。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 報告書第4-03頁，一樓A區頂蓋式通廊是否計入建築容積，請釐清。

  - 報告書第7-04頁，設於地下二層防空避難室之二座梯，建議勿與停獎專用梯合併。

  - 報告書第7-05頁，地下一層北側樓梯建議留設完整性之梯間，請修正。

  - 請套繪基地周邊已申請通過案件平面配置、車道出入口等相關圖面。

  - 報告書第7-07頁，二樓私有露台設置植栽槽，請考量日後使用、澆灌及維護管理等計畫，並納入住戶管理維護規約；另請釐清連接C、D棟建築物之線條為牆面抑或是鋪面。

  - 本案西北轉角之騎樓空間設計3種造型不同之柱子（橢圓、方形及圓形），如無特殊需求及結構考量，請統一其造型。

  - 請補充地下通風口及採光井之詳圖，且排風方向不要向基地外排放，並於週邊以灌木植栽綠化。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段197地號和毅建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議；惟如經本部營建署檢視修正報告書仍有疑義，得再提本審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 請考量增加本案基地臨道路退縮範圍及其他開放空間之綠化植栽喬木數量，以增進整體都市景觀品質。

- 請補充有關本案人工地盤上之喬木覆土深度之相關圖說並標示於報告書圖中，俾利查核。

- 請補充本案基地實際透水面積之相關圖說，以利查核。

- 本案臨道路退縮之人行步道與綠帶留設方式，請依都市設計審議規範之內容設置。

- 請釐清本案是否設置圍牆，若有設置，請依用途檢討高度、透空率等相關規定，並於平面圖標示位置。

- 本案動線系統設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 本案地下3層停車空間使用機械停車設施之圖例說明不清，請修正。

- 請確實檢討並補充說明本案無障礙動線之設計與標示內容。

- 本案地下停車空間及動線稍嫌擁擠，若業主同意，建議考量再開挖一層。

- 依土管要點規定停車數量為1戶1車位，訪客停車位應不含於法定停車位數量中，請修正。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 請再加強本案建築立面、色彩、風格、屋突造型，俾與週遭之都市景觀呼應。

- 請加強有關屋頂突出物與屋脊裝飾物造型設計，以增進建築立面外觀之品質。

- 請釐清並說明本案1樓大廳之用途。（梯廳、管委會空間區劃等）

- 請補充本案剖面之女兒牆形式、高度等內容。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：報告書多處圖說或交代不詳，甚至與設計不符之處，如：第5-1頁所附景觀剖面圖與配置圖空間不符，請補充並釐清修正；另請改善日後提送都市設計審議報告書之書圖製作品質

捌、散會（11時35分）