內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第146次會議紀錄

中華民國102年12月19日內授營鎮字第1020813575號

壹、102年12月5日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第145次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段135、136、137地號宏普建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 側院3公尺範圍請淨空供行人通行，不作車道使用；後院深度部分不足部分請再檢討，如因基地條件限制申請放寬，應補充具體理由說明後，提請本小組審查。

  - 騎樓之設計請考量避免後續機車、自行車暫停及店面商家違規使用之相關配套措施。

  - 植栽部分：黃槿樹種較為通俗且樹形較不優雅，建議改用其他樹形優美之樹種，以提高都市景觀品質；另綠化植栽圖例太過相近，請調整以利檢視；本案3棟建築物之植栽建議以3種不同植栽設計，以增加建築物自明性。

  - 綠化面積率及法定空地透水率計算有誤部分，請修正。

  - 本案於北側6公尺退縮範圍內開挖，請調整開挖範圍。

  - 基地高差2公尺，請補充剖面圖詳細說明各部份高差處理方式。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 自行車與機車共用之車道請加寬並加強安全防滑設施。

  - 地面層基地內部通路多處以花架設計，請考量避免後續購買者二次施工之設計。

  - 防災動線除平面外應有垂直動線之檢討，請補充。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 因地面高差不大，地下層高度請降低或以補齊樓板方式設計。

  - 高層建築之緩衝空間，依規定應設於建築物出入口及建築線之間，且不得與留設之人行通道、騎樓等空間重疊，請修正。

  - 本案建築物頂層部設計過樑部分，請依建築技術規則檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

- 附帶決議：本基地（淡海段135、136、137地號）係全街廓第1個開發案，有設置騎樓，考量淡海多雨氣候及騎樓延續性，請作業單位列管後續同地段133、134、138地號應要求配合設置騎樓，且騎樓銜接應以順平方式處理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段200地號獨戶住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 由於本案基地西側規劃之停車場係為滿足法定停車數量，非住戶常用之車位，建議其鋪面可採透水性較高的建材，降低硬鋪面的比例。

  - 建議本案庭園和戶外停車空間可再適度增加大喬木與綠化，以利遮蔭功能，並提升整體自然綠化品質。

  - 本案可再加以考量調整前庭的退縮景觀設計，不僅提升都市景觀與街道的美感品質，也可增加本案臨道路之居室的居住品質。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請調整減少基地周邊破口的總量，並以一個汽車出入口及車道為原則，以降低對環境與行人的衝擊。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 由於本案室內空間較大，建議樓梯設計之寬度可再加寬，不僅比例較為妥適，亦利未來搬運家具之方便性與日常使用性。

  - 本案為一般住宅非商業使用空間，且未來計畫道路也會設置路燈，考量節能減碳等環保趨勢，建議酌減本案照明之數量。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段30地號隆遠公司一般零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案植栽規劃之喬灌木種類具多樣性，立意甚佳，惟山櫻花、腎蕨、立鶴花等樹種較不適於淡海當地氣候條件，建議請考量選用其他抗風性之喬灌木樹種。

  - 本案規劃植栽銀樺，惟其圖例顏色表示與實際不符，請修正。

  - 本案規劃北側臨道路植栽櫸木，惟於路口交會點選用銀樺，為加強街廓轉角之地標性，建議請考量於西北側轉角選用其他樹種。

  - 騎樓之設計請考量避免後續機車、自行車暫停及店面商家違規使用之相關配套措施。

  - 本案騎樓及人行道應考量與鄰地銜接之連貫性，惟現東北側規劃喬木阻擋，請調整設計。

  - 建議於法定退縮6公尺範圍內，除了設置植栽以外不得設置任何構造物及障礙物。

  - 本案於中山北路與新市二路之路口交會點為高程之坡度轉彎處，為減少交通意外事故，請於設計時考量安全問題。

  - 側院應以公共安全、逃生避難為考量，本案東側院請留設3公尺，另於側院範圍內種植喬木，建議留設可供行人通行之空間。

  - 本案因地面層配置商業空間，並依土管規定設置騎樓，經委員討論後原則同意臨道路退縮之綠帶與人行步道設置方式循例得不臨接道路境界線，並請減少於退縮範圍內開挖之比例。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案地下一層規劃汽、機車車道合併設置，惟於車道中設有柱子，為避免發生交通事故，請予調整及補充標示汽機車之停車路徑、車行軌跡線及轉彎半徑。

  - 本案自行車停放空間設置於地下一層，其停放動線規劃與機車車道共用，請調整車道坡度及加寬其寬度達2公尺以上，以維行車安全及便利。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請依下列各點建議修正：

  - 鄰幢間隔原則以私密性、隱蔽性為主，建築物如一側或者二側不開窗者則可放寬檢討，本案鄰幢間隔之同幢建築物各相對部分之檢討同意循例放寬。

  - 本案建築物頂層部設計過樑部分，請依建築技術規則檢討。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案屬高層建築物，惟現未留設高層建物之緩衝空間，依規定應設於建築物出入口及建築線之間，且不得與留設之人行通道、騎樓等空間重疊，請修正。

  - 本案設置梯廳面積部分可免計容積範圍應依規定檢討，請修正。

  - 本案陽台外設有裝飾板，且於其上方設置空調，請依規定檢討其深度。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

- 本基地（新市段30地號）係全街廓第1個開發案，有設置騎樓，考量淡海多雨氣候及騎樓延續性，請作業單位列管後續同地段29地號應要求配合設置騎樓，且騎樓銜接應以順平方式處理。

捌、散會

102.12.5 (上午9時30分)

淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第146次)

新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 【第1案】 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段135、136、137地號宏普建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 依本市都審以一宗基地設置1處汽機車出入口為原則，本案汽、機車分設2處出入口，其是否合宜建請提會討論。 - 請於停車場出入口適當位置設置反射鏡，以加強警示。 - 建議機車場出入口可考慮與鄰地留設適當緩衝間距。 |
| 【第2案】 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段220地號獨戶住宅大樓新建工程 | 依本市都審以一宗基地設置1處汽機車出入口為原則，本案開發量體小，惟汽、機車分設2處出入口，為降低汽、機車出入對行人的衝擊，建議以整併為1處出入口為宜。 |
| 【第3案】 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段30地號隆遠公司集合住宅大樓新建工程 | - 為鼓勵綠色運具，建議參考「新北市都市設計審議原則」於基地內部設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。 - 本案後續須提送交通影響評估報告予本局另案審查。 |