內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第145次會議紀錄

中華民國102年12月5日內授營鎮字第1020812921號

壹、102年11月21日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第144次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段164地號聿盛建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案所提送之設計內容無明確彰顯淡海新市鎮生態城市之意象，且其設計內容亦無特別有利於公益性以提升居住環境品質，建議本案回歸原法定之建蔽率，且由於本案對街為商業區土地，未來本區建築物之平均高度較高，建議本案可朝「提升建築物高度、縮小建築面積」的原則來調整設計內容，有利於降低開挖面積並可提升透水率，並有較多空間可規劃側院開放通行。

  - 雖本案建築物配置之側院寬度較應退縮之距離約有2倍以上，惟大部分為車道佔用，建議應留設適度可供行人通行之寬度。

  - 考量於新市二路設置更寬敞舒適的步行空間，建議臨道路退縮帶狀式開放空間應留設之人行步道與公共人行步道整合，也可避免目前自基地內至臨道路退縮空間橫剖面所顯示之瑣碎帶狀動線設計。

  - 後院規劃之自行車停車空間與管委會之陽台之間的關係，請補充局部詳細圖說，以利檢視相關設計及動線合理性。

  - 為有利綠帶喬木生長，請考量地下室開挖部分退出臨道路帶狀式開放空間範圍。承上，可考量縮小地下1樓之開挖面積，放寬地下2樓之面積之方案，應有利基地雨水直接滲透並解決地下室停車空間不足之問題。

  - 請再提高本基地之實際透水率，減少開挖範圍面積，以利整體淡海新市鎮保水排水之生態遠景。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請再審慎規劃本案後院設置之裝卸位與訪客車位動線之合理性、安全性。

  - 因本案為此街廓第一案，後續鄰地退縮空間和人行步道將配合本案設計，報告書第2-4、3-3頁顯示本案騎樓與基地內留設之人行步道的洩水坡度斜率過大，不利行走，也易使行人扭傷腳踝，建議調整其洩水坡度在2.5~4％。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案之屋頂突出物請再適度降低，以減少建築整體高度之壓迫感。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段113地號崧剛建設雙拼住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案因基地條件限制，動線規劃請維持至少一側供行人通行，且供通行側應寬敞並不得與車行動線合併規劃。

  - 請於相關圖說標註高程，以說明本案公司田溪側之防汛道路與基地退縮帶之關係。

  - 為維持公司田溪側退縮6公尺空間之人行必要性，請規劃人行通道，且與基地人行空間相連通，另為考量該側住戶之隱私權，請調整後院植栽規劃之設計。

  - 本案於退縮帶以高度120公分以上之花台作為阻隔，不僅阻礙行人通行，且有違都設規範原意，請將花台部分計入建蔽率，並請修正設計合理性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案於北側規劃人行及機車動線，為維護行人通行安全及避免機車違規停車發生，故人行及車行動線應分離，建議汽機車動線合併設計，且可採用機械式停車方式，或思考其他停車方式，以解決本案基地條件之限制。

  - 依新北市政府相關規定，於地下一層之車輛行進動線間不得規劃為轉盤使用，請取消。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案面臨義山路側分別於一、三樓規劃廚房及陽台空間，鑑於該路側為重要路口，建議將該側定位為建築物之正立面，應考量予以適當遮蔽，避免影響立面景觀。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案臨幢間隔留設寬度不足，扣除其突出屋簷部分實際距離僅剩餘2.7公尺，請依規定重新檢核並修正。

  - 本案共規劃3幢建築物，惟僅有1幢建築物之樓電梯空間到達地下層，請調整設計。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段188、189、190地號寶路建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案原核定時業申請建築物高度放寬，經委員會討論整體設計後同意建蔽率為27.07％，本次變更設計如擬再放寬建築物高度，建蔽率應從27.07％再縮減，始符高度放寬原意。

  - 本案擬維持原核定開放空間及停車空間獎勵容積共約15％，公私領域應有明顯區格並請加強開放性及公益性相關說明。

  - 申請開放空間獎勵之空間請提撥管理維護經費供未來公寓大廈管理委員會專款專用，另停車獎勵部分請委託停車專業公司經營管理。

  - 報告書內說明造型牆變更，請於相關圖說標明變更位置及檢附立面詳圖，以利檢視變更內容。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本次中庭變更及開放空間增加部分設施是否涉及建蔽率及樓地板面積變更，請設計單位釐清。

  - 開放空間增加花架且各幢建築物部分樓層有增加樓地板，全案建蔽率及容積率應有詳細檢討表說明增減情形。

- 董委員書面意見如下，請依示辦理：

  - 開放空間設計易導致社區管理維護上多處安全漏洞，建議應於細部設計內容進行改善。

  - 報告書6-3-1頁社區機車停車位與車道寬度應有合理性，並應考慮緊急逃生動線的直接與容易度。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

捌、散會

102.11.21(星期四，上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第145次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段164地號聿盛建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 報告書第2-2頁鄰地地號有誤植，請修正。 - 承上，本基地與新市段162地號相鄰，為避免停車場出入口與臨地相距過近而影響其後續開發，建議可評估留設適當緩衝間距之可行性。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段113地號崧剛建設雙拼住宅大樓新建工程 | 依本市都審以一宗基地設置1處汽機車出入口為原則，本案開發量體小，惟汽、機車分設2處出入口，是否合宜建請提會討論。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段188、189、190地號寶路建設集合住宅大樓新建工程 | - 依據本案101年7月核定之交通影響評估報告，本案90%車輛係由基地東北側新市一路進場、離場，僅10%車輛由基地西北側新市一路進場、離場。考量新市一路周邊缺乏路側停車空間，民眾臨停需求高，為利公眾知悉並使用停獎車位，請進一步說明本次停車場出入口位置調整原因，至其是否合宜建請提會討論。 - 本案後續須重新提送交通影響評估報告予本局另案審查。 |