內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第14次會議紀錄

中華民國93年5月19日內授營鎮字第0930084218號

壹、93年5月12日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署B1第3會議室

參、主席：陳委員兼副召集人光雄

記錄：吳佳倫

陸、發言要點

一、陳委員錦賜

１、基於都市整體設計之概念，基地本身應配合基地週邊之街廓都市設計準則進行設計，另基地臨四十米及十二米道路轉角部分，請慎重考量建築量體形式在意象上扮演之角色。

２、依據都市設計準則之規定，沿街退縮帶除供通行外並應留設綠地，且退縮空間尚扮演都市防災空間功能，惟本案基地臨四十米道路部分之六米退縮空間設有樓梯，為確保其應有機能及利於管理維護，請妥予修正。

３、本案植栽配置採用欖仁樹，其樹根將來有鑽入地下室破壞建築物之虞，其是否適當應再妥予考量。

４、文康中心於意象表達上過於僵硬，建議調整修正。

二、陳委員博雅

１、細部計畫管制要點之規定係屬法規應予遵守，都市設計準則係都市設計委員會審查以及建築師設計之規範，委員會得視整體考量具裁量空間。

２、依「淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點」規定，本案基地應留設至少三公尺寬側院，其目的係為創造新市鎮整齊良好之環境，惟本案設計係採平均值做法，不符規定，請設計單位修正。

三、陳委員惠婷

１、報告書第A1-2頁，基地東側綠化植栽處理手法係以植栽將退縮帶與鄰接之一•五米寬人行道區隔，並留設四個出入口，考量一•五米寬人行道供行人交錯稍嫌擁擠，建議將基地退縮帶與人行道結合設計，以提供較好的人行空間品質。

２、報告書第十九頁有街角緩衝空間之設計說明，惟並未落實到實際配置上，請補充設計圖說。

３、文康活動中心兩個寬廣方正之樓梯設計，占用面積過多，建議配合其角地特性進行調整，使公共空間及建築物意象更為友善。

４、有關室內採光部分，報告書A2-3頁平面配置圖單元B3-1客廳沒有自然採光，A2-4頁單元A4-4及B4-5客廳沒有自然採光，A2-6頁單元A5-1及B5-1客廳亦必須倚靠人工採光。請設計單位斟酌修正，以提供更好的室內環境品質。

四、許委員坤南

１、基地東側退縮三米部分其人行空間之路樹配置建議考慮與一•五米寬人行道之關係進行調整。另地下室之平面配置已侵入十二米道路退縮三米範圍內，地面退縮帶如再種植喬木，其覆土深度是否足夠？請審慎考量。

２、基地臨四十米道路及十二米道路部分配置不同樹種，基於協調性及舒適感之考量，建議採用一種即可。

３、幹事會初審意見有關本案臨囊底路之基地後院是否允許設置訪客停車位乙節，建請討論確定。

五、汪委員荷清

１、本案基地南側及東側分別採用欖仁及苦楝兩種樹種，造成立面無法整體型塑，另因欖仁樹屬高大且生長茂密之樹種，易遮蔽建物表情，建議僅採用苦楝即可。

２、建議基地退縮帶配合週邊人行道舖面及植栽計畫進行設計，惟目前政府尚未完成基地週邊人行道鋪面及植栽施作，建議除進行整體設計外並由業主認養，使公私空間建設成果同時到位，以達整體設計及管理維護效能。

３、退縮空間配置之水池不可計入綠地面積檢討綠覆率，請修正。

４、本案立面之意象設計趨向店面公寓形式，建議修改設計，塑造景觀住宅意象。

５、文康中心樓梯可再調整縮小，以有效配置空間。

６、為維持退縮帶的開放性，建議取消目前退縮帶設置花台與人行道隔離之做法。另植草磚既無明確都市感，維護生態之效能亦有限，建議以完整之綠地取代。

六、陳委員邁

１、第三、四層平面部分房間及客廳均有開窗及採光不足的問題，請予以改善，並應摒除早期公寓設計方式，除量的考慮之外，應提昇居住品質，並塑造良好的戶外空間。

２、文康中心之設計，其對稱的兩個TOWER設計意象過於嚴肅，另建議取消台階之設置，除可予人歡迎及友善的感覺外，亦可連帶解決綠覆率不足的問題及維持開放空間品質。

３、因文康中心之誇張設計比重並納入多種使用機能，致居住品質降低，請著眼居住品質並妥予考量空間配置之平衡。

七、沈委員陳成

１、本案地下室之設計，開挖範圍已進入退縮帶，地上雖可植樹，但生長情形將受限，請再妥予考量設計。

２、社區管理規章未訂定有關文康中心管理維護規定，應予補充訂定。另以社區之三十幾戶住家規模，勢必無法完全支持文康中心之營運，將造成該文康中心的對外營運，惟本案設計並未考慮對外營業所產生之交通量估算及相關設施之配置，應予補充修正。

３、部分機車停車位設置於地下二層，可能造成不便，請再予考量。

４、因週邊街廓目前尚無建築物，請補充夜間照明計畫設計圖說及說明照明時段。

５、鄰路退縮帶依都市設計準則其喬木植栽宜連續種植，惟本案之植栽配置因階梯及荷花池等各種硬體設施而阻斷其連貫性，建議依準則進行修正。

八、新市鎮建設組

本案有關基地北側臨十米囊底路之後院是否允許設置訪客停車位乙節，基於現行細部計畫管制要點及都市設計準則，並無針對退縮空間訂有得否設置停車位之規定，考量訪客停車係屬臨時停車行為且因本案停車空間配置困難，故建議允許設置，惟將來類似情形宜視個案依委員會決議處理。

柒、決議

本案請設計單位依據審查小組委員審查意見及新市鎮建設組所提建議以及幹事會初審意見（詳附件），再檢討並補正報告書圖說後報署，續提會討論。

捌、散會（上午十一時四十分）