內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第155次會議紀錄

中華民國103年7月31日內授營鎮字第1030808655號

壹、103年7月17日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署5樓大禮堂

參、主席：廖委員兼執行秘書耀東代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第154次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段208地號臺灣基督徒見證協會文教會館新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 就使用性質以及期待本案對社區具有開放性，請加強說明本基地二側設置圍牆之必要性，或考量取消，或以綠籬取代。

  - 考量透水性、喬木覆土深度，請加強說明是否調整地下室開挖範圍或增加降版以利喬木生長。

  - 喬灌木植栽部分：大喬木「錫蘭橄欖」覆土深度建議以2公尺以上較佳。另「楓香」根性較強，不建議種植於人工地盤上。其他如季節性的「鼠尾草」、「翠蘆莉」建議可考量採用其他常綠性之草花植栽，以利日後維管。

  - 請加強考量本案臨囊底路退縮3公尺範圍與公有部分、鄰地交接之規劃，其高程和相關設計請檢附詳細圖說檢討。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案一樓之戶外景觀綠地規劃零散、人行動線迂迴，且基地西側（本案臨囊底路之後院）的斜坡道出入口臨近地下停車場之出入口，對行動不便者較不友善，請考量適度調整。

  - 請加強說明本案部分空間（如：國際會議廳）規劃較多人同時使用時，其逃生避難出入口之寬度與動線是否足夠。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充說明本案斜屋頂於雨天之排水機能。

  - 考量本案使用性與對社區開放性的訴求，其建築物主要出入口和臨囊底路之入口意象較封閉，親切感不足，請說明是否可調整。

  - 請加強說明或模擬不同視角以利審查本案建築物量體的銳角造型對於周邊環境和集合住宅住戶的影響。

  - 本案建築頂層造形高度和屋脊裝飾物部分建議經由本委員會議討論同意通過，以利日後新北市政府就該地區之都市天際線相關審查作業。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請補充圖面內容表達本案與公共空間的介面處理（如：基地前後臨道路退縮範圍和公有人行道、動線、植栽綠化之間的關係與如何銜接等），以利審查。

  - 建議本案於規劃戶外兒童遊戲區周圍可增設戶外傢俱或座椅，以利家長就近看顧孩童時使用。

  - 請加強本案透水率計算之檢討內容。

  - 請補充說明本案戶外之薄層景觀水池的維護管理和安全機制，請特別說明如何避免水池生成青苔容易造成人員滑跤，以及雨天時，水池滿時影響周圍動線之疑慮。

  - 請就必要性和節能減碳趨勢，再整體考量本案部分照明設備之規劃，如：考量取消部分樹燈。

  - 請再考量本案鋪面設計與材質和建築外觀風格之協調性。

  - 請依新北市政府規定補充檢討本案無障礙停車相關內容。

  - 請依新北市政府規定補充檢討本案建築物內部空間挑高設計內容。

  - 因本案規劃為文教設施且設計內容有其特殊性，提醒設計單位先洽詢教育局或其他主管機關確認是否需經其同意或備案後始得使用。

  - 請補充本案於新北市政府工務局申請建照之日期，以釐清本案法令適用事宜。

  - 建議本案依新北市政府相關規定設置自行車停車空間。

  - 請依新北市政府規定補充檢討本案建築物內部空間挑高設計內容。

  - 建議本案考量綠建築之自然通風採光原則加強相關設計內容之調整。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段13、14-1地號麥當勞建設日常用品零售業或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 申請開放空間獎勵部分：（1）申請獎勵之空間位置建議集中於基地南側，（2）請加強街角處之入口意象形塑，（3）沿街步道式之開放空間請比照新北市規定等寬設置，（4）廣場式開放空間新北市只獎勵深度至10公尺處，請修正設置深度。

  - 開放空間鋪面請加強建築物及行人動線關係之聯繫，照明燈具請以容易維護之種類為主，另開放空間設置圍牆有妨礙行人可及性之虞，建議取消。

  - 喬木及灌木植栽請以常綠、低維護之種類為主，避免採用季節性或多落葉之種類。

  - 游泳池位置有影響環境濕度、出入動線及使用者安全疑慮，且由於淡海新市鎮地區目前缺水問題嚴重，自去年年底本新市鎮地區設置景觀水池及游泳池部分，自來水公司已不發供水證明，建議取消設置。

  - 自行車停車位設置於地面層，建議開放供公眾使用。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案量體及戶數較多，垃圾儲存空間建議分設於建築物2端。

  - 地下停車場入口機車道如需供行動不便者之機車使用，其寬度至少需達1.8公尺。

  - 本案停車位數量較多，考量車道出入口人車安全，地下停車出入口斜坡起始點與人行動線之緩衝停等空間距離建議加長為6公尺。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：建築物外觀盡量以明亮的彩度和淺色為原則，避免使用大面積沉重色彩，以減低建築量體對都市景觀之壓迫感並呼應淡海地區山海城市意象，另請加強說明建築物立面材質。

- 委員書面意見，請參考下列各點修正：

  - 本案針對申請開放空間獎勵之開放空間設計，在公共停留性與休憩活動之提供上仍需加強。

  - 請詳細檢討消防救災車輛實際進出迴轉之可行性與對應建物可救援面向之可及性。

  - 開放空間點狀植穴建議合併，以增加實際透水率。

  - 請加強說明後側開放空間之實際活動。

  - 請繪製剖面圖說明人行道之淨寬及與公有人行道之結合方式。

  - P.6-1機車停車區之緊急疏散入口及垂直逃生動線太少，一樓部分逃生梯疏散空間呈現甬道型態，不利緊急疏散，建議改善。

  - P.6-6露臺之必要性與各戶之間的隱私性關係請加強說明。

  - 請清楚標示各類管委會空間之具體空間使用內容。

  - 地下車道出入口停等空間應避免佔用。

  - 地下停車應設置裝卸貨停車位。

  - 本案開發面積較大，建議對基地保水及雨水滯留等提供較積極的作法，並與基地外公共排水系統合併檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

103.7.17 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第155次) -新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段208地號臺灣基督徒見證協會文教會館大樓新建工程 | 本案本局無意見。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段13、14-1地號麥當勞建設日常用品零售業或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 第2-1頁、第3-6頁圖說顯示本基地停車場出入口似與北側道路相對，請將該道路標示於平面圖，並說明停車場出入口位置是否符合”建築技術規則”建築設計施工編第135條有關其位置與道路交叉點間距離之規定。至停車場出入口位置是否適宜，建請提會討論。 - 請說明新市六路上停車場出入口周邊為停車彎或公車彎，以及其是否與停車場出入車輛衍生動線交織疑慮。 |