內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第122次會議紀錄

中華民國101年9月25日內授營鎮字第1010809170號

壹、101年9月13日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：蘇崇哲、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第121次會議紀錄

洽悉。

柒、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」有關建築物高度放寬乙案

一、發言要點：

A委員：

(一)本次作業單位所提之再修正條文，是為防止放寬建築物高度後可能產生之超高層建築，對於鄰地造成不良影響之極端情形發生。

(二)以審議規範規定建築物高度為75公尺之第3-1種中心商業區為例，依第112次會議有關建築物高度放寛決議之第1點及第2點規定降低建蔽率後放寬之建築物高度為75公尺+30公尺=105公尺，如果其中一棟建築物依第4點平均高度規定再增加30公尺，其他建築物合計降低之高度就必須也是30公尺，以此類推，將可充分達到豐富天際線變化的目的，因此建議將原修正條文建築物高度放寛的倍數由1.5倍再修正為2倍。

B委員：

(一)放寬高度之建築物應以具地標性、公共性及公益性較高、且供商業使用之建築物為主。

(二)目前大屯山的山脊線上矗立著一棟相當突兀的超高層建築，對於大台北都會區之天際線已造成非常不良的影響，因此本次討論建築物高度放寬，應尊重都市既有的紋理及考量對於自然景觀是否產生影響，並建議未來申請放寬建築物高度之案件，應提出視覺模擬分析圖，供審議時參考。

C委員：

平均高度的觀念，建議應考量建築物之量體及其使用的面積，不宜以各棟建築物個別計算。

D委員：

本次作業單位所提出之修正條文，除圖示之比例不合外，文字修正部分會令人誤解為是依第2點規定增加建築物高度30公尺後，可以依第4點規定再增加60公尺，合計增加90公尺，與作業單位最多只能增加60公尺之說明有所出入，請再檢討修正，以符原意。

E委員：

本次作業單所提出之再修正文字，比較不會造成各棟建築物間落差太大，值得肯定，但仍應避免現行審議規範規定建築物高度較低的地區依修正後之規定增加了建築物高度，而建築物高度較高的地區，開發商因考量超高建築必須辦理環境影響評估及造價成本等因素不申請增加高度，反而使本地區之建築物高度趨於一致，無法達成以建築物高低錯落配置之意像，更進一步豐富天際線變化之修正目的，請再考量。

F委員：

(一)第112次會議決議之第2點放寬了現行審議規範有關建築物高度之規定，而第4點又再一次放寬了第2點之規定，似乎有些矛盾；為避免修正條文與現行審議規範規定原意不符，建議在修正的過程中應有較嚴謹的模擬分析加以檢視，以為慎重。

(二)是否放寬建築物高度，屬於都市設計審議的層次，建議可以從審議的過程中，經由委員討論後決定，以防止對於整體都市景觀造成不良影響之超高層建築產生。

G委員：

本次提出之再修正條文，是為防止建築物高度放寬後可能產生之超高層建築，對於鄰地造成不良影響之極端情形發生，應予支持，惟為避免文字不易清楚表達，建議應輔以圖示加強說明。

主席：

(一)現行審議規範訂定迄今已歷十餘年，自執行以來已有部分規定未能符合本地區目前實際的發展情形，酌作修正確有其必要。

(二)本次有關建築物高度放寬規定之修正，除為了豐富本地區天際線變化之外，並希望藉建蔽率的降低，來增加各棟建築物間的棟距，提升其日照、通風、採光及私密性，創造更優良的生活環境品質，並促成公、私部門雙贏的局面，有其正面效益，應儘速予以通過。

(三)至於文字部分，建議將修正條文第4點但書「但各棟建築物之高度不得超過第2點規定增加高度之2倍」，修正為「但各棟建築物所增加或降低之高度不得超過第2點規定高度之2倍」，並增訂第5點「依前述規定所提出之申請案，為審慎事宜考量，應於審議時提出視覺模擬分析圖，供委員審議時參考並得作適度修正」，另為避免產生時間上的落差，建議本次修正部分自即日起適用。

(四)請作業單位於刻正辦理之「淡海新市鎮特定區計畫第2期發展區第1開發區景觀綱要計畫暨都市設計審議規範」委託技術服務案中，要求受託單位儘速提出本地區之視覺模擬圖，以作為日後審議之參考。

二、決議：

本次修正部分自即日起開始適用，文字修正如下：

(一)第4點但書修正為「但各棟建築物所增加或降低之高度不得超過第2點規定高度之2倍」。

(二)增訂第5點：「依前述規定所提出之申請案，為審慎考量，應於審議時提出視覺模擬分析圖，供委員審議及適度修正」。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段53地號鴻築建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本案規劃設置之中庭水池景觀牆應有高低變化，以降低其壓迫感及視覺死角。

  - 為增加本案中庭綠地之使用性，水池與東側圍牆之間的封閉綠地可適度予以調整，以方便社區住戶使用。

  - 因本案南側緊臨學校用地，本案後院宜增加喬木植栽加以區隔，避免使用上之相互干擾。

  - 請套繪現有之公共人行道綠帶、鄰近街廓、周邊已通過都市設計審議案件之平面圖與本案平面配置之圖面，俾利審查整體公共空間之關係。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本案屋頂女兒牆及7樓以上住戶陽台之欄杆均以透明玻璃設計，雖符法規，惟仍請考量視覺上之感受，增加安全構件或其他降低視覺恐懼之設計。

  - 請補充本案屋脊裝飾物檢討內容，並說明是否免計入建築物高度檢討。

  - 本案動線系統設計，請考量人行步道之行人安全性與降低車輛對行人之衝擊，建議車道出入口離人行步道至少要有4公尺以上之緩衝平台。

- 其它補充、修正事項：

  - 本案地下室開挖範圍請標示清楚。

  - 請確實補充地下室開挖範圍內人工地盤上之喬木覆土深度剖面圖。

  - 請說明本案基地排水溝與灌木種植位置是否有衝突。

  - 請補充報告書圖說相關尺寸（P.5-3）。

  - 報告書第2-1頁內容誤植部分，請修正。

  - 報告書第4-3頁行動不便者動線之路徑標示經過草地，請修正。

  - 請將人行動線之標示（P.4-2、4-3）與本案設計之鋪面路徑結合。

  - 本案1樓高度為450公分，不符樓層高度相關規定，請修正。

  - 請查明本案2樓室內逃生避難樓梯之轉折設計是否符合相關法規，其相關標示也請查明後修正。

  - 請查明本案戶外安全梯之開口是否距離陽台2公尺以上，以符合相關法規規定。

  - 報告書第5-2頁剖面圖B之設計內容誤植部份，請修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、145、145-1地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署確認已照本次會議委員意見修正後逕予同意，否則應再提請本審查小組進行審議：

- 請依本審查小組第118次會議決議，本案建築物供商業使用之高度至少應有10公尺；另本案目前僅規劃於建築物之1、2樓作商業使用，商業空間顯有不足，請於1樓再增加供商業使用之面積，以強化其商業服務機能。另考量中心商業區之定位非僅供本社區使用，且為維持中心商業區之機能並延續商業使用強度，仍請設置自動電扶梯，另立體連續通廊（空中廊道）係串連各商業區街廓重要元素，且可確保行人於商業區行走或穿越時之安全，應予以設置。

- 本案之使用分區為中心商業區，雖3樓以上目前供住宅使用，惟其開放空間、公共停車空間及商業使用空間等三部份仍應維持其開放性，且建築物供商業使用之10公尺範圍內應維持完全開放並供公眾使用。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本案供青少年活動之空間，規劃設置於兩棟高層建築物間形成之狹長開放空間，請加強該活動空間專為青少年設計之特色，使該空間更為活潑，以吸引青少年。

  - 由報告書之模擬圖顯示，以臨道路退縮帶狀空間所設置之廣場規劃有階梯，惟考量其配合建築物退縮後所餘空間有限，為兼顧其公共性與開放性，應將原設計階梯之位置改為無障礙空間。

  - 本案於2條20公尺帶狀開放空間規劃了2條連續植栽帶，將該空間切割為3塊，請重新調整，並將休憩、購物及提供青少年活動等行為融入，以營造並帶動地面層商業活動氛圍。

  - 本案本次於地面層設置游泳池，將影響地面層之開放性及商業活動之延續性，請取消設置。

  - 本案A、B棟與C、D棟間東西向之帶狀空間應提供作為公眾通行之用，請修正。

  - 本案於地面層規劃設置69輛自行車停車位，經查目前新北市政府養工處於本基地周邊路段之道路改善工程中規劃有2公尺自行車專用道，建議將該停車位調整至沿道路側設置，以增加民眾使用時之便利性，且應開放供公眾使用。

- 本案動線系統設計，請參考委員下列各點建議修正：

  - 本案臨時裝卸車位設置於地下一層，惟目前規劃之商業機能係以服務本社區及鄰近社區為主，請考量小型商業活動之經營型態，如便利商店或小吃店之卸貨方式，於地面層規劃臨時卸貨區，並考量與人行動線之關係，以維行人安全。

  - 本案機車車道出入口僅設置1處，惟其停車數量達1,700多輛，目前設置之機車道寬度2.5公尺，應予調整為3公尺，且改為一進一出之設計，以維行車安全。

  - 本案設置3處汽機車出入口（機車1處、汽車2處），於交通尖峰時間其車輛停等空間是否足夠，請考量。

  - 本案未有社區接駁車之規劃，請補充說明。

  - 本案屬住商混合建築物，目前有民眾反應本地區購物停車不便，要求於路邊劃設機車停車格，因此，請依都市設計審議規範十、（一）、12規定：「住商混合建築物宜酌量設置臨時或短時間之汽車及機車停車位於地面層。其設置應以安全及人車分離為原則」之規定酌量設置。

  - 報告書第6-6頁，供商業使用之汽車停車位總共只規劃53輛（包括臨時停車數量僅為12輛、一般零售業為39輛，裝卸車位為2輛），惟本案為中心商業區，上開規劃顯非中心商業區之停車規劃，請依土管要點第26條規定：「停車空間不得小於興建時核准容積率之30%」檢討；至住宅部分應依審議規範十、（一）、8規定：「留設1%以上之住宅訪客臨停空間」檢討。

  - 報告書第3-8頁，本案分三期開發，其規劃內容均為一、二樓供一般零售業使用，三樓以上供住宅使用，如未來本地區之商業機能提高，停車位恐不敷使用，請預留空間。

  - 因本案屬住商混合，停車空間之動線規劃應採住商分離，請補充說明並於報告書中以圖表示商業（含臨停）及住宅停車空間位置，及地下各樓層商業及住宅汽、機車使用之動線。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計：本案建築立面色彩過於沉重，為營造較為活潑之中心商業區氛圍，請調整建築物之色彩。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正。

  - 本案分為三期開發，且管理委員會將分為住宅與商業使用分別成立，另帶狀開放空間由起造人管理及維護，請補充管理維護計畫內容，詳細說明後續介面整合、管理及維護等相關事宜，如第一期開發後請領使照前即完成開闢全街廓帶狀開放空間、帶狀開放空間管理移交等事項，並加註列入報告書內。

  - 依新北市政府挑空夾層管理設置要點規定，挑空夾層高度住宅部份不得超過6公尺、商業部份不得超過7.2公尺，本案現於一樓留設9公尺高度，請說明其必要及特殊性（如結構或構造上之需求），如經委員審議後通過其挑空高度可不受限制。

  - 本案規劃於二十八樓設有挑空及夾層，依建築技術規則第164-1條規定，「住宅空間挑空僅限於客廳及起居室」，經查本案廚房空間亦有挑空設計，請依規定修正。

玖、臨時動議

一、為利委員審視申請基地與整體公共空間及周邊環境之關係，申請單位應於都市設計審議報告書中提供套繪現有公共人行道綠帶、鄰近街廓、周邊已通過都市設計審議案件之平面圖與個別基地平面配置之圖面，並加強說明其相互間之關係。

二、為維護行人安全並降低車輛對行人之衝擊，申請單位規劃之車道出入口與人行步道之距離，應比照新北市政府至少留設4公尺以上之緩衝平台或空間之規定辦理。

拾、散會