內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第27次會議紀錄

中華民國95年11月20日台內營字第0950807051號

壹、95年10月30日（星期一）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂

記錄：廖佳展

- 伍、討論事項第一案「高雄新市鎮特定區計畫第一期細部計畫都市設計規範（草案）」逐條審查意見：

| 條文內容 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第一章 總則 一、本都市設計規範依據「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」第57條訂定。 二、本細部計畫之都市設計管制事項，除遵循「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」者外，應依本都市設計規範之規定辦理。 | 1.應補充說明為配合土管要點之修正，將名稱由「準則」調整為「規範」。 2.請補充「以下簡稱本規範」字樣，用詞並請注意前後一致。 3.本規範內容，究竟該採章節形式或條文形式，應再與法規會研議。 |
| 第二章 開放空間系統 一、臨道路退縮 建築基地應依「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」之規定臨道路退縮建築，其退縮空間分為綠地及前院二部分；各分區之臨道路退縮應依下列規定作細部設計。 （一）住宅區之臨道路退縮須依圖2-1、圖2-2及圖2-3之剖面規定設計： 1、綠地除必要之車道設施及出入口外，餘應全面綠化。 2、綠地應種植喬木，其位置與樹種應與計畫道路人行道所種植之喬木相互配合，且喬木數量N＝面前道路長度÷6。 3、綠地除必要之車道設施及出入口外，應種植灌木。 前述第1至3項規定之植栽應以原生種為優先考量。 4、前院之綠覆率須達50%以上；綠覆率之計算，植草磚或透水磚舖面之綠覆面積有效係數為0.5。 5、綠籬或圍牆：前院得設置綠籬或圍牆，其高度不得高於2公尺（以前院地坪完成面為基點），圍牆設計須具視覺穿透性，其透空率須達50%以上。 6、住宅區基地臨接面前道路之長度，其作為車道使用者以總長度之50%為限；其設置區位應考量與計畫道路人行道植栽槽之關係。 （圖略） （二）住宅區以外之分區及用地，其臨道路退縮須依圖2-4之剖面規定設計。 1、臨道路退縮除必要之車道設施及出入口外，餘應種植二排以上之喬木。 2、綠地鄰接計畫道路部分2公尺為街道傢俱設置範圍。 （圖略） （三）社區商業區之建築物應緊臨建築牆面線建築，但其主要出入口不受此限。 二、獎勵留設開放空間 （一）本計畫區內各街廓得依其所在位置，依圖2-5規定留設開放空間。此開放空間並須與相鄰街廓配合設計，以串連形成鄰里開放空間系統。後開發基地之開放空間應與前開發基地之開放空間連續留設及配合設計。 （二）住宅區配合留設之開放空間，應設計為供鄰里使用之鄰里公園廣場、兒童遊戲場、綠帶、步道、自行車道、運動設施等。 （三）開放空間須綠化，綠覆率須達開放空間總面積之40%。 （四）開放空間須依其面積每100平方公尺植樹一棵。 （圖略） | 1.點次請接續前章編列。 2.本章第一點（一）住宅區臨道路退縮部分： (1)「餘應全面綠化」與「綠地除必要之…….，應種植灌木。」是否重複規定？請考量，相關示意圖並請配合修正。 (2)有關綠地應種植喬木數量之計算式，建議再加註「餘數四捨五入」等字樣。 (3)有關樹種規定，建議調整為「綠地內種植之喬木及灌木應以原生種為優先考量」。 (4)有關綠覆率之計算，建議修正為「其使用植草磚或透水磚鋪面者，其綠覆面積有效係數以0.5計算之」。 (5)植栽「槽」應修正為植栽「帶」。 3.本章第一點（二）住宅區以外之分區及用地臨道路退縮部分： (1)建議綠地種植「二排喬木」修正為「一排喬木」；並請補充種植喬木數量之計算式。 (2)原則上街道傢俱之設置應配合計畫道路之設計或公共設施之興闢，以及景觀計畫來配置，建議考量修正街道傢俱設置範圍之規定內容；示意圖並請配合修正。 4.本章第二點獎勵留設開放空間部分： (1)請補充「依土地使用管制要點第…條之規定」等說明，，以利申請者查明本點規定之依據。 (2)每100平方公尺「植樹一棵」建議修正為「植喬木一棵」；其計算式請加註「餘數應無條件進位」等字樣。 (3)建議參酌建築技術規則綠建築專章之內容，補充訂定該等開放空間鋪面設計之相關規定。 (4)開放空間依其面積每100平方公尺植樹一棵，如開放空間未滿100平方公尺是否無需植樹？是否合理？請考量修正。 |
| 第三章 植栽計畫 一、建築基地之植栽設計，除應依第二章規定辦理外，應依下列規定辦理： （一）使用的植栽宜採用無刺無毒之品種。 （二）植栽宜採多樣性組合及複層栽植方式設計，以維持生態多樣性及增加綠覆面積。 （三）公園邊界的品種宜採用適合都市生長環境的植栽品種為主，藉以保護內圍對污染較無抵抗力的品種。其他開放空間仍以適合都市生長環境的品種為主。 （四）植栽選種及配置設計，應考量使用時之管理及維護計畫。 （五）舖面設計宜儘量採用透水性舖面，以強化基地保水能力。 二、建築基地之植栽空間設計，應依下列規定辦理： （一）植栽之間距宜依喬木品種留設適當距離，以確保其生長空間，但仍應保持其樹冠相連，確保空中生態廊道之延續。 （二）為使植栽有足夠而健康的生長空間，宜避免將將植栽種植於土壤容量有限的容器中，而盡量種植於自然的土地上，且植栽根部需留置一定土壤厚度以確保其生長空間。 （三）在初期植栽時，宜考量不同植栽的生長速度、壽命等特性，提出分期種植策略，以避免在特定時期發生植栽缺虞之情況。 | 1.本章第一點有關鋪面設計內容，建議移至前章（第二章）「開放空間系統」內，並建議參考綠建築專章規定之內容修正。 2.考量後續執行之可行性，建議刪除第二點「樹冠相連」等字樣，條文調整為「植栽之間距宜依喬木品種留設適當距離，以確保其生長空間」。 |
| 第四章 騎樓及架空走廊 一、社區商業區、住商混合區應留設騎樓，騎樓長度不得少於面前道路總長度之80%為原則；除特殊地形限制外，騎樓高程需維持順平。 二、社區商業區、住商混合區、車站特定區及行政區街廓得設置供公眾使用之架空走廊，以達人車分離原則。 | 無修正建議。 |
| 其他 | 請補充管理維護計畫應表明之內容，建議參考淡海新市鎮管理維護計畫或其他住戶公約之規定。 |

- 陸、決議：

- （一）請規劃單位依本次各委員審查意見，修正本都市設計規範草案，並於下次審查時列表說明修正前後條文內容，以利查核。

- （二）為加速審查，下次會議將就本次會議尚未審查部分繼續審查，並請密集召會審查。