### 第三章 市區道路鋪面管理現況檢討

於進行市區道路鋪面管理系統與相關規範之研擬前，本計畫除經由前章之國內外文獻回顧及分析外，更就國內各縣及省轄市之市區道路鋪面管理現況進行檢討，以做為本計畫擬訂鋪面管理系統之基礎。所採用之方法為研擬調查問卷，並以面訪與郵寄方式進行問卷填答；於面訪調查方面，係針對台北市、高雄市、台中市、嘉義市及台北縣等五個縣市之市區道路主管單位進行，除就問卷所擬內容進行詢答外，並包含其目前所遵循之相關規章與作業手冊等內容，本章即針對訪談結果、市區道路管理規章與相關道路養護作業手冊等三項內容提出彙整說明。

### 3.1　市區道路管理單位訪談與問卷調查

本研究在研擬縣及省轄市等地方政府相關配合作業、市區道路鋪面養護作業手冊、柔性鋪面損壞調查手冊與鋪面評估、養護排序及決策等技術規範之前，為瞭解市區道路管理單位及維護作業等現況，對市區道路管理單位訪談與問卷調查。

#### 3.1.1　問卷研擬

本研究為了解「市區道路管理維護與技術規範實況」，在進行市區道路管理機關親自訪談與問卷調查之前，依據鋪面管理與養護相關規定、研究報告等彙整市區道路鋪面問題，蒐集各市區道路管理單位之市區道路鋪面管理組織、養護作業規定及施工資訊等供研究作業擬訂道路維護管理專責機構及鋪面養護作業技術之參考。

問卷於本年度七月份草擬完成，經試調後而定稿，其內容主要計有：壹、基本資料，貳、管理維護所依據的法令及規章，參、管理維護的組織及作業，肆、管理維護之市區道路種類，伍、管理維護道路編碼及數量，陸、市區道路路面狀況調查，柒、市區道路鋪面狀況評審，捌、市區道路鋪面狀況預測，玖、市區道路之養護策略及方法，拾、年度養護預算編列，拾壹、市區道路之異常損壞路面及拾貳、市區道路管理維護系統等十二部份，問卷之格式及內容如附件一「市區道路管理維護訪談問題彙整」所示。擬經由問卷調查能確實瞭解國內各縣及省轄市政府對於市區道路管理及問題所在，本問卷調查最重要問題，為受訪機關對鋪面管理與養護作業更新改善之優先順序。

在基本資料節內為紀錄受訪者職務及連絡資料。在管理維護所依據的法令及規章、管理維護的組織及作業、管理維護之市區道路種類與管理維護道路編碼及數量等四節問題，是蒐集市區道路管理之行政作業及法規，現有管理組織及員額規模，檢視管理機關在業務推動之優劣及現況。在市區道路路面狀況調查、市區道路鋪面狀況評審、市區道路鋪面狀況預測與市區道路之養護策略及方法等四節問題，是蒐集現場鋪面狀況調查、績效評估與養護作業，檢視管理機關在鋪面管理及養護之優劣及現況。在年度養護預算編列節，是蒐集管理機關鋪面管理及養護經費來源及額度。在市區道路之異常損壞路面節，是蒐集經常發生之破壞種類及原因。在市區道路管理維護系統節，是蒐集「市區道路管理維護與技術規範」發展方向及內容。

#### 3.1.2　市區道路管理單位訪談

本研究於瞭解台灣地區市區道路管理單位權責歸屬與層級架構後，選擇台北市、高雄市、台中市、嘉義市及台北縣等五個單位，進行市區道路管理及養護作業方式之訪談、資料蒐集及整理。雖然台北市及高雄市為院轄市行政單位，不在本計畫所擬定之範圍內，但經由組織架構、經費及人力較為完整及充裕之兩院轄市訪談，可與其他縣及院轄市現況作比較，各單位之訪談結果摘要說明如下。

#### 一、台北市市區道路鋪面管理

台北市工務局養護工程處養護工程隊為市區道路管理主要機關，管理道路等級包括快速道路、主次要幹道等項；八米以下道路（巷道）由區公所管理；產業道路由建設局辦理。養護工程隊管理之道路面積約為1千8百萬平方公尺，包括行經台北市轄區之省道及縣道等，養護工程隊之道路巡視員28人，則每人約負責64.3萬平方公尺；區公所管理之道路面積約為2百萬平方公尺。

養護工程隊之業務內容為小型工程設計、道路修復及管理，鋪面例行養護作業由工程隊負責。鋪面狀況調查之目的為專案養護作業及養護施工作業，年度鋪面預算編制則依據經驗值配合鋪面現況加以調整。鋪面損壞由人工採日報表處理，由道路巡視員依據個人工作經驗及主觀判斷與養護作業手冊。如要對鋪面狀況調查項目作更新，其選定之優先順序為鋪面損壞、平坦度及交通量等三項調查為主。基本上，此亦為技術執行上困難度低，而效果佳之三項工作，但可能所需之執行人力要求較高。

#### 二、高雄市市區道路管理

高雄市工務局養護工程處養護工程大隊為市區道路管理主要機關，管理道路等級包括主次要幹道等項，包括行經高雄市轄區之省道及縣道等；六米以下道路（巷道）由區公所管理。養護工程大隊設有三股及4區隊，第一股有6員，第二股有6員，第三股有5員。道路管理及維護等技術研發，成立道路品查核組織，委託專家學者、顧問公司作評鑑，技術發展計畫彙整由工務局公共工程科負責。每年實際養護道路之工程師7人，業務內容為道路管理及使用，鋪面例行養護作業由工程隊負責。

養護工程大隊現有鋪面狀況調查有鋪面損壞及平坦度等二項，鋪面狀況調查之目的為路網績效評估、養護施工作業及年度預算編制，年度鋪面養護預算編制依據經驗值及配合鋪面現況加以調整。鋪面損壞由里長及里民回報與巡視員每日巡視，平坦度調查則不定期採用車輛現場行駛狀況作為評估標準。鋪面損壞由人工採查報報表及巡視員依據個人工作經驗及主觀判斷，平坦度用車輛反應主觀判斷；據訪談得知，高雄市養工處對市區道路之平坦度、抗滑值及撓度值等調查作業，認為有必要時多採委外辦理方式進行。如要對鋪面狀況調查項目作更新，其優先順序以鋪面損壞、平坦度及交通量等三項為主，其內容及順序與台北市訪談結果相似。

#### 三、台中市市區道路管理

台中市建設局養護課及工程隊為市區道路管理主要機關，管理道路等級包括主次要幹道及巷道等項，包括行經台中市轄區之省道及縣道等；產業道路由經濟局辦理。養護課則分道路挖掘、路燈工程及小型挖掘等三組，市區道路劃分為8個管理區，每年實際養護道路之工程師9人，工程隊15人，業務內容為道路修復、管理及新建，鋪面例行養護作業由工程隊負責。經由訪談得知台中市對市區道路線管線挖掘工作有嚴格之辦法，其執行成效亦佳，可為其他縣及院轄市政府借鏡，針對於此將於後續章節再敘。

養護課現有鋪面狀況調查有鋪面損壞及平坦度等兩項，鋪面狀況調查之目的為養護施工作業及年度預算編制，鋪面損壞由市民回報與巡視員依規定巡視，鋪面損壞由人工採調查報表及巡視員依據個人工作經驗及主觀判斷；鋪面平坦度調查採三米直規辦理。如要對鋪面狀況調查項目作更新，其優先順序以鋪面損壞及平坦度等兩項為主。

#### 四、嘉義市市區道路管理

嘉義市工務局土木課及工程隊為市區道路管理主要機關，管理道路等級包括主次要幹道及巷道等項，包括行經嘉義市轄區之省道及縣道等。道路管理以聯合里區分五個管理區，每年實際養護道路之工程師7人，業務內容為道路及排水修復、管理及新建；鋪面例行養護作業由工程隊負責工程隊辦理有23人，鋪面養護有二組，每組由4人組成。嘉義市依據實際道路數量之管理專責人員需求，業務行政為5人，技術作業員工為15人。

土木課現有鋪面狀況調查只有鋪面損壞，其調查目的為養護施工作業及年度預算編制，鋪面損壞由里長及里民回報與巡視員每日巡視，公共工程會由市長帶隊每月巡視一次，其調查方式採人工目視調查報表填寫及巡視員依據個人工作經驗及主觀判斷。如要對鋪面狀況調查項目作更新，其優先順序以鋪面損壞及平坦度等兩項為主。

#### 五、台北縣市區道路管理

台北縣政府工務局新建工程課負責市區道路管理督導，市區之省道及縣道由公路局管理維護，鄉道由縣政府養護工程課辦理，市區道路由鄉鎮市公所辦理。年度道路養護經費以鄉鎮市公所之預算為主，縣政府之預算為補助，年度養護預算額度編制在鄉鎮市公所及新建工程課等之人力不足。台北縣依據實際道路數量之管理專責人員需求，新建工程課之業務行政為6~9人，各鄉鎮市公所之市區道路管理員為2~5人。

鄉鎮市公所現有鋪面狀況調查只有鋪面損壞，鋪面狀況調查之目的為養護施工作業及年度預算編制，但因無具體量化方法及年度預算編制依據經驗值。鋪面損壞由里長及里民回報與巡視員巡視，面層破壞由人工採查報報表或委託辦理，依據個人工作經驗及主觀判斷。如要對鋪面狀況調查項目作更新，其優先順序以鋪面損壞、平坦度及交通量等三項為主。 
經由上述五個單位面訪結果概要說明可知，無論是院轄市、省轄市或縣政府，其市區道路養護管理之執行現況均十分近似。其調查項目、方法及使用目的幾近相同，僅組織架構及人力配置或因單位層級不同而略異；但經瞭解人力均表不足。對於鋪面現況之調查僅有損壞調查為主，有些單位輔以平坦度調查，但調查方法亦不夠客觀。至於損壞調查則除巡查員之回報資料外，多仰賴里長及里民所反應之意見。

#### 3.1.3　市區道路管理單位問卷調查

本研究計畫除對五個市區道路管理機關作訪談外，亦對其他市區道路管理機關進行郵寄問卷調查。台灣省的五個轄市及十六個縣政府，福建省的金門及連江等兩個縣政府，共計有23個縣市政府，此問卷截至期中報告撰寫前，共回收15份問卷，分別為：

- 縣政府11份：為宜蘭、桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、台南、屏東、澎湖、金門及連江縣政府。

- 省轄市2份：為新竹及台南市政府所填答。

- 鄉鎮市公所2份：有台東市及馬公市等

經彙整各回收問卷填答結果後，可得知目前台灣地區市區道路之管理單位設置情況，於院轄市為在工務局養護工程處設置專責單位，並包含轄區內之省道及縣道等養護作業。在省轄市為在工務局或建設局設置養護專責單位（養護課或土木課），並包含轄區內之省道及縣道等養護作業。在縣政府為在工務局或建設局設置市區道路養護督導單位（新建工程課或土木課），但不包括轄區內之省道及縣道等養護作業，省道及縣道等養護由公路局負責；市區道路由鄉鎮市公所負責養護作業，養護課則負責鄉道養護作業。

道路管理法令以市區道路條例、各院轄市、縣及省轄市等市區道路管理規則或自治條例與道路挖掘管理辦法或條例等為主，鋪面養護作業依據以市區道路工程設計規範、公路工程施工規範及公路養護手冊等為主，僅2個市區道路管理單位有鋪面養護手冊、養護策略及方法等規定，市區道路鋪面養護作業大多以個人主觀及經驗法則為主。在鋪面管理及養護作業技術研發，亦僅3個市區道路管理單位有計畫在進行。

在鋪面現況資料蒐集之單位亦不多，且其目的在編制年度養護預算，由道路巡查員做調查。依據問卷調查及訪談結果，市區道路異常損壞鋪面以表面排水、路基土壤、路口區域、地下設施破壞及車輛超載等項，大多數管理單位無特別處理方案，都是視破壞情形選取修復方法。

依據訪談與問卷調查結果，彙整市區道路鋪面養護作業現況待改善方向及內容如下：

- 市區道路管理應由專責單位負責，以確保維護鋪面服務品質及釐清維護者權利、義務及責任。

- 市區道路管理組織及人員除院轄市外，縣及省轄市等地方政府有缺乏及不足現象。

- 市區道路管理單位反應建議研發較新之鋪面調查方法及評估標準。

- 市區道路管理單位應建立鋪面現況與養護策略之關係，並回饋至養護作業改善之依據。

- 在中長期的作業要求，市區道路管理單位應建立道路管理及維護技術規範或手冊。

- 在確保鋪面服務品質及提昇養護作業效率，市區道路管理單位應建立養護作業人員之教育及訓練。

上述六項整理結果資料十分可貴，除對本計畫擬建立之「市區道路鋪面養護作業手冊」及鋪面評估、養護排序及決策工作項目有相當正面需求肯定外，並對市區道路養護管理作業中各縣及省轄市政府應配合之行政作業有明確之依循方向

### 3.2　市區道路管理規章

依據市區道路條例第三十二條規定，市區道路管理規劃及市區道路工程設計標準，由省或院轄市政府依據維護車輛行人安全之原則訂定之，並報內政部備查。因此台灣省、台北市及高雄市等政府須訂定各別所需之市區道路管理規則，本計畫亦經聯繫取得台北市、高雄市等二個院轄市，以及台中市、嘉義市二個省轄市，花蓮縣之縣政府相關管理規章，本節即將其主要內容摘錄於後。

#### 3.2.1  院轄市市區道路管理規則

台北市及高雄市所制定之市區道路管理規則所包含內容相似，主要可分為名詞定義、市政府內各局處之職掌、以及實施道路管理業務之工作要點等，以下分就台北市與高雄市之市區道路管理規則與鋪面管理與養護之內容予以說明。

#### 一、台北市市區道路管理規則[1]

本規則所稱市區道路，係指台北市行政區域內所有道路，並包括其附屬工程在內。路基系指承受路面之土壤部分，其幅度包括路基有效寬及為使路基穩定所形成挖、填土之邊坡。路面係指承受車輛、行人行走部份，在路基以上各種材料舖築之承受層。專用道路係指各公私機構所興建，專供所營事業本身運輸之道路。產業道路係指為運輸及促進農業發展所需而修築之道路。設施管線係指電力、電訊、自來水、雨水、污水、瓦斯、油氣、通訊、控制、電視、電纜及其他經主管機關指定之管線。共同管道係指設置道路內之道路附屬工程，用於容納二種以上公用設施管線之構造物及其附屬設備。

台北市政府按業務職掌授權所屬工務局、交通局、建設局，環境保護局及警察局管理，其對市區道路管理之主管業務劃分如後：

- 工務局：市區道路之修築、改善、養護挖掘、共同管道之設置、使用、管理維護及公共設施使用道路、建築使用道路等之管理。

- 交通局：公車事業機構營運路線及其沿線使用道路，設置站位、站牌、候車亭、售票亭之核定管理及交通標誌、標線、號誌之設置維護，停車場之管理及國民或公私事業機構申請興建收費道路或專用道路之核定及管理。

- 環境保護局：市區道路之清潔維護。

- 建設局：產業道路之修築、改善、養護及管理。

- 警察局：違反道路交通障礙之處理及其他有關交通秩序安全等使用道路之管理。

道路障礙處理涉及工務等有關業務者，分由台北市政府各有關機關辦理。

市區道路主管機關應就市區重要道路，參照後列原則實施道路使用現況調查：1.依市區道路等級不同，定期實施交通量調查，並加分析及預測。2.現況調查項目包括幾何設計、路面狀況、行車速率及延誤因素。3.調查完畢應評定各路段之服務水準，據以作為規劃及改善之參考。

市區道路範圍施築各項工程，施工地段應設置安全設施，其設置標準另定之。道路狹窄或交通量頻繁之街道，應以夜間施工為原則。市區道路修築、改善或養護期間，應維護工地四周環境整潔並儘量維持通車。如有管制交通或禁止通行之必要，施工單位應預為策劃，並協調交通局、警察局。依據施工之交通維持規定管制或禁止通行者，除應設置交通安全措施外，並應將管制範圍、繞道路線及施工期限公告周知。

市區道路主管機關對轄區道路以及道路內之共同管道，應負責經常養護，以保持各項設施之完整，遇有災害或意外毀損，應迅速檢修，以維暢通。共同管道內之公用設施管線，由管線機關（構）負責維護管理共同管道之照明、通風、排水及保全等附屬設備由道路主管機關負責維護管理，並訂定維護管理相關規定。道路養護工程應以自辦為原則，如確因工程數量較大，設備不足，或必須爭取時效者，得雇工或招商辦理。

市區道路改善或翻修路基、路肩、路面時，應分段或分邊施工，盡量維持通行，其維持行車部分之車道，應設明顯標示，並注意相鄰處之安全。原有道路加舖新路面時，應注意路拱及側溝進水口排水情形。埋設於道路之地下管線、人孔、水閥盒等附屬設施，施工單位應通知原敷設單位且同時配合改善，使其頂面與路面齊平；必要時得由施工單位代辦施工，所需費用由敷設單位負擔。

#### 二、高雄市市區道路管理規則[2]

本規則所用名詞定義，路基系指承受路面之土壤部分，其幅度包括路基有效寬度及為使路基穩定所形成挖填土之邊坡。路面係指承受車輛、行人行駛（走）部份，在路基以上各種材料舖築之承受層。專用道路係指各公私機構所興建，專供所營事業本身運輸之道路。

高雄市政府按業務職掌授權所屬工務局、建設局、警察局及環境管理處分別處理，其對市區道路管理之主管業務劃分如後：

#### 1.工務局

（1）市區道路市法規之擬訂事項。 
（2）市區道路長期性發展計畫之審議及擬訂事項。 
（3）市區道路資料之收集及統計事項。 
（4）市區道路條例第二條第二款市區道路核定之擬議事項。 
（5）公路路線系統穿越市區之道路及都市計畫道路之修築、改善、養護計畫之擬訂及實施事項。 
（6）區道路使用之管理事項。 
（7）區公所辦理道路修築、改善、養護計畫之審議、監督、輔導或代為擬訂事項。

#### 2.建設局

（1）國民或公私事業機構申請興建收費道路或專用道路之管理事項。 
（2）公車事業機構營運路線之核定事項。

#### 3.警察局

（1）現有道路之交通標誌、標線、號誌之設置與維護事項。 
（2）停車場之管理事項。 
（3）道路交通管理及道路障礙之處理事項。

#### 4.環境管理處：市區道路及其溝渠之清潔事項。

前項業務劃分如涉及兩個單位以上之事項，由主管機關協調其他有關單位辦理。

市區道路主管機關應就市區重要道路，參照後列定實施道路使用現況調查：1.依市區道路等級不同，定期實施交通量調查、行車速率及延誤因素。2.現況調查項目包括幾何設計、路面狀況。3.調查完畢應評定各路段之服務水準，據以作為規劃及改善之參考。市區道路主管機關對轄區道路以及道路內之共同管道，應負責經常養護，以保持各項設施之完整，遇有災害或意外毀損，應迅速檢修，以維暢通。

市區道路狹窄或交通頻繁之街道，於修築、養護或改善時，應以夜間施工為原則，其施工地段應設置各項安全措施，並依照道路交通標誌、標線、號誌設置規則之規定辦理。市區道路主管機關對轄區道路，應負責經常養護，以保持各項設施之完整，遇有災害或意外毀損時，應迅速檢修以維交通。市區道路修築、改善或養護期間，如須管制交通或斷絕交通時，應事先協調警察局預為策劃，將管制範圍、繞道路線及施工期限公告周知，並於施工路段依規定設置必要之標誌。

市區道路改善或翻修路基、路肩、路面時，仍須維持行車者，其維持行車部分之車道，應設明顯標示、標誌，並注意相鄰處之安全。原路加舖新路面時，應注意路拱及排水情形，地下管線之人孔、水閥盒、中心樁等附屬設施，施工單位應通知原埋設單位配合改善，使其頂面與路面齊平，以利交通及市容觀瞻，逾期不改善者，由施工單位代為改善，並收取改善費用。

#### 3.2.2  縣及省轄市市區道路管理規則

台灣省轄區之縣及省轄市等地方政府對於執行市區道路管理維護作業之法令依據，本以「台灣省市區道路管理規則」為準，然而隨台灣省政府之功能業務與組織調整（精省），「台灣省市區道路管理規則」亦於民國90年12月31日終止使用，各縣及省轄市政府則須各自制定其市區道路管理規則或自治條例。本計畫所蒐集得之縣及省轄市市區道路管理規章包括台中市與嘉義市二市政府所制訂者，於台中市為管理規則，嘉義市則為自治條例，二者雖於法規層級上略有差異，但其內容與前述台北、高雄二市之管理規則相仿，主要內容皆包含名詞定義、權責劃分與作業要點等。其法令內容分述如下。

#### 一、台中市市區道路管理規則[3]

本規則係台中市政府為維護台中市道路完整及市容觀瞻，保障人車交通安全。路基係指程受路面、路肩之土壤部分。路面係指路基上供車輛及行人通行，以各種材料舖築之承受層。共同管道係指設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視（測）系統等之各種設施。

台中市道路主管機關為市政府，管理單位及主管業務劃分如後：

#### 1.建設局

（1）道路自治法規之擬訂事項。 
（2）道路修築、改善及養護計畫之擬訂、審議與執行事項。 
（3）道路管理之協調事項。

#### 2.交通局

（1）道路交通流量資料之蒐集及統計事項。 
（2）道路（含主管道路及次要道路）標誌、標線、號誌及相關交通管制設施規劃、設置、維護、協調事項。 
（3）台中市交通維持計畫審查事項。 
（4）路邊停車場暨附屬設施及設備之管理。 
（5）台中市公車、計程車招呼站之設置、遷移、調整與相關協調事項。

#### 3.工務局

（1）道路騎樓地違建之管理。 
（2）建築物施工使用道路案件申請核定事項。 
（3）公共設施使用道路建築執照申請核定事項。

#### 4.經濟局：農路之修築、改善、養護及管理。

#### 5.環保局：道路之清潔維護。

#### 6.警察局：違反道路交通障礙之處理及其他有關交通秩序、安全等使用道路之維護。

台中市主次要道路之區分：1.主要道路係供車輛直接通過之道路、高速公路及林園道路。2.次要道路係供兩旁人車直接出入之道路及巷道。主次道路區分規劃完成後，主管機關應公告之，變更時亦同。管理單位應定期實施重要道路及附屬設施使用現況調查。現況調查包括道路幾何設計、路面狀況、行車速率及交通流量。

道路修築、改善或養護期間，應儘量維持通車，必須管制交通或或禁止通行者，管理單位應會同有關權責單位將管制或禁止範圍、繞道路線及期限、予以公告，並設置必要之警告標誌。修築、改善或養護路幅狹窄或交通量頻繁之市區道路，應儘量利用夜間分段施工，施工地段並應依道路交通標誌標線號誌設置規則，設置各項安全措施。

管理單位應經常養護道路維持各項設施之完整，遇有毀損或災害應迅速修復，保持暢通。改善或翻修路基、路肩或路面時，仍須維持行車者，應明顯標示維持行車部分之車道，並設置警告標誌及施工單位告示牌。道路加舖新路面時，應注意路拱及側溝排水，並通知道路下埋設管線單位，配合改善人孔、手孔、制水閥、開闢箱等設施，使其頂面與路面齊平。地下管線既設孔蓋調整工程，得由道路管理單位配合道路工程進度代為執行。

#### 二、嘉義市市區道路管理自治條例[4]

本自治條例所稱市區道路，係指嘉義市行政區域內所有道路，並包括其附屬工程在內。路基系指承受路面之土壤部分，其幅度包括路基有效寬及為使路基穩定所形成挖、填土之邊坡。路面係指承受車輛、行人行走部份，在路基以上各種材料舖築之承受層。專用道路係指各公私機構所興建，專供所營事業本身運輸之道路。產業道路係指為運輸及促進農業發展所需而修築之道路。設施管線係指電力、電訊、自來水、雨水、污水、瓦斯、油氣、通訊、控制、電視、電纜及其他經主管機關指定之管線。共同管道係指設置道路下，用於容納二種以上公用設施管線之構造物及其附屬設備。

嘉義市政府按業務職掌授權所屬工務局、交通局、建設局，環境保護局及警察局管理，其主管業務劃分完全與台北市政府市區道路管理規則相同，故不贅述。

#### 三、花蓮縣道路管理自治條例[5]

本自治條例依公路法、市區道路條例第三十二條規定及基於花蓮縣道路管理之需要制定之。本自治條例所稱之道路，係指花蓮縣轄內之市區道路、縣鄉道及一般村里道路。本自治條例所稱道路主管機關為花蓮縣政府（以下簡稱本府），縣道除委由公路局代養者外，其餘由本府授權各鄉（鎮、市）公所管理。

花蓮縣之道路主管機關與管理機關之權責劃分如左：

（一）主管機關：

- 有關縣轄道路縣規章之擬訂事項。

- 執行中央及縣預算辦理縣轄道路之修築、改善及養護計畫之審議與其他事項。

- 有關縣轄道路及交通流量資料之蒐集及統計事項。

- 有關縣轄道路管理之監督及輔導。

（二）管理機關：

- 有關轄區內道路自治規約之擬定事項。

- 有關轄區內道路之修築、改善及養護計畫之擬訂與其他事項。

- 有關轄區內道路之管理事項。

主管機關核准人民或團體興建道路時，應明定其管道權責。

管理機關應於年度開始前，視實際需要擬定道路及附屬設施之修築、改善及養護計畫，報經本府核備。本府應於工程施工中加予監督，並於年終了時，予以考核。前項修築或改善計畫應包括市區道路條例第三條規定之附屬工程。管理機關設簿登記道路及其附屬工程、路面、路肩上下公共設施之有關資料。

花蓮縣之道路幹支線之區分如下：

- 幹線道路：供車輛直接通過之主要道路、國道、省道及林園道路。

- 支線道路：供兩旁人車直接出入之次要道路及巷道。前項區分規劃完成後，主管機關應公告之，管理機關應配合辦理。變更時亦同。

主管機關應定期實施重要道路使用現況調查。前項現況調查應包括幾何設計、路面狀況、行車速率、交通流量、延誤因素及肇事記錄。調查完畢應評定各路段之服務水準，據以作為規劃及改善之參考。

道路修築、改善或養護期間，應儘量維持通車，並應加強安全措施。如須管制交通或禁止通行者，施工單位應會同警察機關將管制或禁止範圍、繞道路線及期限予以公告，並設置必要之警告標誌。修築、改善或養護路幅狹窄或交通量頻繁之道路，應儘量利用夜間分段施工，施工地段並應道路交通標誌標線號誌設置規則，設置各項安全措施。人民或團體自行修築道路，應先向主管機關申請核准，完工後路權應移交所轄管理機關，移交時應知會建管單位。管理機關對轄區道路應負責經常養護保持各項設施之完整，遇有災害或意外毀損時，應迅速搶修，以維道路暢通。

改善或翻修路基、路肩或路面時，仍須維持行車者，應明顯標示維持行車之車道，並設置警告標誌。道路加舖新路面時，應注意路拱及側溝排水，並通知在道路下埋設管線單位，配合改善人孔．水閥盒等設施，使其頂面與路面平齊，未齊平部份應限期改善。逾期未改善致發生事故者，管線單位應負損害賠償責任。

公共設施管理單位因新設、拆遷、換修管線或其他使用，需挖掘路面時，應先向管理機關申請許可。道路挖掘埋設管線管理辦理法由本府另訂之。前項新設、拆遷及換修時，應將該路段原有管線儘量埋設地下。獲准挖掘道路者，應繳納路面修復工程費，管線單位施工後，應將挖掘道路回填、夯實，並施作防塵處理後，交由管理機關代為修復。經核准修復者，應於完工後即行辦理，並負責保固一年。前項經核准逕予修復者，管理機關得收取修復費用百分之五之保證金，保固期滿後如未動支或尚有剩餘時，無息發還。管理機關收取路面修復費後，於管線單位完工後並會同管理單位驗收合格自移交道路管理單位之日起二個月內應負責修復路面，在未完成修復路面前若因而發生事故，管理機關應負完全責任。管理機關未盡道路修復責任，本府得處分相關人員。

花蓮縣之道路在下列期間內，除有特殊情事經核准外，不得申請挖掘使用。

- 新建或拓寬完成日起三年內。

- 翻修或改善完成日起二年內。

- 重要慶典期間。

- 其他交通認有必要時。

#### 四、澎湖縣市區道路管理自治條例[6]

本自治條例依市區道路條例第三十二條規定訂定之，所稱市區道路管理機關（以下簡稱管理機關），在縣為縣政府；在鄉、市為鄉、市公所。

澎湖縣市區道路管理機關之權責劃分如下：

#### （一）縣政府建設局：

- 都市計畫區域外及都市計畫區域內縣道之規劃、修築、養護協調事項，鄉道之修築、改善及養護計畫之審議執行或協調事項。

- 都市計畫外之縣道、鄉道及村里等道路有線電視分配線網路暫掛排水溝渠、自立桿及置箱之核定事項。其相關處理要點另行訂定之。

#### （二）縣政府觀光局：

- 有關市區道路管理自治條例之擬訂事項。

- 有關市區道路之修築、改善、養護計畫之審議與執行事項。

- 有關市區道路及交通流量資料之蒐集及統計事項。

- 有關市區道路管理之監督及輔導。

- 市區道路有線電視分配線網路暫掛排水溝渠、自立桿、置箱之核定事項。其相關處理要點另行訂定之。

#### （三）鄉、市公所：

- 有關鄉、市市區道路之修築、改善及養護計畫之擬訂與執行事項。

- 有關鄉、市市區道路之管理事項。

- 受縣政府委辦事項。

第一項第一款、第二款縣政府權責事項得委由鄉、市公所辦理。主管機關核准人民或團體興建道路時，應明定其管理權責。第一項第二款各目之市區道路不含市區道路與縣道或鄉道使用同一路線之共同使用部分。

縣、鄉、縣轄市之管理機關，應於年度開始前，視實際需要擬定道路及附屬設施之修築、改善及養護計畫，報經其上級管理機關核備。上級管理機關應於工程施工中加予監督，並於年終時予以考核。前項修築或改善計畫應包括市區道路條例第三條規定之附屬工程。市區道路及其附屬工程、路面、路肩上下公共設施之有關資料，應由管理機關設簿登記。

澎湖縣之道路幹支線之區分如下：

- 幹線道路：供車輛直接通過之主要道路及林園道路。

- 支線道路：供兩旁人車直接出入之次要道路及巷道。前項區分規劃完成後，管理機關應公告之。變更時亦同。

市區道路修築、改善或養護期間，應儘量維持通車，必須管制交通或禁止通行者，管理機關應會同警察機關將管制或禁止範圍、繞道路線及期限、予以公告，並設置必要之警告標誌。修築、改善或養護路幅狹窄或交通量頻繁之市區道路，應儘量利用夜間分段施工，施工地段並應依道路交通標誌、標線號誌設置規則，設置各項安全設施。人民或團體自行修築市區道路，應先向管理機關申請核准。管理機關應經常養護道路維持各項設施完整，遇有毀損或災害應迅速修復，保持暢通。

改善或翻修路基、路肩或路面時，仍須維持行車者，應明顯標示維持行車之車道，並設置警告標誌。市區道路加舖新路面時，管理機關應注意路拱及側溝排水，並通知在道路下埋設管線單位，配合改善人孔．水閥盒等設施，使其頂面與路面平齊。

管理機關應於天然災害發生前後全面巡視轄區道路，如發現有危害人車安全之虞，應立即採取有效安全措施，並設置警告標誌。縣管理機關應就當地警察機關提供之逐年交通事故調查資料，分析肇事地點道路之設計、施工及交通管制設施之缺點，予以改善。

公共設施管理單位因新設、拆遷、換修管線或其他使用，需挖掘路面時，應先向管理機關申請許可。前項新設、拆遷及換修時，應將該路段原有管線儘量埋設地下。申請挖掘道路者，應繳納路面修復工程費，由管理機關代為修復。經核准修復者，應於完工後即行辦理，並負責保固一年。

澎湖縣之市區道路在下列期間內，除有特殊情事經核准外，不得申請挖掘使用。

- 新建或拓寬完成日起三年內。

- 翻修或改善完成日起一年內。

- 重要慶典期間。

由上述兩個院轄市、兩個省轄市及兩個縣等政府所獲得之相關道路管理規則摘錄內容要項觀之，我國各及政府現有之相關規定十分近似，可能互相參酌學習之故。其內容及責任劃分十分明確，對市區道路管理工作而言應有完整依循；致於執行成效如何則視各分工單位於管理工作上之執行嚴謹度及彼此配合度而定。

### 3.3  市區道路管理單位養護作業手冊

各縣市政府除上述管理規則（或自治條例）外，為使其道路鋪面管理作業有一致標準可資依循，亦各依其實際狀況自訂養護作業相關規定，根據本計畫蒐集所得之台北市、高雄市、台中市與台北縣相關規定內容觀之，由於此係各縣市自訂，故其名稱、性質與內容皆有極顯著差異。其中台北市之手冊內容較為完整，包含整體養護作業程序內容；高雄市與台中市皆為調查表形式，乃針對道路鋪面損壞狀況調查與評分所設計；台北縣之相關規定則為一績效考評執行要點，其性質與前三者有極大差異，於道路鋪面方面僅就平整度予以評分。各縣市政府之手冊或相關辦法內容說明如下。

#### 3.3.1  台北市道路養護作業手冊

台北市道路養護作業手冊[7]分為：壹養護作業編組、執掌與權責，貳、道路橋涵養護，參、養護作業應注意事項，肆、道路挖掘管理，伍、養護作業人員管理、陸、有關道路管理相關條文及附錄等七部份，且會隨著道路管理相關法令修訂及台北市現況加以更新，是為較完整之鋪面養護作業手冊。

本作業手冊與鋪面養護作業相關部份為上述中之貳及參等兩項，而道路橋涵養護有道路養護及道路巡查等兩作業。道路養護內容包括道路養護目的、路面損壞之類型、道路養護分類、道路經常性養護作業類別及道路分級養護準則等五項；道路巡查內容則分為管理員之任務及巡查範圍、路況資料之蒐集及傳達、工作分配與臨時調度及建損查報等四項。養護作業應注意事項有道路整修及養護作業應注意事項等兩項，而道路整修之具體內容為.路基基層整修及瀝青面層之修補等二項。

本手冊內容相當豐富，對市區道路之各種型式損害及養護作業手法均有詳細說明，且對道路巡查之任務、範圍及內容詳加記載，甚而涵蓋道路鋪面維修之具體整修項目。此手冊對本計畫所擬定之養護作業手冊有相當重要幫助。

#### 3.3.2  高雄市養護作業手冊及評分表

高雄市養護工程大隊工作手冊[8]在自辦道路橋隧工程養護，說明參考法規、作業注意事項、作業流程及使用文書或應繳證件等四項，養護工程大隊將高雄市區分為四個巡查範圍，依據巡查表填寫路面損壞情形。另養護工程大隊為市區道路現況製作道路體檢小組評分表[9]，邀請技師公會及專家學者組成體檢小組，對高雄市轄區作定期或不定期之評分，路面最後之服務績效，是由體檢小組評分後之平均值。在瀝青混凝土道路部份如表3.1所示，其損壞調查項目有粒料剝脫或老化、凹凸不平或下陷、龜裂、車轍或變形、路面過高、冒油及管線挖損等七項。損壞型式之評審標準分為：相當嚴重5分、嚴重4分、中等3分、輕微2分及相當輕微1分等五級，為考量各種損壞型式對道路服務能力之影響不同，故另針對粒料剝脫或老化給予兩倍權重，及凹凸不平或下陷給予一點五倍權重，其餘各項之權重為1。

#### 表3.1 高雄市政府道路體檢小組評分表

| 高雄市政府道路體檢小組評分表 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AC道路名稱 | 損壞項目 | 評分 | 備註 |
|  | 粒料剝脫或老化 |  |  |
|  | 凹凸不平或下陷 |  |  |
|  | 龜裂 |  |  |
|  | 車轍或變形 |  |  |
|  | 路面過高 |  |  |
|  | 冒油 |  |  |
|  | 管線挖損 |  |  |
|  | 總分 |  |  |
|  | 評審委員： |  |  |
|  | 評審標準：相當嚴重5分 嚴重4分 中等3分 輕微2分 相當輕微1分 |  |  |
|  | 損壞類型權重：粒料剝脫或老化權重為2 凹凸不平或下陷權重為1.5 其餘權重為1 |  |  |

#### 3.3.3　台中市街道路面養護作業

台中市街道路面損壞調查表[10]由台中市建設局養護課印製，其係參照交通部之公路養護手冊編成，其內容以調查鋪面損壞為主如3.2所示，其具體項目包括路面損壞現象，如局部龜裂、高差、變形、磨損、破碎、全面龜裂及其他等共七項，損壞長度及位置圖等資料，在損壞調查部份尚有損壞情形、面積及百分比等評估，供道路管理及巡查員依據個人主觀及經驗提出修復意見。相較於台北市及高雄市所具備之養護手冊及工作手冊而言，台北市之鋪面損壞調查表較為簡單，但若確實執行其成效應亦十分不錯。

#### 表3.2 台中市街道路面損壞調查表

台中市街道路面損壞調查表

製表單位：台中市政府建設局養護課

| 調查日期 | 年月 日 |  |  |  | 調查地點 | 區路 段 街 |  | 編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查項目 |  | 損壞情形 | 面積（m2） | 百分比（﹪） |  | 損壞長度 |  | 巡路員 |  |
| 局部龜裂 |  |  |  |  |  | 位置圖（註明道路寬度） |  |  |  |
| 高差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磨損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破碎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部龜裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審 核 |  |  |  |  |  | 修 復意 見 |  |  |  |

#### 3.3.4　台北縣道路養護作業

台北縣政府在工務局的新建工程課負責市區道路興建及督導等業務，養護工程課則負責台北縣轄區之鄉道養護，而市區道路則委由鄉鎮市公所負責。本計畫執行單位於訪談時，蒐集之考評執行要點[11]係為辦理公路修建養護、市區道路管理等事項，以加強台北縣之道路維護管理，確保行車安全。考評範圍為台北縣寬10公尺以上省、縣、鄉道、市區道路；鄉（鎮、市）內無寬10公尺以上道路者，以其轄內主要道路。考評作業則分組實地考評各鄉（鎮、市）公所平時養護道路執行狀況，分為年中考評（每年5月至6月）及年終考評（每年10月至11月）等兩階段辦理。台北縣道路養護及管理績效之評成績等級名次基準如表3.3示，道路養護及管理績效之考評項目、內容、評估標準如表3.4示。

#### 表3.3　台北縣道路養護考評成績等級及名次標準表

| 等級 | 總成績應標準 | 名次 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 成績在80分以上者 | 第一名 | 各組分數最高者 |
| 乙 | 70分以上未滿80分者 | 第二名 | 各組分數次高者 |
| 丙 | 60分以上未滿70分者 | 第三名 | 各組分數第三高者 |
| 丁 | 未滿60分者 | 備註 | 各組前三名須為甲等，如不符合，其明額應空缺。 |

台北縣工務局之路平專案[12]，本專案是由養護工程課負責。由於台北縣道路坑洞不平，經常造成機車騎士傷亡，道路權責單位過多，亦造成互相諉過。為解決長久存在之交通安全問題，還給路人「行的安全」，並於87年8月20成立路平專案，以「坑洞修補」為經常性業務，另對於道路老舊龜裂，超過保固期限者，按輕重緩急，編列預算逐年發包施工改善。路平專案之作業內容及目標如下：

- 路面坑洞：設置0800-060160免付費申報電話，並於接獲申報後三日內修補完成。

- 人手孔調整：調整人手孔與路面平整。

- 路面整修：對路面凹凸不平者分年編列預算予以整修。

#### 表3.4　台北縣道路養護考評項目及權重表

| 考評項目 | 考評內容 | 權重 |
| --- | --- | --- |
| 1.路面 | 平整（平坦度） | 40﹪ |
| 2.人行道 | - 鋪面是否平整 - 暢通 | 10﹪ |
| 3.路容 | - 路基、路肩是否整齊 - 是否植栽綠化 - 植栽有無缺株、枯死 - 廣告招牌是否整齊劃一 - 路燈是否定期維護 | 20﹪ |
| 4.排水 | - 路面路肩是否積水 - 橋樑涵洞涵管邊（側）溝有無土石雜物堆塞 - 排水是否暢通 - 各種構造物是否良好 | 16﹪ |
| 5.交通設施 | - 護欄及橋面欄杆是否完整 - 標誌是否完整明顯設置位置是否適當 - 廣角反光鏡是否完整 - 路面標線標誌標字尺寸是否合乎規定及明顯 - 反光導線是否完整設置是否適當 - 里程牌及路線牌是否完整明顯 | 14﹪ |

#### 參考文獻

- 「台北市市區道路管理規則」，台北市政府，82年9月。

- 「高雄市市區道路管理規則」，高雄市政府，70年8月。

- 「台中市市區道路管理規則」，台中市政府，90年。

- 「嘉義市市區道路管理自治條草案」，嘉義市政府，90年。

- 「花蓮縣道路管理自治條例」，花蓮縣政府，90年。

- 「澎湖縣市區道路管理自治條例」，澎湖縣政府，89年3月4日。

- 「道路養護作業手冊」，台北市政府工務局養護工程處，90年6月。

- 「高雄市政府工務局養護工程處工作手冊」，高雄市政府工務局養護工程處，89年8月。

- 「高雄市政府道路體檢小組評分表」，高雄市政府工務局養護工程處養護工程大隊。

- 「台中市街道路面損壞調查表」，台中市政府建設局養護課。

- 「台北縣政府道路養護及管理績效考評執行要點」，台北縣政府公報，90年夏字第3期，第7~10頁。

- 台北縣政府為民服務手冊，90年6月，第79頁。