內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第26次會議紀錄

中華民國95年3月9日內授營鎮字第0950801195號

壹、95年2月24日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：李委員兼副召集人武雄代理

記錄：張凱欣

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段6地號店舖集合住宅新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

（一）汽車停車位若超過50部以上，依建築技術規則規定應設計為5.5公尺寬之雙車道，而非3.5公尺寬單一車道，請設計單位重新檢討。

（二）中庭植栽必須達一定之覆土深度才能種植喬木，目前中庭配置於開挖之地下室上方，且報告書中並未提出有無覆土及覆土深度，若覆土深度不足恐有種植之困難，請設計單位妥予考量。

二、廖委員晏瑋：

（一）基地整體環境及建築設計應與公司田溪支流景觀互相呼應，請設計單位予以考量。

（二）圖面上未將基地實際之高層差尺寸標示出，臨淡金路之步道及後院臨公司田溪支流部分之坡度，都未明確標示及檢討，如設計單位仔細檢視，將發現目前設計在整體環境上過於呆板，對於天際線及溪流方面亦無適切之設計處理，建議再行調整設計。

（三）請設計單位於圖面上標示前、後院之方位。

（四）空調設計方面採用分離式冷氣，由於住戶數量眾多，應就立面部分妥善考量如何處理或包覆外露之管線，避免影響外觀。

（五）依規定廢氣排放口須設置距離建築境界線2公尺，圖面上並未標示出地下停車之廢氣排放口，請設計單位檢討及設置。

（六）請設計單位於圖面上標示圍牆之高度。

（七）關於消防救災動線，臨淡金路之圍牆封閉整個基地，如有災變發生，消防車是否能完全進入中庭實施灌救恐有疑慮，請設計單位須提供完善設計及說明。

三、林委員靜娟：

（一）由於設計時難以符合鄰棟間隔之規定，設計單位將建築物連結成巨大量體，使視覺上無法穿透至溪流，此現象與準則第1-9頁建議採「柱狀量體」以避免如「阻隔牆」之意象精神不符，在此須確認是否同意此種設計方式？

（二）基地配置方面，不宜將景觀重點著重於基地中庭，而忽略臨公司田溪支流空地之外部空間，請設計單位重新考量。

四、汪委員荷清：

（一）幹事會議意見中有關臨公司田溪支流後院應考量設置為親水空間，突顯溪與基地關係等建議，請設計單位予以考量。就銷售策略而言，親水或戶外活動之景觀空間，亦將成為銷售之優勢。

（二）設計單位應於報告書中補充現況測量圖，因地下室開挖面積大於建築物一樓平面，有關如何處理邊坡坡度、建築物之結構外露、覆土深度及邊坡高差等問題，設計單位應在實際情況中多方考量。

（三）就公共景觀而言，視覺上從對岸往公司田溪支流看，整體建築及溪之間之緩衝綠帶及植被，應妥善處理，尤其是整地問題，設計單位應補充關於河岸、溪流及基地間之處理關係，並繪製剖面圖進行檢討，以避免突兀之設計衝擊溪流及基地間之景觀。

（四）有關前院退縮部分，設計單位提請放寬準則規定之10公尺，建議更改為6公尺，由於臨公司田溪支流部分土地仍未充份設計使用，設計單位可以重新考量基地配置形式，將溪流與基地關係多方考慮，而非認定前院退縮從10公尺放寬為6公尺後就可解決問題，妥善規劃臨公司田溪部分之外部空間，應不影響其造價。

（五）針對1樓規劃為一般日用品零售及服務業用途部分，建議設計單位可以思考未來商業走向是服務多數民眾亦或只服務本社區之住戶？如服務多數民眾可考慮將商業空間與支流部分結合，若只針對社區住戶則須注意數量需求問題。

五、陳委員智仁：

（一）東向建築立面轉角臨淡金路上，此立面於交通視覺景觀甚為重要；另外臨公司田溪支流之立面對於環境視覺上也必須呼應，建議設計單位將此兩向之立面當成建築正立面處理。

（二）本基地為良好居住空間，但出入口臨50公尺淡金路上，若1樓作為商業使用，由於人員進出及汽機車停靠之問題，將對交通產生衝擊，請設計單位評估可能造成的問題及因應之解決方式。

六、陳委員邁：

都市設計準則規定前院部分須退縮10公尺，設計單位提請同意前院退縮6公尺，但準則訂定係基於塑造良好都市空間，不應與商業上之利益妥協，設計單位不該認為必須將容積率用完，而應思考如何符合法規規範及整體環境品質。

七、蘇科長崇哲：

（一）土地使用分區管制要點對於退縮深度比之規定數值定義，並非平均值之計算，應請設計單位重新檢討，以符規定。

（二）鄰棟間隔須遵守土地使用分區管制要點規定， 若設計單位可提出相關案例，例如於台北縣、市建築物一面不開窗一面開窗之鄰棟間隔規定及設計案例說明，可於下次會議中提出討論。

（三）建議設計單位對於面臨公司田溪支流之建築形式及基地間之關係，於景觀設計上有所回應，塑造一良好之戶外空間品質。

（四）請設計單位補充設計圖說，說明臨淡金路之前院斜坡處理方式。

八、方組長文銓：

本案在土地使用分區管制要點規定及都市設計準則上有多處不符規定，例如：面臨公司田溪支流退縮部分、臨棟間隔部分等，設計單位應確實查核及檢討修正。

九、主席：

（一）本案基地係屬第5種住宅區，在第5種住宅區內容許第14組之日用品零售或服務業使用，惟需提請都市設計審查小組審查通過，本案1樓部分請委員討論是否同意該使用。

（二）請委員討論本案是否同意將原都市設計準則自前面基地線退縮10公尺建築之規定修改為6公尺？

決議：

一、本案經討論同意1樓部分作為日用品零售或服務業使用，至有關基地自前面基地線退縮建築部分仍應符合退縮10公之規定，

二、請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後再提都市設計審查小組審議。

臨時提案第1案：「淡海新市鎮第3期發展區聖約翰科技大學電子工程館與商管大樓間1至5層無障礙電梯及空橋、電機及資訊大樓與商管大樓間5至7層空橋新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、許委員坤南：

本案設計增建於建築物中間之電梯及空橋，應分析建築物發生地震後之碰撞間隔有無足夠之緩衝距離，並研擬應有之對策。

二、廖委員晏瑋：

報告書圖面上之樓層數較實際上之樓層數多1層，請設計單位予以修正。

三、汪委員荷清：

本案之設計於呼應學校景觀及使用需求方面，已能符合要求，對於初審意見所提之內容，建議設計單位及校方考量如能配合時，再予以參考，以免延誤施工興建期限。

四、陳委員邁：

增建部分不知是否阻斷原可通行之人行動線，若原先無人通行，則無影響，請設計單位說明。

決議：

本案請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

臨時提案第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段54地號景觀咖啡藝文空間新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、陳委員邁：

（一）本案廁所設置地點，將使餐廳之顧客容易透過廁所鏡子反射看到廁所內之使用情形，不甚雅觀，請設計單位重新思考廁所配置及設計。

（二）報告書中缺乏說明剖面空間之剖面圖，請設計單位補正。

二、廖委員晏瑋：

（一）本案機能為商業用途之咖啡廳，將來有可能因消費者停車造成附近交通問題，例如附屬之停車場車位不夠時，消費者將車子停在附近巷道而影響出入口交通，請設計單位妥予考量，並考慮改變出入口配置面向之可能性。

（二）就基地景觀和交通觀點來看，在基地配置上，基地出現3個缺口，建議設計單位考慮將車道缺口上數量減少至2個或1個，對於景觀和交通會有較大助益。

（三）空調設備配置於建築物之側立面，建議設計單位以設計手法將空調主機予以包覆美化。

（四）廚房之機械設備於圖面上並無標示及說明如何妥善處理外露於立面之問題，請設計單位補充圖面標示並提出解決方式。

三、陳委員博雅：

（一）本設計於住宅區做日用品零售及服務業用途，依土地使用分區管制要點規定必須提請委員會通過。

（二）主要停車出入口位置建議設置於臨20公尺道路側，如未來顧客車輛數多，則相較於後院之10公尺囊底路，較不易發生道路阻塞之情形，而員工人數較為稀少不易產生交通問題，則可考慮從後院進出，建議設計單位重新考量。

四、林委員靜娟

（一）本基地為住宅區，除考慮是否同意引進一般商業用途之外，應該妥善考量停車數量問題，餐飲用途之停車需求高過住宅使用之停車數量，若無適當處理，將來可能蔓延至附近隨意停車，請設計單位妥予考量，提供足夠之停車位。

（二）本案應釐清囊底路之定義為何，主要地下停車出入口設置於囊底路內對消費者而言目標是否明顯？位置是否恰當？是否容易影響當地之交通與環境品質？建議後院部分可大量綠化並設置戶外咖啡座提供良好戶外空間，請設計單位予以考量。

（三）本案基地東北邊臨接囊底路部分為一圓弧形狀，建議建築量體與造型及空間之設計，應與該部分有所呼應。

五、汪委員荷清

建議可於基地周邊設置綠籬，既可清楚劃分出基地範圍，並且不會產生視覺無法穿透及設置牆面導致環境過於僵硬的情形，請設計單位予以考量。

六、謝委員政穎

囊底路規劃設置的目的主要係為避免穿越性交通，維護住宅區之寧適性，目前主要地下停車出入口設置於囊地路側將干擾居住品質，建議設計單位考量改變停車出入口位置，以維謢居住品質。

七、方組長文銓

新市鎮之主要土地使用用途大部分為住宅區，只有少部分劃分為商業區，為彌補住宅區內之商業活動，土地使用分區管制要點規定住宅區內容許單純之商業行為，本案設置咖啡廳為暫時性之策略，未來有可能再改建成為一般住宅。有關停車部分，請設計單位妥善規劃停車位數量及出入動線。

八、陳委員智仁

（一）基地本身充滿良好之環境條件，建議集中設計1個車道，並將步道做一整體規劃設計。

（二）後院部分請妥善規劃，亦可達成如前院之入口意象，使視覺能夠延伸，並配合調整咖啡廳廚房之服務動線，創造一個良好戶外咖啡廳環境，並可美化社區環境。

九、許委員坤南

（一）咖啡廳未來之賣點為何？應考量咖啡廳室內與室外景觀視覺上之關係，外部景觀庭園做一完善設計，增加整體氣氛，以吸引人潮。

（二）咖啡廳廁所之配置直接面對大門，此設置位置是否恰當？請設計單位重新考量。

十、主席：

依據土地使用分區管制要點第6點之規定，在第5種住宅區內容許第14組之日用品零售或服務業使用，惟需提請都市設計審查小組審查通過，本案請委員討論本案是否同意該使用。

決議：

本案經討論後同意容許日用品零售或服務業之使用。請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後再提都市設計審查小組審議。

柒、散會（中午12時30分）