內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第158次會議紀錄

中華民國103年9月12日內授營鎮字第1030810477號

壹、103年9月4日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：丁委員兼召集人育群

記錄：吳品燕、湯玉霜

陸、確認第157次會議紀錄

洽悉。

柒、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段79地號和合開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

確認同意本案變更內容。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段26-1、26-2、26-3、26-4、26-5地號佳展建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

考量本案需修改補充內容較多，請設計單位確實依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署辦理定稿後再提本審查小組報告確認：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案騎樓未與鄰地相連通，建議增設轉換停留空間，並考量調整植栽設置位置，以加強與鄰地人行動線之連接性。

  - 建築物主要出入口處請在不影響消防救災動線原則下，儘量增植喬木。

  - 本案有關高程部分：

    - 請補充說明有關基地高程差之處理方式及圖說，並請加強車道後側與後院間之景觀設計處理。

    - 報告書第7-20頁，請補充本案後院與已開發鄰地之高程處理（如景觀綠化、排水及保水計畫），並依新北市政府相關規定辦理，另請修正相關圖說。

  - 基於人行動線之安全考量，請加強說明本案有關之規劃設計與兩側鄰地之關係。

  - 報告書第5-3、5-4頁，部分喬木覆土深度不足，請修正。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口旁規劃之喬木及綠籬有影響行車視線及騎樓人行之虞，請移植或調整設計。

  - 車道出入口請自2公尺人行步道後至少留設4公尺以上之緩衝空間。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 請補附北向日照檢討圖。

  - 院落檢討部分有柱子外凸，另露台部分有過牆設計，請修正。

  - 報告書第4-10頁，空調設備之B剖面圖有誤，另第7-1頁之面積計算式資料缺漏部分，請補正。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段219、222地號興合建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

考量本案需修改補充內容較多，請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署辦理定稿後再提本審查小組報告確認：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建築物主要出入口處請在不影響消防救災動線原則下，儘量增植喬木。

  - 基地西側開放空間花台請改為與地面順平之植穴，植穴突出地面部分請加強避免雨季土石流失相關措施，並請儘量以地下式降板方式減少其突出地面高度；另請補充基地南側喬木植穴寬度及覆土深度相關圖說。

  - 照明燈具除主要人行動線必要照明外，請盡量減少燈具，以維植物生長。

  - 側院圍牆因有妨礙消防、救災或逃生避難動線之疑慮，請調整內縮於側院範圍外，或改以低矮喬木或灌木綠籬取代。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口旁喬木有影響行車視線之虞，請移植。

  - 車輛進出車道出入口之軌跡動線請以右進右出之方式分別繪製。

  - 車道出入口請自2公尺人行步道後至少留設4公尺以上之緩衝空間。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段106地號立大建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 後院深度不足部分，因該部分基地線即為道路境界線，未鄰接其他建築基地，尚不影響其防火避難間隔設置及通風、採光、日照與私密性，同意依淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點第11點第2項及本審查小組第88次會議案例放寬。

  - 部分植穴突出地面部分請加強避免雨季土石流失相關措施，並請儘量以地下式降板方式減少其突出地面高度。

  - 西側喬木植穴請改以點狀為主，以增加行人進出便利性。

  - 西北側轉角空間請加強供行人停留之設計意象。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案屋突超過6公尺，其與建築物量體之比例較不協調，建請酌予調降屋突高度或將該部分色彩調淡。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口旁喬木有影響行車視線之虞，請移植。

  - 車道出入口請自2公尺人行步道後至少留設4公尺以上之緩衝空間。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

捌、散會

103.9.4 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第158次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 報告案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段79地號和合開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程（第1次變更設計） | 本案本局無意見。 |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段26-1、26-2、26-3、26-4、26-5地號佳展建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 依報告書第3-01頁圖說，本基地面臨之道路數量似不只一條，請再釐清。 - 本基地停車場出入口規劃設置於淡金路，請說明出入口周邊是否設置公車站，以及其間距是否符合建築技術規則相關規定。 - 查淡金路規劃有自行車道，建請說明本案是否參考本市都審原則設置自行車停車位。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段219、222地號興合建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 查沙崙路規劃有自行車道，建請說明本案是否參考本市都審原則設置自行車停車位。 - 本案後續需提送交通影響評估報告予本局另案審查。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段106地號日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | 查義山路規劃有自行車道，建請說明本案是否參考本市都審原則設置自行車停車位。 |