內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第34次會議紀錄

中華民國96年9月21日內授營鎮字第0960804978號

壹、96年8月10日（星期五）下午2時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂

記錄：廖佳展

- 伍、發言要點（略）

- 陸、草案逐條討論意見：

| 草案內容 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 目錄 | 請補充圖目錄。 |
| - 都市設計整體綱要性目標與構想 （內容略） | 無修正意見。 |
| 第二章 高雄新市鎮特定區計畫第一期細部計畫區都市設計規範 | （章名）無修正意見。 |
| 第一節 總則 一、本都市設計規範依據「高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」（以下簡稱管制要點）第57條訂定。 二、都市設計除遵循管制要點外，應依本都市設計規範之規定辦理。 | 簡稱請修正為「本管制要點」。 |
| 第二節 開放空間系統 一、臨道路退縮 為形塑第一期細部計畫區連續之帶狀開放空間系統，配合計畫道路之植栽設計(圖2-2-1、圖2-2-2)，管制要點規定各使用分區及用地，其建築物臨道路境界線應退縮建築(圖2-2-3)，說明如下： （一）住宅區退縮空間，區分為綠地及前院。綠地應植栽綠化，其功能係作為住宅區與計畫道路之緩衝空間，屬於半公共性之開放空間。前院則作為建築物由室外銜接至室內之轉換空間，屬於半私密之開放空間。 （二）住宅區以外之分區及用地，其退縮空間稱之為前院，屬於半公共性之開放空間。 | 「半公共性之開放空間」、「半私密之開放空間」等文字用詞易生混淆，請再明確定義。 |
| 二、臨道路退縮細部規範 各使用分區及用地之退縮空間應依下列細部規範設計： （一）住宅區之臨道路退縮須依圖2-2-2、圖2-2-3及圖2-2-4之剖面規定設計。不計入建築面積之陽台、雨遮、花台、屋簷及遮陽板，亦應依建築退縮線之限制。 1、綠地除必要之車道設施及出入口外，餘應種植灌木及地被。 2、綠地應種植喬木，其位置與樹種應與計畫道路人行道所種植之喬木相互配合，且以基地臨接面前道路之長度每6公尺植一株為原則，數量(N)＝臨接面前道路長度÷6公尺（餘數四捨五入）。 3、綠地內種植之喬木及灌木應以原生種為優先考量。 4、前院之綠覆率須達50%以上；其使用植草磚或透水磚舖面者，其綠覆面積有效係數以0.5計算之。 5、綠籬或圍牆：前院得設置綠籬或圍牆，其高度不得高於2公尺（以前院地坪完成面為基點），圍牆設計須具視覺穿透性，其透空率須達50%以上。 6、住宅區基地臨接面前道路之長度，其作為車道使用者以總長度之50%為限；其設置區位應考量與計畫道路人行道植栽帶之關係。 （二）住宅區以外之分區及用地，其臨道路退縮須依圖2-2-5之剖面規定設計。不計入建築面積之陽台、雨遮、花台、屋簷及遮陽板，得不受建築退縮線之限制。 1、臨道路退縮除必要之車道設施及出入口外，餘應種植一排以上之喬木；其位置與樹種應與計畫道路人行道所種植之喬木相互配合，且以基地臨接面前道路之長度每6公尺植一株為原則，數量(N)＝臨接面前道路長度÷6公尺（餘數四捨五入）。 2、綠地應配合計畫道路之設計或公共設施之興闢，作適當之景觀配置（含街道家具）。 （三）臨道路退縮於街角相交時，應考量具有小廣場功能之設計，以形成街角之特色空間。 | - 二、（一）「應依建築退縮線之限制」，請修正為「應受建築退縮線之限制」。 - 二、（一）及（二）建議臨道路退縮空間考量行人通行需求，增加留設1米至2米退縮空間與計畫道路的人行道共構；相關退縮空間剖面示意圖並請配合行人與植栽配置位置修正。 - 二、（一）1、請增加種植喬木之規定。 - 二、（一）3、綠地植栽之「原生種」建議修正為「台灣原生種」。 - 二、（一）4、前院舖面及工法請增加要求透水性之規定。 - 二、（一）5、建議增加但書規定：端點不受綠籬或圍牆透空率須達50%以上之規定。 - 二、（三）「小廣場」建議修正為「街角開放空間」。 - 二、（四）有關「臨道路退縮不得設置停車空間」之規定，建議再加強說明及圖示。 |
| 三、獎勵留設公共開放空間 （一）依據管制要點第53條規定，本計畫區內各街廓得依其所在位置，依圖2-2-6留設公共開放空間。此開放空間並須與相鄰街廓配合設計，以串連形成鄰里開放空間系統。後開發基地之開放空間應與前開發基地留設之開放空間配合設計。 （二）住宅區配合留設之公共開放空間，應考量其公益性及連續性，設計為供鄰里使用之鄰里公園廣場、兒童遊戲場、綠帶、步道、自行車道、運動設施等。前述空間如與計畫道路人行道緊鄰，應考量整體規劃設計，並得與其共構。 （三）公共開放空間須綠化，綠覆率須達其總面積之40%。 （四）公共開放空間須依其面積每100平方公尺植喬木一棵（餘數應增設一棵）。 （五）鋪面設計宜儘量採用透水性舖面，以強化基地保水能力。 | - 三、（二）「應考量整體規劃設計，並得與其共構」，請修正為「應考量整體規劃設計，並應與其共構。」；此外，除住宅區應配合留設外，其餘分區亦應配合辦理，請一併修正。 - 三、（五）鋪面建議修正為「舖面」；舖面設計「宜儘量」採用透水性舖面，建議修正為除因車行通過需要或特殊情形外，應採用透水性舖面。 |
| 四、法定空地綠覆率 （一）基地之法定空地除臨道路退縮面積外，其餘面積之綠覆率須達40%以上。 （二）鋪面設計宜儘量採用透水性舖面，以強化基地保水能力。其使用植草磚或透水磚舖面者，其綠覆面積有效係數以0.5計算之。 | - 四、（一）請考量可行性與合理性，並依住宅細分類（住一～住六）分別規定不同之綠覆率，建議法定空地綠覆率以透天型態住宅區15%以上，其餘集合住宅綠覆率須達30%以上為原則。 - 四、（二）舖面設計應增加材料及工法相關規定，建議可附圖說明。 |
| 第三節 植栽計畫 一、建築基地之植栽設計，應提據完整之現況調查，除應依第二節規定辦理外，並應依下列規定辦理： （一）使用的植栽宜採用無刺無毒之品種。 （二）植栽宜採多樣性組合及複層栽植方式設計，以維持生態多樣性及增加綠覆面積。 （三）公園邊界的品種宜採用原生種且適合都市生長環境的植栽品種為主，藉以保護內圍對污染較無抵抗力的品種。其他開放空間仍以適合都市生長環境的品種為主。 （四）植栽選種及配置設計，應考量使用時之管理及維護計畫。 二、喬木配置於結構體上方時，為確保其足夠的生長空間，覆土深度不得小於1.5公尺。 三、在初期植栽時，宜考量不同植栽的生長速度、壽命等特性，提出分期種植策略，以避免在特定時期發生植栽缺虞之情況。 | 一、（三）「原生種」建議修正為「台灣原生種」。 |
| 第四節 騎樓及架空走廊 一、社區商業區、住商混合區應緊鄰建築退縮線留設騎樓(騎樓柱免再退縮)，其留設位置如圖2-4-1所示。騎樓長度不得少於基地臨接面前道路總長度之80%為原則，不計入建築面積之陽台、雨遮、花台、屋簷及遮陽板，得不受建築退縮線之限制。騎樓之淨寬及淨高，應依據高雄縣都市計畫區騎樓設置標準之規定留設，除特殊地形限制外，騎樓高程需維持順平。 二、社區商業區、住商混合區、車站特定區及行政區街廓得設置供公眾使用之架空走廊，以達人車分離原則。供公眾通行之架空走廊如穿越道路，其淨寬不得小於3公尺，且應與計畫道路人行道相連接。 | - 一、騎樓部分修正建議如下： - 考量行人使用騎樓之方便性與連續性，不應以使用分區作為留設騎樓之基準，建議騎樓應集中、連貫留設；請配合主要人行動線、捷運車站等重新整體考量留設位置，並修正留設位置圖（2-4-1）。 - 建議增訂騎樓樑下淨高、淨寬之規定，並於騎樓剖面圖標示，以供設計者參考。 - 「騎樓長度不得少於基地鄰接面前道路總長度之80%」是否合理，請重新評估考量。 - 二、請增加架空走廊之定義及圖示說明。 |
| 第五節 動線及停車空間 一、建築物附設停車空間及其動線之設置，應考量塑造無障礙人行環境，避免阻斷人行道、人行空間、自行車道、廣場、鄰里公園及兒童遊戲場等空間。 二、車道出入口不得設置於計畫道路轉角10公尺範圍內。 三、車道出入口跨越計畫道路或自設之人行道時，應考量路緣石及鋪面之變化，或設置其他警示設施，以保障行人之安全。 四、屬建築技術規則用途類別A類、B類及F類之開發，針對其衍生之接駁車及計程車臨停上、下客需求，應於基地內規劃相關之停等空間，以避免佔用路權，影響道路交通。 五、住宅區內屬獨戶住宅、雙拼住宅、雙疊住宅、連棟住宅者，其停車空間之設計，儘量以設置於地下室為原則。 | - 有關連棟住宅與集合住宅應有不同法定停車位之規定，請業務單位納入下次土管要點修正考量。 - 一、建議增加停車空間應加強綠美化等相關規定。 - 五、為鼓勵停車空間設置於地下室，建議應增加停車位設置於地下室之獎勵規定。 |
| 第六節 鄰幢間隔及高度 一、鄰幢間隔 鄰幢間隔係指一宗基地內，相鄰二幢建築物，其外牆或外柱中心線間之最小水平距離。其相鄰部分之外牆面均無門窗或其他類似開口者，法令如無特別規定，得不受鄰幢間隔之限制。 二幢建築物其相對部分，除均為側立面者適用二端之鄰幢間隔規定外，其餘均應依前後之鄰幢間隔規定。 二、高度管制 （一）基地各分區內建築物之高度不得超過下表之規定： （表略） （二）基地依本規範第四節規定留設騎樓之建築物，騎樓直上方建築物高度不得超過15公尺，如圖2-6-1所示。 | - 一、鄰幢間隔已納入土管要點規定，如需補充土管要點之內容，建議增加圖示說明；如規定內容與土管要點相同，建議刪除並配合修正本節節名。 - 二、基地各分區內建築物之高度，建議增加斜角透視圖表示，高度剖面示意圖請增加都會公園部分。 - 圖2-6-1騎樓直上方建築物部分，建議補充女兒牆、綠美化（空中花園）或透視圖等圖示，以加強意象，並利執行。 |

- 柒、結論：

- 請規劃單位確實依本次會議之審查意見，修正並補充相關規定及圖示內容後，再提會討論。

- 捌、散會（下午17:20）。