內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第111次會議紀錄

中華民國101年3月28日內授營鎮字第1010802248號

壹、101年3月15日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第110次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段188、189、190地號寶路開發日用品零售或服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案申請設置公共開放空間獎勵容積部分，請依以下各點建議修正：

  - 請補充說明本案公共開放空間之公益性。

  - 本案原則同意南側廣場式開放空間之設計，惟請考量其開放性及行人通行之便利，建議調整設計並增設行人步道。

  - 本案於地面一樓規劃設置商店，沿街式之開放空間應係提供消費者進出需求，不宜給予獎勵容積，且臨道路依土管要點規定退縮6公尺之帶狀開放空間應以不計入獎勵為原則。

  - 本案設置於商店之間作為通道使用之廣場式開放空間不應計入開放空間有效面積。

  - 報告書第6-13頁廣場式開放空間1至5，考量實際使用性，建議勿零碎分別設置於5處，建請整合規劃配置。

  - 請依新北市現行公共開放空間相關規定檢討，並補充審查簽證表。

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分，考量建築技術規則之停車空間獎勵容積申請規定至本年底始停止適用，因此，經委員討論決議後原則同意仍可申請，惟請依以下各點修正補充相關資料：

  - 獎勵停車位應以設置於地下一層為限（必須包含全部獎勵汽、機車位），另請補充說明其公益性及本基地周邊之停車供需情形，並重新計算其獎勵額度。

  - 本案地下室停車位配置，社區居民之機車與停獎汽車動線混雜，且設置方式使其車行動線過長，建議調整設計。

  - 行動不便車位請於地下一層集中設置，並應緊鄰電梯間設置；停獎出入口位置建議調整至較靠近獎勵車位處設置，以利通行之便。

  - 請依新北市建築物增設停車空間鼓勵要點規定檢討，並補充審查簽證表；機車道出入口寬度請加倍設置；請考量設置2處停獎專用梯廳，另行動不便專用車位數建議應達停獎汽車位數之2％；維護使用管理計畫請列入規約。

  - 行動不便人士使用之動線、空間，請依相關設計規範列表檢討，並增設右側出入口。

  - 請依新北市政府交通局交通影響評估之相關審查意見修正；另為避免訪客停車需求外部化，請考量增加訪客停車位之設置。

- 本案臨道路退縮帶狀開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案公共設施使用部分，以社區住戶安全為考量，建議應設置於一樓，同時為維護公共設施性質之原意及避免該公共設施淪為建築物私有空間（住戶優先使用）不對外開放供公眾使用，請申請單位先洽新北市政府相關單位或機構之接管意願；另請起造人應切結不得登記為私有產權，且列入買賣契約及管理規約註明該等空間不得變更作其他使用。

  - 請補充說明並檢討本案基地之透水率。

  - 本案中庭設置大面積之水池，請考量水池的水源來源、管理維護與耗能問題，另請補充說明公共空間之生態池的滯洪功能及水系統運作方式。

  - 南側水池一部分屬於住戶，另一部分供公眾觀賞，請檢視其安全性與公益性，並請將公眾使用及住戶使用作適當區隔。

  - 本案社區中庭採迴廊式設計，中間設置大水池，將影響中庭開放空間活動之聚集性與住戶緊急疏散逃生避難動線，請調整設計；另請檢視G、F棟建築物之緊急車輛停靠動線是否合宜。

  - 中庭植栽規劃於人工地盤上，其喬木以覆土方式栽植，致基地內產生高程差，請補充相關剖面圖說明覆土深度，以利植栽之生長條件，並請以自然覆土方式處理，減少開放空間內高程差以利行人動線順暢。

  - 為提倡節能減碳，且本案位於自行車道規劃路線，請考量增設住戶自行車停放空間，建議附設數量以機車位數量之1/4為參考原則。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論決議後同意適度放寬建築物之高度，惟請依以下各點條件辦理及修正：

  - 本案建築物高度放寬須視基地周邊及計畫整體性考量。

  - 本案為開發業者第四期開發案，為型塑錯落有致之都市景觀，請說明各期開發計畫有關建築物高度之天際線規劃內容。

  - 建築物高度應考量對周邊環境影響，如從建築物理角度考量高樓風洞效應、微氣候等，並檢視是否違反新市鎮開發之原意。

  - 請檢視本案屋頂通廊設置之必要性，考量地震災害發生位移斷裂，建請取消連通道。

  - 本案機電空間分設於各戶住宅空間，易產生住戶違規使用問題，建請集中設置於地下室或公共空間。

  - 請補充說明屋突空間內容，另屋頂通廊屬屋頂平台應計入容積率及建蔽率，請核實檢討。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案為開發業者第四期開發案，請套繪基地附近各期配置圖，並補充相關剖面圖（南側臨新民街、西側臨12公尺側）說明各期開發計畫內容及本案（建築物高度之天際線規劃、街廓串連、開放空間、人行系統、停獎、自行車、車道出入口配置…等）。

  - 因地下室範圍較大，考量住戶使用之便利性與合理性，建議於地下一層之各樓梯間增設垃圾暫時儲藏空間。

  - 本案如設置游泳池須經台灣自來水股份有限公司同意供水之證明，並請於規約加註使用方式。

  - 有關G、F棟建築物之私設通路6公尺檢討，無障礙動線檢討之緩衝空間，H、G、F、E棟建築物二方向避難原則，中斷層設備平面圖等請補充檢討說明。

  - 報告書第13-7頁中說明住宅之汽車停車位數前後矛盾，請釐清修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段133地號佳鋐建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案景觀多以密集種植羅漢松為綠化方式，請適度調寬間距，以利樹木生長、提升景觀品質。

- 請考量基地之保水性，增加基地之透水率。

- 本案南側與西側有數公尺高之擋土牆結構體，請考量降低以減少對於人行道及街面的壓迫感，增進景觀設計及綠美化品質。

- 請補充說明本案基地內留設之人行道與公有人行道之鋪面如何銜接。

- 因本案臨近公司田溪及全區自行車道，請考量配合設置自行車停放區等相關設施。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 請說明本案是否有增設無障礙社區接駁巴士之必要。

- 因基地有2公尺多之高低差，建議調整消防雲梯車之作業位置。（P.4-07、5-07）

- 因本案機車位數達336個，請說明以車流量而言，是否可將機車車道加寬至雙向行駛之寬度。

- 請確認本案自地面層至地下一層之車道是否可直接進入，其坡度是否符合規定。

- 請補充本案報告書第4-24頁C、D、E、F、G、H棟之無障礙空間檢討標示。另本案行動不便者之出入口集中設置在西側及南側，其動線過長，建議於北側增設其出入口。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 請考量建築配置的退縮設計，加強屋突的層次造型變化。

- 請說明是否可考量將本案ㄇ字型之量體配置調整其開口棟距，以利通風採光、視覺穿透、降低整體都市景觀之壓迫感。

- 其它補充、修正事項：

- 請於報告書相關圖面套繪本案基地周邊已通過都市設計審議案件之配置圖，俾利查核銜接之退縮帶及高程設計。

- 請更新勘驗紀錄表之工期內容。

- 因本案申請時程獎勵及增設停車空間獎勵，請切結如期在原核定日期完工，不再展延日期。

- 報告書第6-17頁，請區分標示停獎機車位與法定機車位。

- 請補充停獎專用梯之圖說內容。

- 依新北市政府之整地原則規定，複壁開口大於3.5公尺，請檢附本案坡審同意相關內容，以利審查。

- 本案因申請增設停車空間緣故，請說明本案是否可考量以大車設置汽車停車位。

- 請補正：（1）C、F棟內凹之過樑計入建築面積。（2）露樑不得標示雨遮。（3）停獎審查表誤植部分△FA應為1483.33。請確認機車位數，請修正。

捌、臨時動議

淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點暨都市設計審議規範有關「開放空間獎勵、建築物增設停車空間獎勵、建築物高度放寬之可行性」，經委員討論獲致共識，可採有條件通過原則，惟詳細放寬規定及條件請承辦單位參考委員建議，詳予研議後簽報機關核可，再提本審查小組委員會議報告，以為後續相關議題之通案審查原則。

玖、散會（12時30分）