內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第150次會議紀錄

中華民國103年2月13日內授營鎮字第1030801303號

壹、103年1月23日（星期四）下午2時30分

貳、地點：本部營建署5樓大禮堂

參、主席：許委員兼副召集人文龍代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段106地號新世界開發金融保險及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案開發後與鄰地現有地主間相互權利關係，請申請單位務必清楚說明本案住戶與現有地主之土地共同持分與產權登記及歸屬情形。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案於臨道路退縮範圍內開挖所減少之透水率將使周邊土地地表水滲透量增加，請補充說明相關處置方案；另透水率無法增加部分係因開發行為造成，請將開發後逕流量換算成雨水儲留之補償措施或其他替代方案（如屋頂層加強植栽綠化、增加垂直綠化等）；另透水率之計算請扣除地上或地下有結構物部分。

  - 本案因分期開發而分設二處車道，惟為增加車道而衍生開挖行為，請提出對周邊環境之回饋補償措施。

  - 請考量於本案沿河岸之綠帶規劃對環境較友善之設計，如停留佇足空間、街道傢俱等。

  - 建議本案規劃之騎樓連通至防汛道路側，以落實騎樓留設之原意。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案第15層露台標註有誤（有頂蓋部分應標註為陽台），未計入建蔽率、容積率者不得設置框架及柱樑。

  - 各次會議決議及初審意見回覆表請詳實說明修正情形，並輔以修正圖說對照，以利檢視修正情形。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段135、136、137地號宏普建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 部分後院深度不足部分，因該部分基地線即為道路境界線，未鄰接其他建築基地，尚不影響其防火避難間隔設置及通風、採光、日照與私密性，同意依淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點第11點第2項及本審查小組第88次會議案例放寬。

  - 透水率請再提高，或補充說明將開發後逕流量換算成雨水儲留之補償措施或其他替代方案。

  - 水池部分請加強細部之景觀設計，並補附詳細剖面圖說，以利檢視；另新市二路側景觀剖面線請拉長至公有人行道。

  - 騎樓部分請加強與鄰地銜接界面之細部設計。

  - 中東海棗之遮蔭性不佳，建議調整為遮蔭性較佳之樹種。

- 本案設置2處車道出入口乙節，本小組尊重新北市政府交通局後續審查結果，請於定稿本補附交通影響評估通過文件。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 如設置燃氣設備，請依建築技術規則檢討並區劃。

  - 本案採複層式構造方式，請依建築技術規則第164條之1規定檢討並檢具圖說說明。

  - 因基地高程所設置之擋土設施，請標示尺寸是否達擋土牆規模或係圍牆，請釐清並依規定檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段221地號新潤興業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案基地高程差約2公尺，請加強說明排水計畫及暴雨時地表逕流處理相關設計；另後院及臨道路側開放空間，請改為複層式植栽設計並於適當位置放置街道傢俱以供行人停留使用。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充地下1層車道分流的安全措施及管理計畫之詳細說明。

  - 行動不便者使用機車位之車道寬度請依規定檢討。

  - 本案汽車停車位數量已達69部，應設計雙車道。

- 本案樓梯請依建築技術規則第33條檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147-1、148-1地號宏泰人壽旅館業、一般零售或服務業、文化運動及休閒服務業大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列意見及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：旅館北側未來與東側鄰地銜接通廊系統請開發單位書面承諾於後續東側基地開發時配合施作；另基地南側與新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號北側對應之廣場，請於本案開發時先行施作，以利開放空間南北銜接串連。

柒、散會

103.1.23 (下午2時30分)
附件

淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第150次)-新北市交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段106地號新世界開發金融保險及集合住宅大樓新建工程 | 本案基地停車場出入口臨人行道處達9公尺，為降低車輛出入對周邊行人造成之影響，建議落實於停車場出入口處設置感應線圈、當心行人標誌(或地面標線)、警示燈號、蜂鳴器及反射鏡等，使車輛進入基地前即知悉須先行減速，並使行人提早警覺。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段135、136、137地號宏普建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | 本案交通影響評估報告本局另案審查中。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段221地號新潤興業集合住宅大樓新建工程 | 本案本局無意見。 |