內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第58次會議紀錄

中華民國97年7月17日內授營鎮字第0970805785號

壹、97年7月14日（星期一）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：陳委員兼執行秘書肇琦代理

記錄：高聿棻、羅凱臻

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段48地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議：

（一）本案基地屬於山坡地，有關建築技術規則第262條平均坡度超過百分之三十者「不得開發建築」之規定，仍請檢附坡度分析圖檢討說明，俾利檢核開發量。另請確實檢核建築技術規則山坡地專章法規；有關現況地形圖，請檢附本案申請水保報告書相同之版本。設計單位今日會議提出之修正方案，其地下三層設計有對外出入口，涉及另一G.L.認定，並需配合檢討高度比等等法規，請設計單位針對整體設計方案檢核確認。

（二）本案相關立面圖、透視圖或其他圖說，皆請確實繪製基地南側之坡地地形；基地西側人行步道，請補充細部設計圖以說明其設計配合坡度之延續性、及與周邊景觀的關係。

（三）因本案車道無法配置距離道路交叉截角10公尺以上，建議本案車道出入口配置於L型路口處。

（四）本案基地較大的特點是坡度，請設計單位補充景觀設計大樣圖（標示比例尺與尺寸），應包括建物剖面、擋土設施、景觀設施、排水等坡度處理，以了解坡度、河岸與設計之關係；另G.L.高程高於現況地形150公分不合理，請重新檢討設計G.L.高程。

（五）本案臨接公司田溪退縮六公尺建築，故應著重是否配合河岸景觀進行整體規劃，請以圖面說明沿河岸退縮6公尺開放空間與私人社區之空間關係與景觀設計。

（六）為基地西北側之退縮6公尺開放空間，請確實於車道前留設2公尺停等空間；並請說明社區入口處是否設有管委會等管理空間，以免爾後發生住戶使用不當情形。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段178-1、178-2地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

（一）設計單位今日提送之修正方案，178-3、178-4基地地下停車場之車道位置已修正在基地南側，且二案車道入口皆已移設於距離T字路口10公尺以上，請設計單位依此原則修正設計。

（二）二基地北側與西側之基地內指定留設6公尺帶狀式開放空間（二側基地各留設3公尺），應依規範設計2公尺人行步道及1公尺綠帶，且配合鄰地之設計進行整體規劃設計，以維持開放空間之整體性，另，該開放空間應供公眾使用，相關設計應維護其動線通暢。

（三）請設計單位依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段178-3、178-4地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

（一）設計單位今日提送之修正方案，178-3、178-4基地地下停車場之車道位置已修正在基地南側，且二案車道入口皆已移設於距離T字路口10公尺以上，請設計單位依此原則修正設計。

（二）二基地北側與西側之基地內指定留設6公尺帶狀式開放空間（二側基地各留設3公尺），應依規範設計2公尺人行步道及1公尺綠帶，且配合鄰地之設計進行整體規劃設計，以維持開放空間之整體性，另，該開放空間應供公眾使用，相關設計應維護其動線通暢。

（三）請設計單位依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

柒、散會（下午4時15分）