內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第119次會議紀錄

中華民國101年7月17日內授營鎮字第1010806789號

壹、101年7月5日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第118次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」有關「中心商業區帶狀開放空間系統」修訂乙案

一、發言要點

（一）A委員

全街廓之帶狀式開放空間鋪面應於基地第1期開發時先行施作完竣。至於各該空間究應列為何期設施，開發業者應於維護管理計畫中詳予說明。

（二）B委員

1.建議作業單位應考量未來是否因個案若干次變更設計，致審議規範原規定之帶狀開放空間系統無法連續。

2.建議作業單位所提案例之南北2側應留設自路側起算不少於二十公尺寬度之入口廣場。

（三）C委員

請作業單位協助釐清頂蓋型開放空間是否可納入審議規範所載之帶狀開放空間範疇，建議帶狀開放空間之寬度應不包含頂蓋型開放空間，以符規劃原意。

（四）D委員

1.作業單位所提案例擬將1條40公尺帶狀開放空間分割為2條20公尺，中間以頂蓋型空間及騎樓連接形成90公尺空間，惟其並非全為無遮簷型式，其空間（包含2條20公尺帶狀開放空間、頂蓋型空間及騎樓）可否確實銜接及其未來全數供公眾使用之可行性、案例之帶狀開放空間配置有否違背都市計畫原意、或是此案例將破壞審議規範原規定之帶狀開放空間系統，以上問題應審慎考量。

2.作業單位提案倘經本審查小組同意，建議應一併修訂審議規範附圖，以維審議規範圖說之一致性。

（五）E委員

90公尺空間之通道內有建物，對於建物通風及微氣候之影響，建議再予考量。

（六）F委員

呼應前述B委員建議，案例之南北2側應留設自路側起算不少於二十公尺寬度之入口廣場。

（七）G委員

1.作業單位所提案例將1條40公尺帶狀開放空間分割為2條20公尺，考量本計畫中心商業區係地區性商業中心，非全市性商業中心，前述帶狀開放空間尺度調整，應可接受。

2.同意前述B、F委員建議，案例之南北2側應留設自路側起算不少於二十公尺寬度之入口廣場。

（八）H委員

1.作業單位所提新增文字第6點請補充敘明因氣候影響，頂蓋型開放空間銜接之需求性，另為避免帶狀開放空間過度切割及尺度過小，建議增列「至多得等分為二條」之文字，並增列「應留設自路側起算不少於二十公尺、二十五公尺寬度之入口廣場」之文字。

2.建議增列第8點，請開發單位應擬具維護管理計畫及切結認養或捐贈維護金供前述開放空間維護管理費用。

二、決議

（一）本案經委員充分討論，修正相關文字內容如下：

1.(略)(未修訂)

2.基地內指定留設之五十公尺帶狀式開放空間處，得視實際需要調整位置，但其總面積不得減少須自臨接基地境界線起退縮二十五公尺建築。

3.(略)(未修訂)

4.(略)(未修訂)

5.(略)(未修訂)

6.考量本地區易受東北季風及多雨氣候影響，騎樓及頂蓋型開放空間有其需求性，第2點及第3點規定留設之五十公尺及四十公尺帶狀式開放空間至多得等分為二條二十五公尺及二條二十公尺，惟應以一完整街廓為單位，並至少維持各臨道路側之銜接點原位置、寬度及自路側起算不少於二十五公尺、二十公尺寬度之入口廣場。另為兼顧中心商業區帶狀開放空間公益性及銜接完整之原則，調整後之留設總寬度不少於原規定之五十公尺及四十公尺且應以有頂蓋之開放空間予以完整銜接。

7.依前點規定調整帶狀式開放空間者，基地得採分期開發方式；惟全街廓之帶狀式開放空間鋪面應於基地第1期開發時整體規劃並先行施作完竣。

8.依前述規定設置頂蓋型開放空間及留設或調整帶狀式開放空間者，開發業者應擬具詳細維護管理計畫並切結至少認養維護該空間15年或捐贈相當於15年之維護管理費用供社區管理委員會代為管理，頂蓋型開放空間並不得列為公共設施售予區分所有權人。

（二）前開修正文字內容請提下次會議確認。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段91、92地號漢寶建設集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案透水率請增加至不小於法定空地之1/2。

  - 請取消本案南側植栽槽，改以覆土層以營造自然景觀，並於非開挖範圍（臨道路退縮開放空間）增加喬木與複層植栽。

  - 本案東側臨道路退縮空間，請依審議規範規定留設3公尺之人行步道。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 落地窗設計以供商業使用者較為適合，本案一樓住宅之落地窗設計似有商榷餘地，為期符合實際使用需求，請提升住戶居住私密性設計。

  - 本案空調設備放置於雨遮外露樑上，請改將其置於陽台空間內，以維護建築物外部景觀品質。

  - 本案屋脊裝飾物請依屋突立體架構相關規定檢討。

捌、散會（12時00分）