內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第57次會議紀錄

中華民國102年6月18日內授營鎮字第1020806593號

壹、102年5月22日（星期三）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第56次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮既成發展區國立高雄第一科技大學產業實驗館暨停車場新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點意見修正：

- 基地東南側設置的朱槿灌木和綠地，導致行人動線不順暢，建議適度調整，以保障動線順暢與行人安全。

- 本案基地南側靠近建築物的第二排喬木距離過近（6公尺以上間距較佳），影響植栽生長，建議適度調整。另臨道路之外側僅種植三棵喬木，建議可延伸種植，並考量呼應對街人行道之喬木樹種、植栽距離等，以塑造更優良的街道綠化品質；故請補充標示鄰接基地與對街人行道喬木之樹種、植栽距離等，以利查核。

- 西側停車場之鋪面請採透水磚設計，以增加基地透水保水性。

- 經查本案之照明僅設計矮立燈一款燈具，致建築物周圍部分的人行動線與停車場之照明設施不足，請加強說明或補充。

- 本案卸貨區出入大型車輛之轉彎半徑需要較大的空間，故請修正其轉彎之截角弧線。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員後列意見修正：為修飾建築物外牆的硬度、呼應都市自然景觀，請增加建築物外觀之垂直綠化。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點意見修正：

- 本案建築物一樓大門之台階與車道太近、緩衝距離較窄，建議適度調整。

- 本案西側停車場部分車道淨距離不足5.5公尺，不符相關規定，請修正。

- 本案設置之行動不便者停車位置，請從使用者角度調整其位置之便利性，並一併考量其就近入口之相關設計與設施適度調整。

- 請補充標示人行與車行之高程設計，以利查核。

- 請考量設置行動不便之機車車位於入口處，以利行動不便人士使用。

- 其他意見，請依下列各點意見修正：

- 請加強說明本案植栽移植計畫。

- 本案南側人行道鋪面和部分綠化與公共人行道之共構，請與高雄市政府養工處協調。

- 經查報告書，本案一樓平面圖之女廁與男廁位置標示錯誤。另女廁隔間過窄、男廁無法自然通風採光，考量室內空間品質及舒適性，請調整設計。

- 本案為公有建築物，應更注意柱位與配筋等結構性安全問題，請審慎評估。

- 請依本案規模檢討公有建築之綠建築設計，並應符合相關規定。

- 請補充說明本案水資源回收再利用之機制。

- 請向高雄市政府確認本案是否須提送交通影響評估審查。

- 無障礙動線與設施設計內容請依據最新之法規檢討。

- 本案報告書第2-6頁之透視圖設計有部份內容不相符，如：屋頂綠色部分，請修正。

臨時提案：「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段309地號隆大營建店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 開放空間東側部分植栽日照較不充足，請調整至其他適當位置，以利植栽生長。

- 本案申請住宅區整體合併開發獎勵容積，請於開放空間加強景觀及植栽設計，並加強建築物之導風、自然通風等提升環境公益性及友善性之設計。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 前院週長約200公尺，但行人出入口僅2處，請增加開口；消防救災動線及空間請一併考量增加開口。

- 地下層大、小汽車位請標示尺寸。

- 請加強無障礙動線之檢討及相關圖說。

- 請補充地面層店鋪之臨停與裝卸車位。

- 為降低對主要道路之衝擊，請檢討車道出入口設置於主要道路側之必要性。

- 其他意見，請參考下列各點建議修正：

- 第2層住宅平面無開口且地面層至第2層無樓梯通達，不符使用行為，請調整。

- 地面層店舖內未設置廁所空間且未標示空調主機位置，請補充修正。

- 管委會應有明確分隔界線，且不得設計為通道型式，請修正。