市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第一頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 台中市政府 | 1.附件二頁次II-1（三）請修正為「台中市政府在建設局設置土木課、養護課、管線課。」另工務局並未設置工程隊，建請刪除。 2.報告第92頁管線回填之新工法材料CLSM未考慮管線與回填材料之黏結性，是否會造成管線維修問題。 3.建議於人行道上增設公共設施帶，以利變電箱、路燈、植栽等設立以利人行道養護。 | - 依建議辦理 - 回填材料並無需與管線充份黏結(原填入之碎石級配即是)，故應無影響。 - 非本計畫項目，建請營建署參考。 |
| 嘉義縣政府 | 對於整個道路工程，應包括例如交通工程之其他的安全設施，及排水設施維護，希望能評估作為以後經費分配項目中，其中交通工程部份因為交通組成效或交通量改變及一些相關幾何條件改變，造成交通工程必須配合改善，或是對於它的安全措施所必須更新的部份，也能納入系統中，使其評估更為完整，建議主辦單位能有其它配套措施。 | 敬悉。 建議納入後續或其他相關研究中辦理。 |
| 財政部國庫署 | 1.有關期末報告附件（二）中有關直轄市、縣及省轄市政府等文字，建議配合地方制度法第三修規定，修正為直轄市及縣（市）政府。 2.另外有關六、【經費來源】6.路旁停車費，建議配合停車場法規將停車費修正為「路邊停車費」，及9.其他經中央或省主管機關核定之經費，建議配合經省措施修正為「其它經中央主管機關核定經費」。 | - 依建議辦理。 - 依建議辦理。 |

市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第二頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 台北市政府 | 有關簡報內容第26頁提及管線深度，人行道為50公分，巷道為75公分，車道為120公分，其中巷道75公分是否有其他規定的標準值。 | 經查市區道路管理規則後，修正為70公分。 |
| 新竹縣政府 | 1.對於一般市區道路的養護，目前縣政府的選擇主要是鄉道，市區道路部份由鄉鎮公所負責，但因鄉鎮公所人力有限對於相關業務的推廣有其困難。 2.有關CLSM的推廣目前只有台北市政府有頒行相關的條例來限制回填要使用CLSM。營建署對於CLSM是否有意將其推至全國，則對於各縣市政府對於道路回填應會有所改善。 3.針對儀測若經費許可，可於全省做普遍儀測的檢驗，之後每年視其需要作各別申請，是否可訂定儀測明確的申請標準。 4.另有關專家系統建置，有關PDA搭配GPS作執行，GPS精度是否能符合現在相關市區道路需求，若GPS的精度無法控制在3至5公尺的範圍，則GPS的搭配是否有其必要性；若精度沒有在此範圍內，則巡路員是否只需依本身對道路的認識以PDA去執行任務。 5.有關圖資資料的建置，很多鄉鎮現階段都無都市計劃，對於相關道路的圖資都沒辦法作完整建置，於日後推廣上是否應先行解決這方面的問題。 6.有關整個專家系統部份，有些縣市挖埋並非使用修復待辦的方式進行，許多都是由管線單位提出挖埋的申請後，後續才由縣市政府的道路管理機關負責修復的工作，中間落差對於專家系統的界面上是否有考慮兩者的差異。 | - 目前情況確是如此，希望未來能朝向替代役或其他類似方法增加人力。 - 建議營建署能進行推廣使用。 - 報告中之圖4.1及4.1節最後兩段均說明適用之申請條件。 - 敬悉 建議亦同意此一看法。 - 系統使用的圖資需求已在簡報中說明，營建署亦有生活圈的圖資可供參考。 - 專家系統並未對此加以限制，可依據各縣市的情況自行調整規劃使用。系統只建立挖掘的歷史資料以供分析參考。 |

市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第三頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 金門縣政府 | 有關道路人孔蓋版週邊問題，維護施工是否有好材料能於手冊中提出改善說明，以明確的建議讓縣市政府能夠方便執行。 | 可以早強水泥混凝土作為蓋版週邊四方形區位之材料，目前台北市之作法即是。 |
| 高雄市政府 | 1.對於期末報告中第54頁圖4.1市區道路鋪面管理維護作業具體工作內容及流程，及第123頁圖6-12市區道路管理資訊系統架構圖，管理機關為「縣市政府」建議加入直轄市政府。 2.有關管理資訊系統工作站中專家系統使用人員教育訓練，其來源經費可否由主辦單位以強制的方式舉辦教育訓練課程。 3.有關道路管線挖掘加舖保固為一年的情況下，是否能有方法協助養護單位判斷是否妥適修復，請學術單位能於手冊中提出相關建議。 | - 依建議辦理。 - 本期研究工作即包含兩梯次教育訓練，後續之訓練課程則另由營建署簽請辦理。 - 建議養護主管機關能於修復後定期巡視，在保固到期前確實檢視其狀況，以為保固合格與否之判斷參考。 |
| 營建署工程組 | 1.由本署對於本手冊的研究，已逐漸由以往重興建輕養護走向重養護，使其為更切實執行。 2.有關GIS管線資料與道路深挖有密切的關係，希望此系統能與本單位目前現有的GIS管線查詢系統相結合，對於軟體執行經費上應有其幫助。 | 兩點意見敬悉，已納入本計畫辦理。 |
| 營建署道交隊 | 因道路修補採PCI值為考量依據，建請研究對於新闢工程或加鋪工程之驗收或保固之標準亦配合PCI值，以使施工與修補能夠結合統一標準化，俾利各縣市政府執行（即繪出如完工後何種方法、材料、厚度其PCI值與時間之關係曲線，以利執行驗收、保固及修補或重建之時程約略確定），則預算之分配、工程建設之掌握與作業進行將更為精確可期。 | 此項建議頗有創意，但需另項研究計畫執行之。 |

市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第四頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 蔡教授攀鰲 | 1.本手冊PCI值是根據國外規定訂定，是否需依台灣的特殊情況另考量？訂PCI在40時，就需加舖的門檻值，如何訂出？。 2.路面審查頻率，對於目前工程人員編製是否足夠？。 3.測訂PCI值，其損壞原因有限，詢查時僅可就嚴重性判定，是否可就其原因於系統中詳加說明。 | - 本門檻值可依國內需要而調整，但建議於執行一段期限後再作調整。 - 若有巡路員編制者可以其執行之，不是者則需委外或由其他方法進行。 - 若調查人員訓練有素，則可加註其可能損壞原因，但一般而言均不易作到。 |
| 李教授得璋 | 1.有關市區道路維護與技術規範手冊的研究，在這次期末報告中成果主要在附件二、三、四，除縣及省轄市名稱需修正外，另外在只要是縣市政府的配合作業事項中內容有些地方不太適當，請斟酌調整文字述敍。 2.附件三、四手冊部份建議寫法上能夠更清楚，該使用人員更能了解。例如附件四中，柔性舖面損壞調查手冊的填表作業，能詳細說明填寫方法。 3.有關手冊中損壞調查表數值方面，請說明如何針對國內環境定PCI值，折減值計算訂定公式化為何？ 4.有關管理資訊系統建置，請於報告中提出說明成果，以便讓各縣市政府使用。 5.各機關人力不足，如何推動提高維護成效是否可另增加一結論建議章節，針對目前各縣市政府片面提出的問題就研究單位立場的推動，提供各相關單位所需配合的建議。 | - 敬悉建議，已作修改。 - 已增加範例說明，應可令使用者較易明瞭。 - PIC折減公式已經由數位化而得之，列於附錄中。 - 依建議辦理。 - 依建議辦理。 |

市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第五頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 林教授志棟 | 1.建議有關手冊的制定能於第二期時召開基層座談會，讓基層單位能更了解，切實使用。 2.有關ASTM的表格方式建議改採PSDI較適用於台灣的都市型態。 3.有關系統維護模組方面建議詳細說明。 4.建議利用教育訓練作為系統是否可行的驗證，及第一階段的成果驗收。 5.有關材料、工料管理經費如何分配，請研究單位考量。 | - 敬悉，並建議於後續研究中辦理。 - PSDI為由本計畫主持人多年前所發展;基於使用基礎之廣泛性，本研究還是建議採PCI制度。 - 依建議辦理。 - 敬悉。 - 參考辦理。 |
| 曾教授惠斌 | 1.目前系統建置在GIS、GPS，建議因GPS精度不高，且費用成本較高，目前的系統使用上可不需GPS。 2.有關報告中文字修正，第108頁與109頁，破壞情形建議改為輕、中、重，嚴重程度面積建議改為嚴重範圍。 | 1. 依建議辦理。 2. 依建議辦理。 |
| 王教授隆昌 | 1.市區道路管理維護範圍不宜侷限於鋪面養護管理，如管線、人孔、路標、號誌、護欄、分隔島、植栽設施等。 2.第六章市區道路管理資訓系統建置，亦只探討鋪面管理系統，至少應結合道路挖掘管理系統，若執行上有困難，可考慮更改計畫名稱「道路鋪面管理維護……」。 3.所引用基本圖資之座標系統應與都發局一致，是否為TWD97請檢核。 | - 敬悉。因本計畫原擬重點僅在鋪面，建議後續另擬計畫辦理。 - 敬悉。在系統中以建置道路挖掘管理系統的功能。 - 目前使用的為TWD67與台北市都發局的規格一致。 |

市區道路管理維護與技術規範手冊研究

期末報告審查意見辦理情形說明

第六頁共六頁

| 發言單位 | 審查意見 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 主辦單位（道路組） | 1.此次研究目的先以PCI簡單的目測人工破壞作為第一階段任務，希望透過台中市與嘉義市為示範性的作業，並於期末簡報後陸續辦理教育訓練，即將台中、嘉義（市）的路網圖資建立後，透過教育訓練的方式推廣，其需要之人力與經費由本署自行編列預算先行試用，若各縣市政府在推廣過程中有需要將儘量協助系統之建立，第二階段繼續辦理儀調的部份，若完成後此系統即就路面、鋪面的部份完整建置，請各與會縣市政府單位代表人員，於會後能呈核首長核派教育訓練人員。 2.請研究單位於會後儘速進行教育訓練事宜，希望能擴大至北、中、南全省相關單位皆能參與，由營建署主辦，後由台中市與嘉義市實際使用後再安排觀模參觀並提出建議，因適值農曆年年前辦理訓練時程較為緊迫，本署將與研究單位研議年後即辦理訓練。 | - 敬悉。 - 敬悉，請依建議辦理。 |