內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第33次會議紀錄

中華民國96年7月24日內授營鎮字第0960803808號

壹、96年6月25日（星期一）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：李委員兼召集人武雄

記錄：廖佳展

伍、討論事項

第一案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭鄉後壁田段296、297地號集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（一）王委員小璘：

- 報告書C-3全區配置圖中未見標示樹種名稱，請設計單位補充。

- 本案前院是否設置圍牆或綠籬？若有設置，請設計單位補充說明圍牆或綠籬的設計型式。另外，配電設施之圍籬立面、側面設計圖，亦請一併補充於報告書內。

- 報告書C-4中甲區舖面型式與照片標示不同，請設計單位查明並修正統一；另舖面照片中，所設置之住宅入口植草磚並不適宜作為人行之舖面，請設計單位修正。

- 請設計單位補充高壓混凝土磚及透水磚舖面之施工圖。

- 請補充繪製各類植栽之施工圖（含平面與立面圖），以及植栽與照明設施之關係位置圖。

- 請加強各區的入口意象，以及本社區各轉角的綠美化設計內容。

- 停車位置應考量人行及車行動線的安全性，並請於停車空間加強綠美化。

- 本案植栽未設置灌木，且植栽種類多樣性不足，缺乏生態性考量，建議可增加部分蜜源植物，請設計單位考量修正。

- 本案未考量綠建築之概念，請設計單位考量，並設置立面綠化之必要設施。

- 報告書C-8透視圖表現法與設計內容不符，且模型上的樹種與圖面亦不符，請設計單位修正。

（二）陳委員麗紅：

- 本案基地內車行及人行動線混雜，其中停車問題應為首先要解決的重點，建議設計單位修正停車空間配置方式，將基地內住宅之共同後院設置為車道及停車空間使用，住宅之共同前院則留供住戶通行之步道使用，除可避免日後住戶於後院自行搭建圍牆外，並可達到車行與人行動線分離，以及改善社區景觀的目標。

- 本案設計未將綠建築之概念納入，建議設計單位考量。

- 本案為達社區開放性，未設置圍牆，僅設置綠籬，惟各棟建築物均有設置陽台，未來住戶入居後可能自行加裝鐵窗，影響社區景觀，建議應將居住安全納入設計考量。並請設計單位多考慮日後社區居民的使用需求，建議將遮雨棚、鐵窗的裝設等納入設計考量，先行規劃設計，以利未來管理委員會管制，塑造美好的社區景觀。

- 建議考量將停車位設置於建築物內（如地下室或室內車庫等），開放空間則多加以綠化，以創造更好的社區開放空間景觀與品質。

（三）王委員立人：

1.本案之停車空間配置與建築物使用方式非常不合理，建議重新規劃修正，並將植栽、停車空間標示於配置圖中，以利審查。

2.建議設計單位將人行道之植栽標示於配置圖上，以說明人行道植栽與建築規劃配置之關係；另外臨接經武路之線性植栽，建議依業務單位之建議，配合地方法院退縮帶之樹種種植。

3.有關住戶管理維護公約內容應該是針對住戶公共開放空間之管理維護，請設計單位修正。

4.防災動線計畫應考慮雲梯車的救災作業空間，以及火災發生後逃生人員之避難空地，請設計單位補充說明或修正。

5.本案配置圖與一層平面圖（報告書C-3、D2-1），其中建築設計圖中面臨30公尺計畫道路兩端為迴車道，而配置圖卻標示為6公尺巷道，兩者圖面不符；另外基地內人行動線與車行動線混用，對所設置之綠地將造成破壞，請設計單位重新調整修正。

（四）方委員文銓：

- 本案如擬依「變更高雄新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點專案通盤檢討」草案調整之建蔽率（40％）規劃設計，建議應於草案發布實施後再申請，並應依上開要點草案新訂之相關鄰幢間隔規定規劃設計。

- 依目前之高雄新市鎮都市設計準則規定，本案建築基地應留設騎樓，惟設計單位因設置連棟純供住宅使用之建築，而未設置騎樓，請委員討論本案規劃與準則原來的用意是否有違背；如設計單位之規劃建議內容與準則不符時，建議設計單位應加強說明，提出設計內容比原準則規定能提供更好的都市空間及視覺景觀之理由，以供委員參考並進行討論。

- 本案由2筆基地合併設計，中間劃設6公尺私設巷道，類似分為4塊住宅單元來進行規劃，使整體基地開放空間不足，建議本案應視為一宗基地進行整體規劃，以維護較完整的都市景觀。

- 本案停車空間設計相當不理想，動線及上下車均未考慮使用者需求，而且整個基地幾乎佈滿了停車場，建議應集中留設停車空間、或設置停車塔，或者停車地下化，來改善本基地停車問題。

- 目前建築配置有8戶連棟建築物，建築物面寬約有50公尺，建議將連棟戶數減少，以減緩建築物龐大量體之衝擊。

- 本案除了臨道路退縮地內設置綠帶綠化外，其餘基地內部無綠化設計處理，整體設計上似乎綠化稍嫌不足，請設計單位修正，並增加綠化空間。

（五）林委員麗珠：

本案雖為住宅區，惟依當地的使用類型，面臨道路1樓部分多作為商業性使用，建議應從規劃設計的角度來抑制日後居民的使用行為，不能僅靠公寓大廈管理條例來規範約束住戶，請設計單位考量。

（六）高雄縣政府：

1.從本案規劃配置圖與停車位配置圖來看，兩者圖面確實不符，又本案應為5宗建築基地（即5張建築執照），目前所看到的圖說應為申請建築執照之圖說，與都市設計應呈現之圖說不同，造成植栽與停車位間的衝突，此點為本案最大之問題點，建議請設計單位修正相關規劃圖說及說明。

2.有關本案各別基地與停車空間配置規劃未盡合理，例如A棟的停車位設置於B棟的空地，而其車道卻設置在A棟的建築基地內；另外，車道寬度太窄，恐無法提供車輛順利進出及迴轉，請設計單位於規劃設計時一倂納入考量。

二、決議：

本案因平面配置、停車空間等規劃內容不盡合理，植栽綠化亦有不足，請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖並補充相關說明後，再提都市設計審查小組審議。

第二案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭鄉後壁田段109地號等18筆集合住宅新建工程」都市設計審議案

- 發言要點：

（一）王委員小璘：

  - 本案基地規劃仍以停車空間為主，同意上１案陳委員麗紅所提意見，建議設計單位考量於建築物內1樓設置車庫，戶外開放空間可多作庭園景觀及綠美化之設計，並將基地外圍的機車停車移至基地內部，以提供較完整的外部開放空間景觀。

  - 本案全區舖面計畫不清楚，且報告書所標示之舖面符號不正確，未考量基地內舖面的連續性，請設計單位修正，並補充種類及施工圖。

  - 植栽配置不應只考慮滿足綠覆率之基本要求，尚須考量綠化及植栽的功能。本案臨道路之植栽配置，除行道樹的配置方式遮陽功能不足外，所選擇的植栽種類多樣性亦不足，未考量生態機能，建議設計單位重新修正。又鄰接住宅空地的植栽，建議採用「屋基植栽」之種植方式，既可達到戶外空間之視覺美觀，以及方便日後管理維護。

  - 本案未見照明計畫，請設計單位補充。

  - 報告書P.19，喬木植栽之施工設計圖有誤，請設計單位修正；又本案缺乏灌木配置之設計施工圖，請設計單位補充。

  - 報告書P.2請註明「透水性舖面」的正確名稱。報告書P.15未清楚說明透水性舖面內容，亦未繪製設計施工圖，請設計單位補充。

  - 建議所有平面配置圖應加上指北方向的標示，請設計單位補充。

  - 平面配置圖中亦請標示鄰近道路及其寬度，及動線等其他關係。

  - 本案未考量綠建築之設計，建議請設計單位考量。

  - 報告書P.17透視圖與植栽配置不符，請設計單位查明修正。

  - 報告書P.25無立面綠美化設施，請設計單位考量。

  - 從新加坡國民住宅設計案例來看，甚至規範了陽台、植栽、花台等規定，本案雖無法硬性規範是否應設置室內停車空間，惟設計單位除應滿足停車需求之條件外，更應考量當地氣候設計遮雨棚，以因應未來遮陽避雨之使用需求，更可避免日後居民任意搭建遮雨棚，產生不良的視覺景觀。

（二）林委員麗珠：

1.本地氣候相當炎熱，於戶外空間規劃設置停車位，日後住戶容易搭建鐵皮車庫，致使開放空間景觀遭到破壞，因此，建議設計單位考量設置車庫於建築物內，以維護優質環境的景觀品質。

2.本案依高雄新市鎮都市設計整體構想，基地區位係定位於集合住宅型式，惟設計單位因考量市場需求，而規劃透天住宅型式，又考量停車空間設置於地下室會增加開發成本，而將停車位設於地面，以致於配置規劃未盡理想，建議設計單位不應為了成本考量而降低環境品質，應整體規劃所需停車空間，避免日後違規停車或搭建車棚，影響社區景觀。

（三）王委員立人：

1.請設計單位於現況圖中補充道路人行道之圖面，以說明現有人行道植栽與人行道之位置關係。

2.本案停車位之設置因礙於「住宅區每戶至少設置1輛，且每滿150㎡設置1輛」之現有法令規定，因此，本案於轉角處需另外設置較多的停車位才能符合規定，反而妨礙了都市景觀，建議本部分請業務單位納入未來修正相關規定時檢討。

（四）方委員文銓：

1.本案於臨道路側無設置圍牆，且雖屬於第5種住宅區卻蓋透天厝，而淡海新市鎮亦有透天厝之設計，因綠化面積率之規定，停車方式多為地下化，惟高雄新市鎮並無此項規定，為杜絕高雄新市鎮之住戶日後於前後院搭建圍牆或鐵皮屋頂供停車使用，建議設計單位考量委員所提意見妥善規劃設置停車位，以解決高雄新市鎮停車問題，且對於房屋造型、構造與鄰里都市景觀有正面的功效。

2.本案因考量基地規模較小，同意放寬後院深度由規定的3公尺改為留設2公尺，惟停車位之問題，請設計單位依委員所提意見配合調整。

（五）高雄縣政府：

1. 高雄縣政府對於高雄新市鎮的違章建築正積極強制處理，期望高雄新市鎮能作為示範的社區，建議設計單位對本案應配合作完整的規劃考量。

2.針對停車數量設置方面，建議業務單位於相關規定檢討修正時，加強檢討停車數量之規定是否過於嚴苛，並建議應分集合住宅及連棟住宅型式，採用不同的、合理的停車位數量規範，以避免大住宅基地興建少戶住宅時，卻必須劃設大量且非需求之停車位，影響整體戶外開放空間之景觀。

3.針對建築物對於前、後、側院之相關規定，因準則是依住宅型式（集合住宅與其他類型）的不同規定後院深度及側院寬度，惟建築技術規則中，本案為一宗建築基地之申請，對於集合住宅的定義︰「具有共同基地及共同空間或設備。並有三個住宅單位以上之建築物」，依法兩者對集合住宅之認定有所不同，因此，建議本規範應加強前、後、側院之圖示規定，以利審查，並利設計單位規劃，請業務單位納入都市設計準則修正時參考。

（二）新市鎮建設組：

1.本案開放空間留設請設計單位依規定留設，而停車空間設置亦應依委員所提意見配合調整，日後業務單位將於通盤檢討時，再依不同住宅型式規範其標準的停車數量，以為妥適。

2.關於最小後院深度之設置，建議請設計單位應依規定留設之最小後院深度為3公尺，或者提請委員會討論是否可放寬至2公尺，方能依委員意見辦理。

- 決議：

- 本案停車空間仍應依相關規定配置，並請加強開放空間之綠化內容。

- 請設計單位就委員所提意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖並補充相關說明後，由本部營建署業務單位確認修正無誤後准予同意備案，免再提都市設計審查小組審議。