內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第149次會議紀錄

中華民國103年2月13日內授營鎮字第1030801259號

壹、103年1月23日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署5樓大禮堂

參、主席：許委員兼副召集人文龍代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第148次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段179地號獨戶住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案基地臨道路以及公司田溪栽種樟樹，惟樟樹之樹冠易受風傾斜，請考量種植其他耐風性、適合當地氣候、對人行空間友善、樹形優美之喬木。

  - 本案一樓臨道路之台電配電空間以及污水處理設備置於基地之側院範圍，有礙通行，請考量調整設置於地下室。（P.3-5）。

- 本案設置之停車位與其停車動線合理性不足，經委員討論後，建議再予調整，以利停車。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請補充套繪本案基地與周邊已通過都審案件之平面配置圖以及鄰地現況說明於本案相關圖說中，以利審查。

  - 報告書第3-2頁之建築面積欄位內容誤植，請修正。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段80地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案建築物有部分設置於側院退縮範圍內，請依規定修正。

  - 本案緊鄰公園部分，請補充說明後院與公園之關係，並建議社區對外之燈光照明改以等距離設置為佳，以維社區居住安全。

  - 請補充說明本案現有行道樹遷移之樹種、尺寸並標註遷移後補植之位置。

  - 本案有關植栽部分：第4-2頁喬木類，請考量淡海當地氣候條件，選用較具抗風性之樹種；第4-3頁灌木類，本社區入口處規劃種植杜鵑，惟其對土壤之酸鹼值較為敏感，請考量改用其他灌木樹種。

  - 本案社區主要入口處以硬舖面規劃為主，為加強社區入口意象，建議多增加綠化。

  - 本案兒童遊戲區於社區側院角落，基於安全性考量，並提升中庭綠地活動使用之可能性，建議調整至中庭設置，並考量增設兒童遊戲器具以兼具多功能使用。

  - 本案於戶外規劃休憩木平台，惟淡海地區氣候潮濕，易生青苔，基於長期維護管理之考量，建議儘量減少或取消使用。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案於地下一層規劃有行動不便專用車位，惟車位設置於汽車動線交織處且至電梯之距離較遠，考量行動不便者使用之安全及便利性，建議調整於適當位置。

  - 本案車道出入口位於公共停車彎處，請先洽新北市政府交通局確認不影響車道進出動線。

- 基地排水及雨水儲留設施部分：第4-14頁規劃將雨水儲留設施設置於地下三層，惟使用時須使用電力始得澆灌，請考量其使用之效能；另於地面層收集雨水恐有汙染之虞，建議將集水設施設置於屋頂為佳。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段245地號凱越建設集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

本案最高之建築物高度如維持在81公尺以下，請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議；如仍擬突破本小組第122次會議有關建築物高度放寬之通案原則，因尚需修訂現行規定，請補充高度放寬理由及相關圖說後，再提本審查小組審議：

- 本案本次提送之最高建築物高度不符本小組第122次會議有關建築物高度放寬之通案原則。另請釐清本地區之特殊狀況（如：附近軍事基地機密之需求、飛航高度影響、氣象局量測需求…等禁限建涵蓋限制），如有前開狀況，恐無法再放寬本區建築物高度。

- 規劃之喬木樹種請再調整：本案臨50公尺濱海路之8公尺退縮帶狀式開放空間範圍內未開挖地下室，較適合種植大型喬木，反之基地內其他有開挖地下室區域，並不適合大型喬木之種植，對照報告書內容（如：4-2與7-7）基地內開挖範圍之喬木部份樹種不恰當，且無詳細剖面圖說以表示其植栽覆土有利於喬木生長，請調整；本地區不適合水黃皮、鳳凰木以及木麻黃等樹種，但台灣海棗適合，可考量加入。另喬木植栽圖例與平面圖說內容不易對照，請調整。

- 由於基地臨50公尺濱海路，基於阻絕未來交通車流之噪音、飛塵等污染源，建議臨道路退縮範圍內之植栽改以立體複層式植栽設計為主，以增加社區居住品質。

- 本案臨道路以及基地邊緣申請公共開放空間獎勵，惟從其喬木與配置之設計內容而言，較不具可及性，另供社區住戶使用之空間與周邊之公共綠帶和公園的串聯和整合性亦不足，請加強調整，以利公益性。（P.4-8）

- 本案基地GL線與周圍現況高程差距達2公尺（P.8-4），與設計單位所描述與周邊環境高程之平緩狀況不符，且其有礙與周圍環境之友善性，請修正，並請補充相關之景觀設計剖面圖說。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請加強補充本案二向視角之建築量體透視模擬圖說：（1）由50公尺濱海路往本基地，及（2）由公司田溪往本基地。以利審查本案對周圍景觀之衝擊分析。

  - 請補充本案中庭之排水系統設計內容，以利查核。

  - 報告書第7-9頁之植栽覆土說明與本案多數之實際景觀設計內容不符，請調整。

  - 由於本案設置較多之水池景觀與游泳池等設計，是否造成日後住戶管理維護費用之負擔，以及是否符合未來實際使用之效益，請加強說明。

  - 請加強說明報告書7-13頁之鋪面設計內容，以利審查。

  - 本案臨公司田溪綠帶應退縮建築範圍內，查有部份開挖與建築工程，請修正。（P.4-2、8-4）

  - 請補充切結書說明應於建照竣工日期前完成，以維時程獎勵容積時效性。

  - 請補充本案申請之公共開放空間，以及因放寬建築高度而需留設之開放空間，日後管理維護基金與管理機制之內容，避免由住戶負擔其相關費用。

  - 請加強說明本案停車數量之必要性，或請減少設置數量，以利縮減基地開挖範圍。

  - 請考量設置兒童遊戲空間，以利兒童活動或親子互動等休閒需求。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

捌、散會

103.1.23 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第149次)-新北市交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段179地號獨戶住宅大樓新建工程（147次會議未討論案件報告書已回收將於會場發放） | 本案本局無意見。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段80地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程 | 基地停車場出入口現址似面臨公車彎或停車彎，建議先予釐清，以避免其與基地停車場出入車輛動線交織。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段245地號凱越建設集合住宅大樓新建工程（第1次變更設計） | - 本案目前每戶規劃汽車停車位超過3席，請說明滿足法定停車位前提下，另自設229席汽車停車位之合理性與必要性。 - 請進一步說明基地內部人行動線，以及其是否有與車行動線交織之疑慮，倘有動線交織疑慮，請說明因應對策。 - 考量本案基地進出車輛較為頻繁，建議於停車場出入口處設置感應線圈、當心行人標誌(或地面標線)、警示燈號、蜂鳴器及反射鏡等，使車輛進入基地前即知悉須先行減速，並使行人提早警覺。 |