內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第107次會議紀錄

中華民國100年12月20日內授營鎮字第1000811237號

壹、100年12月9日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第106次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段183地號富思特開發集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議；惟如經本部營建署檢視修正報告書之相關法令檢討後仍有疑義，應再提本審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 臨道路退縮帶之植栽請依審議規範規定移至靠建築物側，以增加人行道空間，另植栽槽請改為點狀式植栽，以利行人通行。

  - 後院退縮空間請考量住戶使用頻率，倘使用頻率不高，建議增植灌木，並減少部分照明燈具。

  - 臨道路退縮帶之鋪面、植栽應與公共人行道結合。

  - 本案之開放空間多規劃為線型或長條型，較不具開放性，建議於轉角處增加大面積片狀之開放空間，如東北側轉角處應會有停等活動需求，建議加強該部分活動需求之設計。

  - 東南側開放空間植栽受建築物陰影影響恐不易生長，建議修正並請補充該部分植栽維護管理計畫。

  - 法定空地之透水率建議應達50％以上。

  - 頂蓋式通廊應係建築物間供行人通行部份，宜設置於共同主要出入口相連處，本案設置於同幢建築物內，為類似雨遮之構造，請補充說明設置之必要性，倘無實際需求，建議取消。

  - 囊底路側建議可留設通道以利居民通行至鄰近之公園。

  - 報告書4-6頁，半戶外水池設計建議無需設置欄杆。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口請依審議規範規定調整至次要道路（囊底路）。

  - 汽機車共用車道之使用不便且動線不順暢，建議適當區隔。

  - 報告書3-3頁管委會旁之通道狹小，不利通行，建議加寬。

  - 地下一層供行動不用者使用之停車位建議移至靠近升降梯處。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建築立面造型應考量與周遭山海景觀結合。

  - 考量淡海新市鎮氣候多雨潮濕，本案大面積開窗及立面金屬構件之設計建議再斟酌。

  - 地面層平面之東北側轉角處設計為廁所，惟該側應為基地視覺景觀極佳之處，建議調整為較適宜之空間。

  - 排煙室面積應依建築技術規則第162條第2款規定檢討。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段65、66、67、68地號家樂福一般零售業大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，送本部營建署再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案東北側街角廣場與基地內活動廣場之開放性與串聯性不足，且活動廣場未來可能淪為機車停車場，另特賣活動期間，機車有違規停放於臨道路退縮空間之疑慮，請考量功能性與景觀品質加強其規劃內容、喬木植栽與街道家具。

- 請考量植栽生長品質，加強喬木覆土深度達150公分以上。

- 請加強說明本案西側與鄰地之關係。

- 請加強本案生態、永續性之考量。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案裝卸停車位及垃圾處理空間及出入口設於基地北側面臨40公尺濱海路，為避免影響主要道路之交通、景觀品質，請考量設置於地下層或其他臨次要道路側。

- 因20公尺中山北路二段為本地區流量較大之主要道路，鄰近並設有學校及淡水區行政中心，為避免交通衝擊，請考量調整本案東側臨20公尺之地下汽機車出入口及臨時停車空間出入口位置。

- 請考量汽機車出入口分開設置之方式，以減緩路面交通停等車輛之流量，並加強說明。

- 請適度考量停車彎、接駁車停等區及計程車招呼站等規劃內容。

- 請提供本案交通影響評估之內容。

- 請加強本案無障礙動線和設施之規劃內容。

- 因本案機車停車位數為299部，建議機車道加寬至2.5公尺以上。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案雖為國際性企業，仍建請考量可否融入地方性特色，並加強說明。

- 請說明本案未依審議規範附圖四建議之頂蓋式通廊示意圖設置之原因，並補充圖說以說明本案各出入口動線與頂蓋式通廊之關係。

- 報告書圖內容部分意見如下，請釐清並修正：

- 請修正本案使用組別為第22組：批發業。

- 本案報告書景觀平面配置圖之地下開挖範圍標示不清楚，請加強。

- 本案防災逃生動線及相關內容不清楚，請加強說明。

- 請於報告書圖面標示各個人車出入口缺口之寬度和距離。