內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第120次會議紀錄

中華民國101年8月3日內授營鎮字第1010807261號

壹、101年7月19日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

伍、確認第119次會議紀錄

洽悉。

陸、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範」中有關「中心商業區帶狀開放空間系統」修訂文字確認乙案

決議：

本案經委員充分討論，相關修訂文字內容如下，請作業單位循法制作業程序修正：

第四點（九）基地內指定留設帶狀式開放空間規定如下：

1.(未修正，略)

2.基地內指定留設之五十公尺帶狀式開放空間處，得視實際需要調整位置，但其總面積不得減少須自臨接基地境界線起退縮二十五公尺建築。

3.(未修正，略)

4.(未修正，略)

5.(未修正，略)

6.考量本地區易受東北季風及多雨氣候影響，騎樓及頂蓋型開放空間有其需求性，第2點及第3點規定留設之五十公尺及四十公尺帶狀式開放空間至多得等分為二條二十五公尺及二條二十公尺，惟應以一完整街廓為單位，並至少維持各臨道路側之銜接點原位置、寬度及自路側起算不少於二十五公尺、二十公尺寬度之入口廣場。另為兼顧中心商業區帶狀開放空間公益性及銜接完整之原則，調整後之留設總寬度不少於原規定之五十公尺及四十公尺且應以有頂蓋之開放空間予以完整銜接。

7.依前點規定調整帶狀式開放空間者，基地得採分期開發方式；惟全街廓之帶狀式開放空間鋪面應於基地第1期開發時整體規劃並先行施作完竣。

8.依前述規定設置頂蓋型開放空間及留設或調整帶狀式開放空間者，開發業者應擬具詳細維護管理計畫，並輔導區分所有權人成立公寓大廈管理委員會，且提撥相當15年之維護管理費用供該管理委員會進行維護管理；頂蓋型開放空間於管理委員會成立後，無償移交給該管理委員會。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段226地號湯泉國際集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 林秋綿委員書面意見：

  - 本案申請停車獎勵，據新北市政府交通局書面意見，“經統計於淡海新市鎮之停獎車位已申請超過3000席（公司田段已超過2500席）”，故停獎車位已遠超過需求，本案不宜再給予高量體之停車獎勵，建議停獎部分應審慎考量不宜通過。

  - 公共開放空間獎勵應著重“公共性”，本案設計之開放空間夾在社區各棟建築之間，公共開放性不足，易令人有社區中庭之嫌，建議宜就“真正具公共性之空間”計算獎勵面積。

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分：本案申請停獎車位數量經委員討論後，同意依新北市政府交通局所提書面意見建議調降申請數量，請設計單位據實依其基地之區位、範圍及現有停車需求量，再行評估提出合理之申請數量，且應經新北市政府交通局同意後始得設置；另請依本審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，將增設之停車空間（含獎勵汽車位及機車位）設置於地下一層，且不得有地下夾層之設置。

- 本案說明提供社區接駁車供使用停獎車位之遊客搭乘，建議考量其承擔遊客需求之義務及合理性。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請開放空間獎勵部分，其中廣場式開放空間規劃設置於濱海路與淡江大橋引道銜接處，其連續性、開放性及公益性均有不足，另水域空間涉及後續管理維護與使用安全之疑慮，建議開放空間應集中留設並扣除水域及建築物間夾雜之零碎空間後，重新調整申請區域範圍。

  - 本案開放空間規劃設置大面積之水域空間，請考量其設置之合理性與水源及其維持方式，另請說明其管理維護經費之來源。

  - 本基地面臨公司田溪，請補充說明本案地面線與海平面之高程差，並請說明災難發生時之救災對策。

  - 本案申請開放空間獎勵，請於檢討圖標明獎勵係數與有效面積之計算，並請標示出獎勵範圍，以利審查。

  - 本案於開放空間設置遊戲設施，建議考量以主題性休閒設施為設計內容。

  - 建議本案於符合土管要點規定之前提下，於北側一樓空間設置商店，以增加基地內的開放性。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案因停獎與開放空間獎勵所降低之獎勵值，請考量將南側建築物之高度調降，以降低建築物鄰河岸空間對都市景觀之壓迫感。

  - 本案屋頂突出物規劃似乎已超過屋頂面積之1/8，請依規定檢討並修正。

  - 本案建築物高度與建築量體龐大，於東北季風時，請審慎考量其建物對微氣候、風洞等所形成之影響。

  - 本案建築物高度放寬係採各棟建築物平均高度，惟現規劃建築物高度差距甚大（自13公尺至89公尺），不僅反應建築物高度設計之問題，且天際線較無變化，未符合天際線放寬之原意，請重新考量其合理性；另請考量建築物高度是否不利植栽生長條件。

  - 建議本案前排建築物（AB、CD、E棟）於建築物高度放寬條件下，考量調整建築造型，增加建築物量體之透空性。

  - 本案建築物立面色彩部份較暗沉，建議將色彩調淡。

  - 報告書第5-17頁，說明建築物中層規劃以灌木植栽作為立面綠化，請說明其植栽種類與尺寸、覆土深度並補充相關圖面。

  - 請補充檢討前排（AB、CD、E、F棟）高層建築物之2座方向逃生避難。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充說明本案自用車位進出口位置及動線。

  - 本案區位距離輕軌藍海線規劃路線甚近，因本基地面積範圍甚大，建議考量本案全區之自行車動線、停放空間及相關設施之規劃。

  - 本案開放空間設置大面積水域空間，請加強說明其安全防護規劃及防救災動線（如建築物G、H棟之救災動線）。

  - 本案停獎供行人專用出入動線設於各棟建築物之樓梯間，建議考量其管理維護與公共開放性。

  - 本案請設計單位考量位於水岸旁低樓層與曩底路末端之住戶，其防災車輛進出問題。

  - 本案機車停車數量達2800多輛，惟出入口僅設置1處，請考量車道之使用頻率，建議增設1處出入口並改為一進一出之動線設計，以維行車安全。

  - 本案停獎專用出入空間僅於一樓平面圖標示，請補充說明於地下平面圖。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案請檢附相關平面詳圖以說明其建築物內部空間。

  - 本案設置夾層，依技術規則規定，同一樓層之夾層如面積超過1/3或達100平方公尺以上，應視為另一樓層，請依規定修正。

捌、臨時動議

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段127、130、131地號盈泰開發建設、宏山林建設集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

1.本案基地南側配置之建築物高度建議再予降低，以減少對鄰地的壓迫感。

2.本案之建築物配置宜考量鄰棟間隔距離及日照權。

玖、散會