內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第32次會議紀錄

中華民國95年12月6日內授營鎮字第0950807438號

壹、95年11月17日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：李委員兼召集人武雄

記錄：洪嘉雯

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮綜合示範社區（第1期發展區第1開發區）都市設計準則沿道路退縮建築與街廓整地課題討論案」

發言要點：

一、方委員兼執行秘書文銓：

本案之整地工程如由本署辦理將有圖利地主之嫌，且已分配予地主之私有地，若需全街廓整地，取得所有地主之同意有其困難度，故不考慮由本署辦理整地。

二、陳委員邁：

本案街廓面臨50M計畫道路部份是否有考量人行步道之一致性，以及退縮地應如何規範使其有整體感？應請規劃單位予以考量。

三、許委員坤南：

本案如留設人行步道，應規範其連續性，對於舖面及顏色應有一致性，使其人行步道可串聯連續。

四、林委員靜娟：

（一）若此街廓維持原有地形，建議應考慮基地內行走的可能性，將基地內後院串聯並留設步道，使此街廓的使用者得以透過後院退縮串聯的方式，獲得一連續且開闊的開放空間。

（二）另應考慮此街廓後院串聯留設步道對外的流通性，應於步道端點設置對外連接步道，提供外來使用者步行。

五、陳委員智仁：

（一）本案街廓臨接之濱海50M計畫道路已設有人行道，建議街廓現有斜坡應就現況地形予以綠美化，避免個別建築案之擋土設施起伏錯落。

（二）建議先以此街廓實際案例作為討論參考，較為切合實際。

六、廖委員晏瑋：

（一）本案街廓建築基地之前院因坡度過陡，個人認為留設人行步道系統，有其困難性。

（二）就實際操作層面而言，此街廓之建築基地於設計時，宜將建築物地下室開挖至臨路之基面，並於地下室設置一門廳，可供使用者直接通達至建築物內部。

七、林委員楨家：

本人附議林靜娟委員在後院步道端點設置對外連接步道的可能性；個人認為可於都市設計審查時要求各開發基地於側院留設一對外連接之步道系統，以確保人行動線之暢通。

決議：

一、有關淡海新市鎮綜合示範社區（第1期發展區第1開發區）內與相臨計畫道路有明顯高程差之街廓建築基地，其退縮帶如由政府辦理整地，因屬私有土地，於法不符，如由開發者自行整地將因費用龐大致難有意願，故本案經充分討論決議以維持原地形為原則。

二、基地退縮建築範圍內因地勢陡峭，個別建築申請案設置人行步道有其困難，考量計畫道路本身即設有人行道，故有關基地退縮建築範圍內，不設置人行步道；另為確保基地間人行動線之通暢，應於後院或側院部分留設暢通之人行空間與鄰地及計畫道路相連結。

三、請廣林國際規劃設計有限公司依前開決議研提綠美化準則及街廓人行系統之設計準則，納入淡海新市鎮特定區計畫通盤檢討案辦理。

臨時提案第1案：

「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段182地號護理之家新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、方委員兼執行祕書文銓：

（一）本基地屬第3-1種住宅，依照管制要點第7-1點規定建蔽率50﹪，依照管制要點第14點規定綠化面積率應達50﹪，就實際開發建築而言，確實有其困難性。

（二）屋頂綠化部分可否計入綠化面積？

二、許委員坤南：

本案前院樓梯踏步過於急促且轉折甚大，建議設計單位就使用者之舒適性妥予考量。

三、陳委員惠婷：

（一）本案機車和汽車道開口設計偏大，建議可順修減小開口以增加部分綠化面積，並減少對人行步道之影響。

（二）前院所設置之樓梯因坡度過陡，造成此樓梯之使用情況減少，以及使用者行進路線上感受不舒服之狀況，且樓梯和建築物沒有整體設計，像是臨時工地，建議設計單位多加考量其整體一致性之關係。另因此處公共運輸不發達，建議應將建築物於鄰路基面做一門廳並附昇降設備，以供使用者可直接進入建築物並通達至建築物內部。

（三）考慮護理之家之使用者特性，建議屋頂之設計考量欄杆高度及相關安全防護措施。

（四）本案景觀配置圖與透視圖所表現之植栽配置不同，建議設計單位應多考量戶外空間的植栽配置明確界定觀賞性植物與配置喬木、灌叢、草花之高度，另配置圖中基地前院景觀性不足，建議應多加用心營造沿路面斜坡景觀。

（五）依據第1案討論結果，建築基地後院建議設置連通步道，故原設置於基地後院之圍牆應視實際情況予以調整，以確保人行動線之通暢。

（六）基地內通路應考慮輪椅及行動不便使用者行進路線之方便性，植栽的種植方式不應阻擋人行通路，請設計單位應就實際使用者之行為，真實考量空間是提供停留、步行或觀賞。

（七）前院如考慮以樓梯上下連接建築物，應考慮雨天行走的舒適性，是否有加頂蓋之必要？請設計單位多加考量。

（八）本案有許多空間名稱標示為倉庫，其未來使用是否為病房或有其特殊用途？請設計單位說明，如無必要請予以修正。

（九）對於此案配置過多的病房於臨窗戶處，使活動聚會的空間集中在中央，造成聚會活動場所缺少陽光照射，建議設計單位調整改善。

（十）本案將廁所空間設置於平面配置之角落並僅有一處動線可進出，建議設計單位將廁所設置於便於到達之處，以減少步行距離。

四、林委員靜娟：

（一）前院高差9公尺部份與建築物地下1、2層之出入關係並未於報告書圖中表示，其高程差之真正關係交代不清，請設計單位補充圖面並說明建物與高程差之相關。

（二）本案前院樓梯為混凝土構造且過於高大，雖顧及安全性，惟令人感覺過於生硬，請設計單位考量是否有其他方式作為建築物與人行道的串聯。

五、陳委員邁：

（一）本案綠化面積部分，建議可立體綠化，例如將屋頂綠化納入計算，以符合綠化面積率之規定。

（二）對本案建築物入口樓梯部分，使用者進入建築物相當於爬了3層樓之階梯，對於使用上並不妥適，建議應在建築物地下2層設置入口進入建築物大廳，以供使用者可直接進入建築物並通達至建築物內部。

（三）本案前院樓梯部分，在構造方面應採用較為輕巧之材質，以增加基地綠化之面積，請設計單位多加考量。

（四）建築物屋頂突出物加高部分，在剖面圖上看不出來加高之原因？對於建築物立面並不妥適，如無加高之必要，宜請設計單位修正。

六、林委員楨家：

本案位於大眾運輸網路不便之處，且汽、機車出路口設置於臨海濱計畫道路處，屬汽車導向式設計，對於行人而言並不方便、友善，建議本案在公共人行步道與建築物間，應設有提供步行者進出之步道與出入口，並搭配第1案之討論結果，於後院留設人行步道連結鄰近基地與計畫道路，以提升人行服務水準。

七、周委員劍平：

（一）本案基地內設置之樓梯應屬於基地內通路，其設置規定應符合建築技術規則建築設計施工編第163條，另報告書對於建築技術規則第10章公共建築物行動不便者使用設施之規定並無納入檢討，請設計單位補充。

（二）對於汽機車停車空間出入之方式，本人建議應按一般地下停車空間設置方式，直接由臨接濱海計畫道路側進出停車空間，並以向下開挖基地方式進入建築物，並將建築物大廳設於道路基面層，創造一個尊重使用者及友善的人行空間場所；藉由上開設計做法，並建議取消原設計之樓梯，以一般景觀道路取代，以增加行進間之趣味性，請設計單位考量。

（三）建議修正土管要點第2點之綠化面積率規定，配合修正與建築技術規則計算方式相同，另對於建築物立體綠化，如屋頂的綠化方式是否應納入綠化計算，也應有一致之規定，以減少綠化面積率在評定基準上之不同。

（四）個人不建議在地坪舖面上使用植草磚綠化，其對於小孩及婦女而言皆有使用上不便之處，建議參考台北縣綠化面積計算方式，將陽台、基地內通路可種植植物面積，得以1/2計算方式計入綠化面積，以鼓勵其他綠化方式。

八、廖委員晏瑋：

（一）本案缺少防災逃生之考量以及對護理之家使用者應有之照應，僅滿足法規之最低要求，另護理之家對於樓梯級深、級高之要求應與一般建物不同，但在報告書中並無明確標示，請設計單位予以考量。

（二）建議本案對於防火區劃應有具體規劃或於露台、陽台設置逃生設備，以減緩及阻止火災之蔓延。

（三）本案使用中央空調卻無配置空調機房所需空間，請設計單位納入設計考量。

決議：

一、本案應依照淡海新市鎮綜合示範社區（第1期發展區第1開發區）都市設計準則沿道路退縮建築與街廓整地課題討論案結論，修改其部分設計，並請設計單位於修正時洽該案規劃單位廣林國際規劃設計股份有限公司確認。

二、本案有關屋頂綠化部分，得計入綠化面積，其計算方式請廣林國際規劃設計股份有限公司參考台北縣政府相關規定進行研議後由幹事會決定。

三、請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議。

臨時提案第2案：

「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段39-1地號詮宏集合住宅大樓新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、林委員楨家：

面臨新市一路之地下停車場出入口，因與鄰地地下停車場出入口緊鄰，可能將造車輛衝突及行人之危險，請考量調整出入口位置之可能性，並請加強鋪面標示及警示號誌。

二、陳委員智仁：

本案地下1樓垃圾貯存空間應妥善考量垃圾清運之空間，其出入口與住戶停車空間及車行動線應有適當的緩衝及區隔，以維護安全，請設計單位妥予考量。

三、陳委員惠婷：

報告書第8-2頁全區景觀配置圖，其戶外空間之設計建議考慮使用者活動行為進行設計，並請規劃完整連貫之人行散步空間以及充足座椅供住戶使用。

四、周委員劍平：

（一）本案在法規層面有兩個問題須改善，一是建築物有一個升降梯沒有區劃設計，請參照建築技術規則建築設計施工編79條之2進行修正。二是本案在雨遮上配置許多欄杆，與規定不符。這些將來建照審查時將無法通過，請設計單位妥予修正。

（二）依實際經驗，一般都市設計審查時植栽在圖面上均有成樹之配置，惟到使用執照驗收核發時，實際種植的卻是小樹苗，故有關植栽計畫部分，建議公部門應規範使用執照驗收時植栽規格之最低標準，避免都市設計審議書圖設計豐富但於事後建築管理無法落實。

五、林委員靜娟：

（一）臨接新市一路的建築立面過於龐大，且目前陽台設計以內縮方式處理，造成整體立面的單調，如將來住戶違規裝設鐵窗，將使立面景觀雪上加霜更形雜亂。建議陽臺部分以凹凸造型方式處理以減少量體龐大之感覺，另該立面將來可能產生的冷氣空調問題，應請設計單位妥予因應。

（二）本案植栽配置使用多種落葉樹，冬季時落葉將產生光禿景象，且無法擋風，請設計單位於植栽配置時考慮植栽之季節性變化及擋風功能。

決議：請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

臨時提案第3案：

「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段21地號勝華日用品零售業集合住宅新建工程都市設計審議案」

決議：因時間不足，本案將提下次審查小組會議討論。

柒、散會（中午12時50分）