內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第31次會議紀錄

中華民國95年9月28日內授營鎮字第0950806023號

壹、95年9月18日（星期一）下午2時30分整

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：李委員兼召集人武雄

記錄：洪嘉雯

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段29地號台灣省北基農田水利會辦公住宅大樓新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、廖委員晏瑋：

（一）建築物立面色系編號的選定雖符合準則規定，但從建築模型及3 D模擬圖面上卻有相當大的色差，使人無法實際了解建物實體興建後的實際情形，請設計單位將實際採用顏色予以呈現。

（二）都市設計審議重視建築物各面向與外在環境的關係，惟本案設計圖面僅表現建築物正立面與側立面，忽略建築物背立面圖面及說明，請設計單位補正。

（三）依建築技術規則建築設計施工編第1章第1條第9項規定，建築物高度應自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度，但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂……，依規定可不計入建築物高度，本案屋頂造型豐富多樣，應詳列屋頂突出物不計入建築物高度及面積之檢討，請設計單位補充詳列說明。

（四）室內分離式冷氣的擺放位置應於平面圖標示清楚，並應考慮排氣口與進氣口的空氣流通性，請設計單位考量使用百頁或簍空之方式，並請於立面圖標示，以增加美觀與空氣流通實用性。

（五）建議公共人行道部分應鼓勵開發者同時規劃設計，並認養維護，使其成為一完整的設計，使私領域與公領域的中介空間較為完善，請相關單位考量鼓勵修訂方案。

二、汪委員荷清：

（一）本案基地東西兩側高差高達約3米左右，故在基
地整地及排水方面極為重要，請設計單位補充說明基地環境高差的處理關係；另建築物1樓高層為+4650，基地東側路面卻為+4720，其高差將影響基地內及地下室1層之排水，請設計單位就排水之設計一併補充說明。

（二）基地內之外部環境因東西兩側高層差之關係，應用坡度變化予以緩和對應，但本案外部空間無明確說明此高差之處理手法，請設計單位應就基地整地前後之高程變化以高程分布圖及剖面圖表示及說明。

（三）外部植栽部分僅提出植栽種類示意圖，請設計單位應就植栽種類、數量及綠覆率部分，明確條列計算予以補正。

（四）基地北側與鄰地間之綠籬僅說明種植黃花馬纓丹，其綠籬種植方式及與鄰地區隔關係不明，請設計單位妥予考量，並以剖面圖表示。

三、陳委員智仁：(張記恩代)

（一）東側入口宜考慮增設一行動不便者使用坡道，減短行動不便者進入建築物的路程，請設計單位妥予考量，並於平面圖上表示。

決議：請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段39-1地號詮宏集合住宅大樓新建工程都市設計審議案」

發言要點：

一、汪委員荷清：

（一）建築物立面色系編號的選定雖符合準則規定，但建築模型顏色差異甚大，請設計單位予以修正，以符合實際。

（二）因淡海新市鎮屬山坡地地區，建議於都市設計報告書中檢附基地整地前後之實測高程圖，以表達基地地形變化，請設計單位予以補充。

（三）本案基地鄰接公司田溪支流，地形高程相差1公尺；基地開放空間採用平面硬鋪面，惟並無高程與景觀層次之設計圖說，請設計單位妥予考量，並以剖面圖表示基地各方向與周邊環境之銜接關係。

（四）臨公司田溪支流之後院退縮部分僅於配置圖上標示退縮帶範圍，惟基地景觀配置圖並無說明退縮帶植栽配置及處理手法；另後院退縮帶亦屬於基地範圍，請設計單位注意圖面一致性並將後院退縮帶納入規劃設計，一併補充說明。

（五）因1樓作為日用品零售或服務業，應允許在店舖入口前留設通道，惟應請設計單位在入口通道處之設計應明確表現施作方法，並於非店舖入口處交代植栽的處理手法，請設計單位妥予規劃設計及補充說明。

（六）中庭開放空間部分應明確標示鋪面之材質及顏色、高層差等，並就休憩設施、景觀造景等妥予設計及說明。

（七）本案建築物高度為47公尺，鄰棟間隔約為16公尺，其中庭部分可能造成類似通道型強風，能否於中庭種植可阻擋強風之植栽？請設計單位妥予考量。

（八）臨公司田溪支流之後院退縮部分，在照明方面稍嫌不足，僅有少量投射植栽的燈光，無法提供夜間活動需求，應請設計單位就照明設施之配置妥予考量，並補充說明。

二、許委員坤南：

（一）本案C棟建築物並無直通樓梯通達地下3層，雖符合法規檢討要求，但對於C棟建築物之使用者恐有不便之處，應請設計單位妥予考量，並補充說明。

（二）本案停車空間部分，於地下3層東南側部分汽車停車位配置，有迴轉半徑不足，導致車輛無法進出之情形，請設計單位檢討配置並補充說明。

三、林委員楨家：

（一）本案基地係屬第5種住宅區，在第5種住宅區內容許第14組之日用品零售或服務業使用，惟需提請都市設計審查小組審查通過，鑒於以往類似案例均予核准，且區內鄰里商業區距本基地尚有一段距離，故本案建請同意1樓部分為日用品零售或服務業使用。

（二）面臨新市一路之地下停車場出入口應設置汽車出入口緩衝區及警示燈與音響，以免衝撞或妨礙行人通行，請設計單位補充相關設計圖說。

（三）建議本案應考慮周邊已開發基地之汽車及人行主要出入口動線是否有互相衝突之地方，請設計單位妥予考量，並補充說明。

四、廖委員晏瑋：

（一）本案3-15層高層住宅中的室內空間，有許多1戶中有多間類似套房之情形，可能造成日後住戶自行變更隔間使用，衍生住戶使用管理上的不便及產權爭議，請設計單位補充說明設計用意為何？如非必要請予以修正 。

（二）贊同汪委員之意見，建議本案審查文件中應附基地實測高程圖，以利了解基地地形現況、整地後之高程及與周邊環境銜接介面關係，請設計單位補充相關圖說。

決議：

一、本案經委員討論同意1樓部分容許為「淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區與都市設計管制要點」規定之第14組「日用品零售或服務業」使用。

二、請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後再提都市設計審查小組審議。