內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第35次會議紀錄

中華民國96年9月29日內授營鎮字第0960806155號

壹、96年9月14日（星期五）下午14時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：廖佳展

伍、討論事項

第一案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭鄉後壁田段296、297地號集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（一）王委員立人：

1.依建築技術規則規定，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，其停車空間設置標準應依二類用途之規定分別計算，請設計單位再確認本案各種用途停車數量之計算規定。

2.依建築技術規則規定，停車位與車道垂直時，車道寬度應留設5.5公尺淨空空間，以供倒車使用，請設計單位重新檢討停車困難之車位並作適當調整。

（二）方委員文銓：

1.本案巷道規劃為3.5公尺，其寬度將不利於會車，建議依王委員意見修正其寬度，並應符合建築技術規則相關規定；另外，建議可將巷道內之部分草地改為植草磚，增加車道寬度，以利通行。

2.建議本案依刻正修正中之都市設計規範草案規定，於法定退縮範圍內提供1公尺設置供行人通行之人行步道，其步道之設計應考量與計畫道路之人行步道共構。

（三）黃委員景茂：

- 本案係住宅區，且房屋型式多為雙拼建築，建議可毋需設置騎樓。

2.請設計單位參考郭委員建議，修正陽台及鐵窗之型式，並以透空率50％進行設計。

3.建議退縮帶留設之人行步道與計畫道路之人行步道共構，並請申請人同意配合改善該路段計畫道路人行步道之鋪面施作。

（四）王委員小璘：

1.本案如未設置騎樓，建議於退縮帶所留設之人行步道應與計畫道路之人行步道共構。

2.建議轉角空間之綠美化應加強設置灌木。

3.請補充鋪面材料之施工圖及色票說明，並說明鋪面之透水性、孔隙率及滲透係數等。

4.有關建築物外觀顏色應注重調和與對比，建議設計單位再作調整。

5.本案外部空間包含若干區塊，建議不同區塊之植栽選種應有所區分，地被及灌木亦可分區選種，以增加社區之識別性。

6.請加強說明配電場及水箱的美化內容。

7.請改善喬木植穴深度，建議其深度至少100公分，並請補充各種植栽（喬木、灌木及地被）之植栽施工圖。

8.請補充植栽與照明設施之關係位置圖。

（五）郭委員敏能：

1.人行步道之喬木植栽穴90cm*90cm略微偏小，不適合植物生長，惟植栽穴若規定太大，又容易阻礙行人通行，建議植栽穴尺寸為100cm*100cm，但應有適當之客土，以確保植栽之生長。

2.建議工作陽台之美化，可比照高雄市政府規定，建築物陽台欄桿上緣至上方樓板底緣或樑底緣得設置格柵，其中陽台欄桿上緣至上方樓板底緣或樑底緣，應有1/2透空率（透空率計算依建築技術規則建築設計施工編第1條圖1-3-(8)規定)，且須自陽台欄桿上緣至上方樓板底緣或樑底緣須留設寬度75公分以上(可開啟)之進出口。

（六）林委員麗珠：

1.空調主機集中設置於4F工作陽台，其管線長度是否有所限制，是否有其他空間容納，美化的方式為何？請設計單位考量。

2.本案環境影響分析圖中之太陽路徑方向示意錯誤，建議予以修正。

3.『開放空間管理維護執行計畫範本』第四項中，請加註開放空間不得“佔用”或“加蓋”之規定，並與廢棄物及架設廣告物一併管理。

二、決議：

- 本案為住宅區，同意無須設置騎樓。

- 本案規劃之巷道寬度應符合建築技術規則規定，建議設計單位將巷道內之部分草地改為植草磚，增加其寬度，以利通行，惟綠覆率應配合重新計算，並查核是否符合規定。

- 本案臨道路退縮空間所提供之1米人行步道，應與計畫道路之人行步道共構，並請申請人承諾同意配合退縮空間之鋪面設計，於本建案完工前一併改善計畫道路人行步道上之簡易瀝青鋪面。

- 本案請設計單位依各委員意見及業務單位初審意見（詳附件）修正都市設計報告書，並經業務單位查核無誤後同意備案，免再提本都市設計審查小組審查。

- 如設計單位之簡報有補充資料或圖說，請業務單位提醒設計單位製作補充資料（或簡報資料），並於會中分送各委員，以利審查會議之進行。

  - 散會（下午4時10分）