內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第142次會議紀錄

中華民國102年10月23日內授營鎮字第1020811261號

壹、102年10月3日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第141次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段107地號富利達開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 為因應淡海地區東北季風之氣候條件，東側選用喬木樹種應考量其成形後之高度與規劃位置，並配合人行、車行及招牌之視線景觀設計。

  - 本案東側臨道路退縮空間與自行車專用道路線銜接，其臨道路退縮設計之開口衝突點應減少，以降低人行及自行車之意外發生。

  - 本案於車道出入口處規劃種植喬木，設置之位置、高度以不遮蔽行車視線為考量、或改以低矮灌木設計。

  - 本案基地南側囊底路通往捷運之通道設計，請考量通行之便利性，勿以庭園方式設計，請調整。

  - 本案於地面規劃自行車停放處，請增加其通道空間之留設寬度、或停車方向調整，減少人行道干擾，以利通行順暢及使用便利。

  - 本案基地鄰近捷運G5站，目前東側臨道路面規劃騎樓設計，惟騎樓應考量與鄰地銜接之連貫性，本案騎樓舖面設計應預留南北兩端，以維行人通行順暢並兼顧騎樓之延續。

  - 本案基地南側設置通道供通行，惟圍牆規劃於地界線上，請說明社區管制措施方式，並請提供相關夜間之照明及安全設施，以維社區居民及行人通行安全。

  - 本案經委員討論後原則同意於6公尺退縮範圍內開挖，惟仍請盡量增加基地地面層之透水率，扣除地下開挖面積後實際透水率應至少達到28％。

  - 報告書第3-15頁圖面說明騎樓舖面施作高壓透水磚，於開挖部分地下室為連續壁結構體，請於未開挖部分補充圖面說明舖面之施工方式，以利檢核基地之保水及透水性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案地下一層規劃機車停車位，惟部分停車位配置過於擁擠，請考量行車安全調整位置。

  - 本案自行車停放空間，請盡量調整於地下一層規劃設置，以符使用原則，如仍有設置之困難，請將自行留設汽車停車位改設為自行車停放空間。

  - 本案目前規劃2座樓梯，惟僅1座樓梯到達至屋頂層，請修正。

  - 建議本案考量行動不便者使用動線之便利性，請調整動線設計。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案電梯屋突間之造型設計巨大且突兀，建築量體造型請以機能性及功用性為考量，調整屋突造型設計。

  - 本案屋脊裝飾物說明為鋼架外包石材，請補充局部大樣圖。

  - 本案於雨遮上方設有空調主機，請調整至工作陽台設置，以利後續維管。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 報告書第4-6頁說明規劃綠色兒童遊戲區，惟未於配置圖面標示設置位置，請修正。

  - 通風口突出設置於通道旁，不利於通行，請調整位置或予以適當遮蔽，並請加註說明其排風方向。

  - 本案戶外安全梯之開口設置於建築物內，不符建管規定，請修正。

  - 本案部份室內外連接處外面再做格柵應無排煙效果，請修正。

  - 標準層平面之戶外安全梯與任一開口應留設2公尺直線距離，另排煙室有迴風問題，請依規定檢討並修正。

  - 本案陽台及露台外設有裝飾板，請依規定檢討其深度及面積。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段35地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請於6公尺退縮範圍內開挖，惟部分地下室空間設計不經濟（如停車動線寬度及車道斜坡道超過法定最低寬度等），請考量減少戶數或增加開挖層數等方式，再調整地下室空間。

  - 本案部分開挖範圍規劃種植喬木，為提高覆土深度，致部分高程抬高，建議改以地下室降板方式設計或改採低矮灌木設計，以利開放空間地坪順平，另請補繪開挖範圍內種植喬木之剖面圖以利檢視覆土深度。

  - 垃圾儲存空間建議增設另一方向開口，並於出入口標示尺寸。

  - 請盡量增加基地地面層之透水率，如減少囊底路側未開挖地下室範圍之踏石鋪面，以提高透水率。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口至少2公尺寬之鋪面應與人行道相同。

  - 汽車斜坡道目前設計為1：6.2，建議斜坡道再往基地內縮至1：6。

  - 自行車停車空間請盡量移至靠近地面層之樓層設置。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案屋脊裝飾物過於厚重，請以鏤空形式設計，並建議以機能性及功用性為考量，調整屋突造型設計。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：標準層平面之戶外安全梯與任一開口應留設2公尺直線距離，另排煙室有迴風問題，請依規定檢討並修正。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段52地號和合開發日用品零售或服務業、金融保險機構、事務所及工商服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 依本案於第139次會議審議決議建議因本案設置騎樓，考量喬木生長之覆土空間，退縮綠帶盡量臨路設置。承上，本案基地應與鄰地西側之53地號和南側之小學用地在臨道路退縮空間上之銜接，請妥善考量轉換空間的規劃，以避免街道景觀和行人使用上的突兀。

  - 本次會議現場所提平面配置修正方案之地下一層平面圖顯示有1結構立柱位於機車斜坡道上，請加強說明其安全性、合理性。

  - 承上，南側開挖部份也請退出與鄰地（文小5）退縮建築之6公尺範圍內。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 考量基地後院臨接學校用地，本案機車車道請退出與鄰地退縮建築之6公尺範圍內。

  - 本次會議現場所提平面配置修正方案之地下一層平面圖顯示機車車道出入口前方規劃之若干機車停車位，恐有礙進出之便利性與安全性，建議調整。另機車停車空間零散，與汽車動線交織，請適度調整。

捌、散會

102.10.3 (星期四，上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第142次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段107地號富利達開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | 建議將出車警示設備再向路側調整，以加強警示效果。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段35地號勝旺建設集合住宅大樓新建工程 | 本案本局無意見。 |