內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第36次會議紀錄

中華民國96年10月29日內授營鎮字第0960806680號

壹、96年10月19日（星期五）上午10時10分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：方委員兼執行秘書文銓代理

記錄：廖佳展

- 伍、發言要點（略）

- 陸、草案逐條討論意見：

| 草案內容 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第四節 騎樓及架空走廊 一、社區商業區、住商混合區應緊鄰建築退縮線留設騎樓(騎樓柱免再退縮)，其留設位置如圖2-4-1所示。騎樓長度不得少於基地臨接面前道路總長度之80%為原則，不計入建築面積之陽台、雨遮、花台、屋簷及遮陽板，得不受建築退縮線之限制。騎樓之淨寬及淨高，應依據高雄縣都市計畫區騎樓設置標準之規定留設，除特殊地形限制外，騎樓高程需維持順平。 二、社區商業區、住商混合區、車站特定區及行政區街廓得設置供公眾使用之架空走廊，以達人車分離原則。供公眾通行之架空走廊如穿越道路，其淨寬不得小於3公尺，且應與計畫道路人行道相連接。 | - 請再明確定義架空走廊之定義，並增加圖示加強說明。 - 有關「社區商業區」、「住商混合區」等土地使用分區名稱，其規劃構想、設計理念容易混淆，請業務單位及通盤檢討規劃單位整體檢討，並納入通盤檢討時修正。 |
| 第七節 建築造型及色彩 一、屋頂突出物之設計，應考量水塔、機電及空調設備之適當遮蔽，並配合建築物主要量體整體設計。 二、住宅區內屬獨戶住宅、雙拼住宅、雙疊住宅、連棟住宅且其建築物高度在18公尺或5層樓以下者，應採斜屋頂設計： (一)斜屋頂形式之通則： 1.建築物凡面向道路或公共開放空間者，其斜屋頂面或山牆面應以面向該道路或公共開放空間設置。 2.建築物斜屋頂，其斜面坡度不得小於三分水且不得大於六分水。 3.斜屋頂之屋面排水應以適當之設施導引至地面排水系統。 (二)建築物頂層部以上斜屋頂設置規定： 1.屋頂層斜屋頂之設置應按各棟建築物各部份頂層之樓地板總面積至少80%設置，上項斜屋頂面積不含斜版式女兒牆及屋頂突出物之投影面積。 2.建築物屋頂突出物應設置斜屋頂，且應按各棟建築物屋頂層突出物各部份投影總面積至少60%設置。 三、建築物應考量外觀立面之設施，如空調設施、雨遮及鐵窗(僅得於三層以下設置)等，予以整體規劃設計，並不得妨礙緊急逃生路線與設施。 四、不同使用性質混合設計之建築物，為避免相互干擾，其住宅之公共出入口，宜透過轉換層或採垂直獨立分離之設計。 五、建築色彩設計，宜考量與鄰近已建成建築之協調性，並考量不同使用類型之特性，以及建築主要量體、建築細部之間互相搭配，以塑造建築物之立面特性。 六、住宅區建築物表面的材料，不得使用眩光材料。 七、建築配色時以斜屋頂色、壁色（主體色）、強調色互相配搭，壁色為建築物主體色，強調色為建築細部之顏色，其建築物單一面向之強調色表面面積不得大於該建築物同向表面材料面積（扣除同向開窗面積）之20%。 八、壁色應採用彩度較低，明度較高之乳白色、土色、淡咖啡、黃色、米白色為主，以塑造示範社區整體特色，斜屋頂色則以較深之顏色為主色，強化壁色之穩定感，強調色則可採色彩較豐富，彩度較高，明度較低之顏色，與壁色對比。 | - 節名請增加「量體」，修正為「建築量體、造型及色彩」，並配合增列第一點條文，以補充有關建築物量體之規定。 - 原第一點文字請酌作適當調整。 - 原第二點請依下列各點修正： - 斜屋頂空間是否納入容積計算？又斜屋頂建築物之高度如何計算？請先確實分析評估後，增加相關文字及圖示規定。 - 補充建築物斜屋頂坡度計算之示意圖。 - 請依屋面排水系統設置需求，重新修正文字內容，以達中水回收、美化及避免干擾之目的。 - 原第三點請補充鐵窗不得外突之規定。 - 原第四點後段請改成「應透過轉換層或採獨立分離之設計」，以強制規定，並刪除贅語。 - 請修正原第七點、第八點相關顏色用詞，務求文字明確。 |
| 第八節 建築物附設廣告及配電場所 一、建築物附設廣告 （一）建築物設置廣告應統一規劃設計，不得遮蔽建築物之有效採光面積。其設計準則應納入本都市設計規範第十二節之管理維護計畫。 （二）住宅區附設廣告限於地面三層以下，且不得設置側懸式招牌廣告，建築基地臨道路退縮範圍得設置樹立廣告，其高度不得超過2公尺，寬度不得超過60公分。 （三）住宅區以外之分區及用地，屬側懸式招牌廣告突出建築物牆面不得超過60公分，建築基地臨道路退縮範圍得設置樹立廣告，其高度不得超過3公尺，寬度不得超過90公分。 （四）廣告之基本材質及固定方式應考量其耐候性及穩定性，以確保公共安全。 二、配電場所 （一）建築基地基於用電需要，應設置配電場所，且不得配置於計畫道路路權範圍。 （二）配電場所之設置，應考量建築基地公共之安全及視覺整體美觀作遮蔽之處理。 | - 請補充建築物附設廣告之設置位置示意圖，以表達廣告物與公共空間之關係。 - 第一點（四）建議修正為「廣告之位置不得妨礙公共之通行，且基本材質及固定方式應考量其耐候性及穩定性，以確保公共安全。」 - 第二點（二）建議修正為「配電場所之設置，應考量建築基地公共安全及視覺整體景觀作適當美化或遮蔽之處理」。 |
| 第九節 防災系統 一、建築基地應配合週邊的公共疏散空間設置緊急避難空間與消防設施，並建立明確的逃生指標系統。 二、建築基地內建築群圍塑之開放空間應留設二處以上緊急逃生出入口，其寬度不得小於4公尺，高度不得小於4.5公尺，並整合公共空間人行系統網路作為救災、逃生緊急網路。 三、建築物應依據消防相關法規整體檢討設置逃生指標、自動警報、緊急照明及滅火設備等消防設施。 | - 第二點建議修正為「建築群若圍塑形成開放空間，建築物應配合開放空間留設二處以上緊急出入口，且其通道寬度不得小於4公尺；通道上方若有建築物時，其高度不得小於4.5公尺。」 - 請補充緊急出入口及通道與開放空間或建築物之關係示意圖。 |
| 第十節 環境保護設施配置事項 一、住宅區內屬獨戶住宅、雙拼住宅、雙疊住宅、連棟住宅者，不受本節規定限制。 二、建築基地應依下列規定設置垃圾分類儲存空間： （一）建築物留設垃圾分類儲存空間面積=√總樓地板面積÷8，且不得小於10平方公尺。垃圾分類儲存空間若以機械處理方式設置，應提具完整分析，由都市設計審查小組考量酌減垃圾分類儲存空間。 （二）垃圾分類儲存空間若設於地下室時，應提具清理垃圾之運具尺寸說明，且車道淨寬及淨高應滿足該運具之需求。 （三）垃圾分類儲存空間設置於地面層時，周邊應以植栽或公共藝術美化，避免影響都市觀瞻，且應留設適當之服務動線。 （四）垃圾收集容器必須為有蓋容器，以維環境品質。 | 無。 |
| 第十一節 特殊規範 一、學校用地 （一）臨道路退縮空間應與計畫道路人行道整體規劃設計，並得與其共構，同時亦應配合考量學童上下課之出入口，設置接送學童之停等空間，面積不得小於100平方公尺。 （二）學校用地內可供社區居民使用之設施（如操場、體育館、圖書館等），宜考量其與社區使用之方便性與可及性。 （三）開放空間（如操場）之設置應串聯周邊地區開放空間系統。 （四）學校應以綠籬代替圍牆設計，若有設置圍牆必要者，其圍牆透空率應達80%以上;若圍牆高度小於80公分者，則不受此限制。 二、機關用地 （一）機關用地內之建築物面臨計畫道路部分須退縮10公尺以上建築，面臨其他基地境界線部分須退縮5公尺以上建築。 （二）機關用地不得設置圍牆。 三、產業專用區 產業專用區內之建築物面臨計畫道路部分須退縮8公尺以上建築，面臨其他基地境界線部份應退縮5公尺以上建築。 四、河道 河道之設計應分析地形、地質及水文等條件，考量生態工程之可行性，並應避免單一斷面設計模式，以不設置護欄為原則，若必需設置，則型式亦應以美觀安全為原則。其河岸設置人行道及自行車道時，應串聯週邊開放空間，形成連續之休憩系統。 五、綠地 綠地之綠覆率不得小於60%，且應提供多元化之開放空間，與社區商業區之都市活動軸線相互結合。 六、其他 （一）為建構細部計畫區與捷運紅線R22車站連續之人行動線系統，位於街廓3-9之住商混合區，其臨接省道與4-3號道路之街角，應留設至少100平方公尺之空間，以提供未來設置跨越省道架空走廊之銜接空間。 （二）沿經武路二側之臨道路退縮空間，種植之喬木應統一採用苦楝樹，以塑造整體之景觀意象。 （三）公共設施（如輕軌、腳踏車專用道、行人徒步區等）建設，應提送高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查。 | - 第一點（一）學校用地設置接送學童之停等空間，請先就現況（第1期發展區之文中小用地）進行退縮模擬測試評估後，再規定停等空間面積（惟建議不得小於300平方公尺），以確實可行；另請調整退縮空間與人行道共構相關部分文字，以更明確。 - 第一點（四）學校用地圍牆設計應補充「高度不得高於150公分」之規定。 - 第六點（一）請補充架空走廊或天橋銜接空間之示意圖。 |
| 第十二節 管理維護計畫 一、起造人應針對本規範所列事項，包括整體開放空間及臨道路退縮等，提具管理維護計畫，送請主管機關核備，據以實施。如適用公寓大廈管理條例者，則應將管理維護計畫列入公寓大廈規約，據以共同遵守辦理。 二、所有權人、使用人等均有遵守管理維護執行計畫書之義務，如有違反，應負其責任。 | 無。 |
| 第十三節 規範之修正、補充及適用 一、本都市設計規範得由高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組決議修正補充之，都市設計規範未規定事項，應依相關法令規定辦理。 二、申請都市設計審議案件，如經高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查同意者，得不適用本都市設計規範全部或一部分之規定。 | 建議第十三節及第十四節節次順序互調。 |
| 第十四節 變更設計 一、經高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查通過之案件，各機關於審查時，其變更設計事項符合下列情形之一者，應提送高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組審查： （一）涉及停車動線系統、開放空間系統變更者。 （二）建築面積變更增減部分大於原核准之10%者。 （三）總樓地板面積變更，其增減部份大於原核准之10%者。 （四）建築物高度增減在10%或一層以上者。 （五）設置停車（包含汽、機車）數量增減在10%以上者。 （六）建築物用途變更，其變更樓地板面積超過總樓地板面積之10%者。 （七）綠覆率減少超過原核准之10%者。 （八）綠化設施植栽種類變更後，不屬於同一種別之植栽種類（樹種或草種）者。 （九）經委員會或授權幹事會審議，建築立面色彩或立面材質有作決議，辦理變更時其變更面積超過10%者，以各向建築立面正面投影面積計算分別檢討之。 二、未涉及前述事項之變更設計且經主管機關同意者，得免再提送原程序辦理。 | - 建議原第十四節變更設計第一點（七）綠覆率變更降為5％，以維持開放空間品質。 - 原第十四節變更設計第一點（九）請簡化修正為「建築立面色彩或立面材質變更面積超過10%者。」，以與前述規定表示方式一致。 |

- 柒、結論：

    - 本草案請規劃單位確實依本次會議之審查意見，修正並補充相關規定及圖示內容，由業務單位查核無誤後，另案簽報函頒適用，免再提本審查小組討論。

    - 有關翁委員金山建議加強都市設計宣導及教育乙節，請業務單位錄案，除於淡海及高雄新市鎮相關說明會、招商會等加強宣導外，並於考試院函詢高等考試建議科目時提出相關建議。

- 捌、散會（下午12:40）。