內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第136次會議紀錄

中華民國102年7月4日內授營鎮字第1020807257號

壹、102年6月20日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、蘇筱媛

陸、確認第135次會議紀錄

除董委員及新北市政府交通局下列書面意見漏列補正外，餘洽悉：

董委員書面意見

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段24地號勤家建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、建議應將p.2-3 與p.3-1 兩張圖中，有關於本基地與鄰近建案,以及鄰近太子廟之開放空間在串連上之設計與細部處理作清楚之圖面繪製，以利審查，並討論本基地北側留設之3m帶狀開放空間是否可與鄰近基地整合後提供居民通行與緊急救災車輛進出?

二、p.3-3 建築防災分析應繪製一般人員逃生動線與緊急救援動線之路線規劃；此外，本建物地面層之緊急出口僅有一處,且通往緊集出口處以現今平面配置形式形成甬道,不利逃生,建議於地面層應再加設緊集出口以利疏散。

三、p.5-8 請說明地下一樓機車隔間配置之合理性,以及機車停放處緊急逃生避難之安全性。

四、p.4-1 圖面欠缺清楚說明地下車道出入口汽機車與騎樓人行動線衝突點之細部處理方式。

五、請說明屋脊裝飾物造型合宜性與屋頂層之收頭處理方式。

六、p.3-14 請補充開放空間之夜間照明設計,以確認開放空間夜間使用對婦幼之安全性。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段100地號良將建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、從p.2-1 中的都市計畫圖來看，本基地東南側部分土地隔崁頂二路面對公七公園，但以本基地現有之景觀設計卻未能與此基地特性進行設計之呼應。

二、本基地具有高程差，應說明與鄰接道路之順平處理與排水系統。

三、本基地地下車道出入口位置與對街之囊底路鄰近，應考量此位置之適宜性。

四、本基地沿崁頂二路側退縮綠帶之景觀設計，形成騎樓與人行道隔絕之使用方式，建議應考量此作法之適宜性。

五、本基地臨接12m道路側是否可提供公眾步行空間，以及對於12m道路與坎頂二路交叉口之等停空間處理方式宜再考量。

六、本基地留設之開放空間提供住戶之停留與使用行為，建議應細緻化。

七、本建物一樓路口造型設施之詳細位置與騎樓之關係，應繪製剖面及細部大樣圖。

新北市政府交通局書面意見

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段24地號勤家建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、基地周邊後洲路、新市五路、新市六路皆規劃有自行車道，建議於基地內部留設機車停車位數1/4數量之自行車架以鼓勵綠色運輸。

二、本案後續須提送交通影響評估報告。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段100地號良將建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

基地周邊濱海路規劃有自行車道，建議於基地內部留設機車停車位數1/4數量之自行車架以鼓勵綠色運輸。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2、3期範圍）

一、發言要點

G委員：

基地東北角兩棟建築物建議再調降高度，為規避環境影響評估程序而減少整宗基地的建築物高度差距之天際線變化，似不符建築物高度放寬之原意。

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案西側臨郵政用地之開放空間串聯性及與鄰地界面處理方式說明。

  - 基地南側廣場請加強規劃停留空間，以增加商業活絡性。

  - 基地內留設20公尺帶狀式放空間，第2期部分因落柱致使淨寬為17.9公尺，其不足部分經設計單位說明於第3期20公尺帶狀式開放空間加寬2.1公尺補足，請於相關圖說補充標示。

  - 本案景觀多水池與噴泉之設計請考量用水來源及行人安全，加強其安全防護措施，並將其納入管理維護計畫；另第3期規劃之兒童遊戲區鄰近蝶蛹噴泉廣場，噴泉後地面可能會有溼滑情形，請調整規劃或加強安全防護設施，以維使用安全。

  - 考量充分利用綠帶之綠蔭且避免阻隔開放空間內人潮動線，建議街道家俱調整於廣場綠帶喬木下方。

  - 本案全區高程落差及開挖範圍大且戶外地坪多為硬舖面，為避免驟雨後基地內外發生積水情形，排水系統規劃及滯洪排水措施請加強說明。

  - 因本案有較多的商業空間且戶外皆為開放空間，請加強開放空間景觀照明以維護使用人安全。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案屬整體開發型態，惟採分期分區方式興建，第1、2樓為規劃為商業空間，在符合相關法令前提下，建議連通第2、3期2樓之通廊，以利商業活動串連；另2樓通廊為商業使用，經設計單位說明走道淨寬為2.5公尺，請補充標示於圖面上。

  - 為維護行人安全並降低車輛對行人之衝擊，車道出入口與人行步道、騎樓之距離，請比照新北市政府至少留設4公尺以上之緩衝平台或空間規定辦理，並請補充標示本案留設之寬度；另請加強車道出入口警示設施，以提升人、車之安全。

  - 本案基地範圍大且戶數眾多，請加強檢討消防雲梯車救災動線及通道淨寬淨高；且於定稿本時補充由相關主管機關審查通過之證明文件。

  - 本案第3期建物地面層通往緊急出口處通道較窄不利逃生，建議調整通道寬度以利疏散。

  - 本案機車停車位數量多，請再加強檢討第2期地下室機車隔間配置之合理性，避免逃生動線過長。

  - 有關1樓機車停車彎及自行車位置、數量等建議比照第1期標準設置，並於定稿本補充交通影響評估通過之證明文件。

  - 本案無障礙動線通道地面經設計單位說明皆為順平，惟通道淨寬請補充標示於圖說。

  - 停車位數量檢討請補充法規來源並詳列計算式；另本案1、2樓為商業空間，有關店鋪裝卸車位及動線規劃與商業活動之關係請加強說明。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案屬整體開發型態，原核定之建築物天際線變化為第3期北側與第2期西南側建築物低、第3期東南側建築物高，突顯建築物之高度錯落型態，建議參照原核定之設計精神加強本案高度變化之說明，以符設計原意。

  - 考量建築物立面協調性，建築物色彩建議調淡或以立面色彩變化豐富立面視覺，以減輕建築量體感。

  - 請加強空調主機設置細部圖說，並於立面美化。

- 本案其他意見，請參考下列各點建議修正：

  - 停車位角度超過60度，請依建築技術規則檢討。

  - 地下室樓高大於一般案件之高度，請補充說明；另地下室樓板挑空請依建築技術規則檢討。

  - 陽台外側如有裝飾板之設計，陽台面積須計算至線板外側，請釐清說明。

  - 屋突面積計算請依建築技術規則檢討。

- 新北市政府交通局提供書面意見：

- 本案交通影響評估報告本局將持續配合審查。

- 為鼓勵綠色運具，建議可參考本市都設審議原則，評估可否設置自行車停放空間。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段25地號富樂群建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 基地於臨道路退縮範圍內有部分開挖地下室乙節，考量基地條件限制及地下室多開挖一層之結構較不安全，勉予同意，惟請補充開挖範圍種植喬木之剖面圖說，以利檢視覆土深度，並請加強複層式植栽綠化。

  - 車道旁圍牆請取消，其他部分圍牆請考量修改為綠籬，以增加對鄰地之友善性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列建議修正：

報告書3-16頁無障礙動線圖說請再檢討基地內部動線，確保可供行動不便人士無障礙通行。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列建議修正：

屋突造型建議改以水平線條為主或其它形式設計，以降低整體建築物之量體感。

- 本案其他意見，請參考下列建議修正：

停車位角度超過60度，請依建築技術規則檢討。

- 新北市政府交通局提供書面意見：

機車停車位數量請依土管規定檢討設置，須符合「一戶一車位」原則。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段205、206、207、211地號集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

（因會議時間已屆12時30分，改提下次會議討論）

捌、散會