內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第45次會議紀錄

中華民國100年3月29日內授營鎮字第1000802501號

壹、100年3月17日（星期四）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：蘇副組長崇哲代理

記錄：廖佳展、湯玉霜

陸、確認第44次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭區後壁田段285.289.290. 291.292.293.342.343.345.348地號共10筆臺灣鳳山地方法院辦公廳舍及職務宿舍新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提送本都市設計審查小組進行審議：

（一）本案開放空間（含臨道路退縮之綠帶、人行道及街角開放空間等）之景觀設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 本案配置與設計運用幾何元素（量體、水景）構成，似應有足夠的腹地才足以呈現其空間感與氣勢，建議運用基地周邊都市空間環境的軸線與端點，處理幾何元素與都市空間環境的關係，並運用庭園配置、建築物開口，或是植栽綠化，軟化及避免不協調的空間規劃，與過於急促的視覺軸線轉折。

- 建築外部空間設計建議以整體都市角度為考量，避免過於零碎的設計，並融合周邊環境，以形成完整的開放空間系統。

- 本案未處理與東側住宅區群之銜接關係，及街角開放空間與周邊環境之使用構想，請補充。

- 本案規劃之景觀生態池，除兼具景觀功能外，為因應氣候變遷、瞬間暴雨等因素，建議應從防災、減災的角度考量臨時滯洪功能，並調整高程設計、水流與高程位差之關係，使其兼具排水滯洪功能；而本案規劃之水景水池，亦可參考公園綠地或公有建築物操場之規劃，採低於地面50公分之設計，平時以植栽綠化為主，水災發生時即可作為臨時滯洪區，減低道路排水溝負擔；另水景水池配置於北側，對於氣溫的調節不大，且未來如為清潔維護而有施放藥物之必要，將對環境造成不良影響，請設計單位一併考量。

- 本案水景水池與整體都市空間的結合度過於侷促，與經武路銜接面的緩衝性不足，建議於入口處考量開放性空間廣場設計，並且考量使用者停留活動所需空間，提昇親民性，並請補充說明法院街角廣場之定位及與都市空間互動結合情形。

- 建議本案開放空間應加強各人行步道出入口的親民設計，以便利民眾使用。

- 對應當地氣候炎熱，建議本案戶外休憩空間、一樓廊道、中介空間等，均應配置適度之植栽遮蔭或作適當之處理，以人性尺度規劃，增加親和性；有關街道傢俱部份，建議考量使用性，而臨經武路擺設的方式應更為人性化，球場周邊亦應考量增設傢俱部份。

- 請檢視A基地規劃之硬性鋪面是否過多？建議考量採用軟性鋪面。

- 本案規劃有水景水池與生態池，為符合當地生態條件及考量親水空間的規劃，建請補充說明水循環計畫內容與生態調查內容。

- 本案於室內、戶外空間均已安排留設藝術空間，請補充說明本案室內外公共藝術空間之構想與連結性。

- 本案沿經武路之喬木已同意配合種植2 排苦楝樹，另建議植栽方面宜採用生物多樣性組合及複層植栽方式設計，以增加視覺景觀之豐富性，並達到節能減碳效益；此外，喬木應留設足夠的植栽穴與間距，以利植栽生長。

- 圍牆部份，建議高度不宜太高，並考量是否可以採用綠籬方式設置；職務宿舍圍牆設置之範圍請妥適考量，另球場部分，請考量是否可開放民眾使用。

（二）經查本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 本案建築造型以簡約的現代主義進行設計，突破傳統法院的建築風格，惟仍應考量其與周邊建築風格型態的配合。

- 就都市設計尺度而言，本案與地檢署空間之關係，除了兩側植栽配合以外，請補充說明其整體意象與空間協調部份。

- 考量本案為高雄新市鎮之地標性建物，原則同意放寬其高度限制，惟請補充說明其必要性；另可考量增加設備層，以收納水箱、水塔等附屬設施及設備。

- 建議本案建築物可考量配合景觀設計適度增加垂直綠化，並強化地標性之意義。

- 本案首長宿舍為2層樓獨棟建築，建議其屋頂造型應比照住宅區之獨棟住宅採用斜屋頂設計，而該宿舍採清水模材料設計，應考量後續清潔維護，並建議將其色彩調整為暖色系，另請補充空調設備位置與美化方式。

（三）本案動線系統（含人行、車行及出入口）等設計，經委員討論後，建議依下列各點修正：

- 人車動線包括汽車出入口，應考量與地區整體人行環境之關係。

- 本案救災動線與人車動線是否會產生衝突？而建築平面有挑空設計，火災時是否會產生煙囪效應？請設計單位補充說明。

（四）本案設計目標以綠建築為主，惟報告書中對綠建築設計的說明著墨甚少，建議補充說明相關設計內容。

（五）本案係機關用地，是否可提供興建機關宿舍使用？請本部營建署查明。

（六）本案工程預計產生約9萬2千立方公尺的土石方，請補充說明土石方處理方式並妥適規劃運輸動線，另為節能減碳及避免資源浪費，宜減少土石方外運的數量，以達成高雄新市鎮區內土石方平衡之目標，爰此，請設計單位優先考量高雄新市鎮區內進行中工程之土石方需求，相關之處理事宜請本部營建署另案邀集臺灣高雄地方法院等單位進行研商。

捌、散會（下午12時35分）