震災後危險建築物緊急鑑定作業基準

附表一     縣（市）政府震災後危險建築物緊急通報表

緊急通報表編號：

| 壹、基本資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通報時間： 年 月 日，上午/下午 時 |  |  |
| 緊急通報人員： |  |  |
| 所屬單位： |  |  |
| 建築物名稱： |  | 聯絡人： |
| 建築物地址： 縣（市） 鄉（鎮市區） 里（村） 鄰 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |
| 聯絡人電話：（0 ） |  | 行動電話： |
| 用 途 | □住宅 □商店 □辦公室 □醫院 □學校 □政府機關 □工廠 □其他 |  |
| 規 模 | 地上 層；地下 層，底層大小約 m× m |  |
| 結 構 | □鋼筋混凝土 □鋼骨 □磚造 □木造 □其他 |  |

| 貳、通報項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 損 壞 狀 況 | 有 （中度、嚴重） | 無 （輕微） |
| 1 | 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開 |  |  |
| 2 | 建築物整體或部分樓層明顯傾斜 |  |  |
| 3 | 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂 |  |  |
| 4 | 墜落物與傾倒物危害情形 |  |  |
| 5 | 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全 |  |  |
| 6 | 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化 |  |  |
| 7 | 其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等) |  |  |

附表二     縣（市）政府震災後危險建築物緊急鑑定表

緊急鑑定表編號：

危險標誌編號：

（無需張貼危險標誌者免填）

| 壹、基本資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間： 年 月 日，上午/下午 時 |  | 緊急鑑定機關： 縣（市）政府 |
| 緊急鑑定人員： |  | 編組號碼： |
| 所屬單位： □建築師 □土木技師 □結構技師 □大地技師 公會 |  |  |
| 建築物名稱： |  | 聯絡人： |
| 建築物地址： 縣（市） 鄉（鎮市區） 里（村） 鄰 路（街） 段 巷 弄 號 樓 |  |  |
| 聯絡人電話：（0X） |  | 行動電話： |
| 用 途 | □住宅 □商店 □辦公室 □醫院 □學校 □政府機關 □工廠 □其他 |  |
| 規 模 | 地上 層；地下 層，底層大小約 m× m |  |
| 結 構 | □鋼筋混凝土 □鋼骨 □磚造 □木造 □其他 |  |

| - 結構體及大地工程受災程度調查（填寫適合項目，無適合者不填寫） 說明： - 填寫下列表列各項評估等級前，請詳閱縣（市）政府震災後危險建築物緊急鑑定評估表及參考圖例。 - 表中項次貳第3、4、5項之柱、梁或結構牆損壞係以受損最嚴重之一層樓（調查樓層：第 層）為判定依據。 |  |
| --- | --- |
| 鋼筋混凝土結構 | 依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重） |
|  | 1.建築物整體或部分樓層傾斜。 （ ） |
|  | 2.基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。 （ ） |
|  | 3.柱損害程度。 （ ） |
|  | 4.梁損害程度。 （ ） |
|  | 5.結構牆（含剪力牆、承重牆）損害程度。 （ ） |
|  | 6.地裂影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 7.邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 8.鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。 （ ） |
| 鋼造結構 | 依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重） |
|  | 1.建築物整體或部分樓層傾斜。 （ ） |
|  | 2.基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。 （ ） |
|  | 3.柱損害程度。 （ ） |
|  | 4.梁損害程度。 （ ） |
|  | 5.結構牆或斜撐損害程度。 （ ） |
|  | 6.地裂影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 7.邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 8.鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。 （ ） |
| 磚造結構 | 含加強磚造，或以磚牆為主之磚木混合結構。 依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重） |
|  | 1.建築物整體或部分樓層傾斜。 （ ） |
|  | 2.基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。 （ ） |
|  | 3.柱損害程度。 （ ） |
|  | 4.屋頂及樓版之支承移位。 （ ） |
|  | 5.磚牆損害程度。 （ ） |
|  | 6.地裂影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 7.邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 8.鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。 （ ） |
| 木或竹泥造結構 | 依右列評估等級填寫各項：甲（輕微）、乙（中等）、丙（嚴重） |
|  | 1.建築物整體或部分樓層傾斜。 （ ） |
|  | 2.基礎與上部結構脫離、錯開及柱基礎淘空程度。 （ ） |
|  | 3.柱損害程度。 （ ） |
|  | 4.屋頂與樓版之支承移位。 （ ） |
|  | 5.木牆或竹泥牆損害程度。 （ ） |
|  | 6.地裂影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 7.邊坡及擋土牆損害影響本建築物安全程度。 （ ） |
|  | 8.鄰近建物傾斜度數影響本建築物安全程度。 （ ） |

| 參、墜落物與傾倒物受災程度調查 - 外部非結構體受災程度調查 （填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重） |  |
| --- | --- |
| (一) 墜 落 物 | 1.玻璃窗、外部裝修材（含外牆面）之損害程度。 （ ） |
|  | 2.屋簷、陽台、女兒牆之損害程度。 （ ） |
|  | 3.屋頂廣告塔、水塔及空調冷卻塔之損害程度。 （ ） |
|  | 4.窗型冷氣、招牌、鐵窗之損害程度。 （ ） |
| (二) 傾 倒 物 | 1.屋外樓梯之損害程度。 （ ） |
|  | 2.圍牆之損害程度。 （ ） |
|  | 3.其他( ) （ ） |

| - 內部非結構體受災程度調查 （填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重） |  |
| --- | --- |
| (一) 墜 落 物 | 1.天花板的裝潢和照明器材、牆壁垂吊器具之損害程度。 （ ） |
|  | 2.天花板空調管線之損害程度。 （ ） |
|  | 3.其他( ) （ ） |
| (二) 傾 倒 物 | 1.隔間牆損害程度。 （ ） |
|  | 2.高櫃之損害程度。 （ ） |
|  | 3內部樓梯之損害程度。 （ ） |
|  | 4.其他( ) （ ） |

肆、緊急鑑定結果

緊急鑑定依震災後危險建築物緊急鑑定表進行緊急鑑定，其有危險之虞者，應張貼危險標誌，並依下列方式處理： 一、□張貼黃單標誌，並劃定一定區域範圍，限制或禁止人民進入或命其離去。 - 參之墜落物與傾倒物受災程度調查表有1項或以上評為丙者。 - 貳之第8項評為乙（中等）以上者。 - 緊急鑑定人員判斷有危險應暫時停止使用，並敘明理由者。 二、□張貼紅單標誌，並劃定一定區域範圍，限制或禁止人民進入或命其離去 - 貳之第1、2項其中一項評為乙（中等）以上者。 - 貳之第3、4、5項其中一項評為乙（中等）以上者。 - 貳之第6項評為乙（中等）以上者。 - 貳之第7項評為乙（中等）以上者。 - 緊急鑑定人員判斷有危險應暫時停止使用，並敘明理由者。

備 註

- 請填寫特別嚴重損壞的項目，並提供緊急耐震補強之建議。 2. 請貼上照片、手繪草圖等與緊急鑑定有關之其他資料。 3. 其他說明。 4. 本表僅作為震災時緊急鑑定使用，或供政府相關部門配合災害防救作業所需之參考，不作為其他用途使用。

附表三       縣（市）政府震災後危險建築物緊急鑑定評估表

建築物名稱：                        緊急鑑定表編號：

緊急鑑定人員：                      危險標誌編號：

（無需張貼危險標誌者免填）

建築物地址：        縣（市）        鄉（鎮市區）        里（村）      鄰

路（街）       段       巷       弄       號      樓

| 壹、結構體及大地工程受災程度評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.建築物整體或部分樓層傾斜評估 | 1.建築物傾斜率（ ）。 2.傾斜受災程度等級評估（ ）甲 （ ）乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：傾斜率未滿1/60；乙、中等：傾斜率1/60至1/30；丙、嚴重：傾斜率超過1/30）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.基礎與上部結構脫離錯開及基礎淘空程度評估 | 1.柱基總數（ ）。 2.柱基淘空或與上部柱牆結構脫離、錯開達五公分以上（ ）根。 3.前項占柱基總數( )％。 4.柱基受災程度等級評估（ ）甲 （ ）乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：未滿10％；乙、中等：10％至20％；丙、嚴重：超過20％）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.柱損害程度 | 1.柱總數( )根。（不含非結構柱，以損害最嚴重樓層計之） 2.受損柱達Ⅳ者( )根，占柱總數（ ）％ 3.受損柱達V者( )根，占柱總數（ ）％。 4.柱損害程度等級評估( )甲 ( )乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：柱無Ⅳ或V級損害；乙、中等：柱損害度Ⅳ級加V級者占柱總數20％以下；丙、嚴重：柱損害度V級者占柱總數超過10％或Ⅳ級加V級者占柱總數超過20％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四-1.梁損害程度 | 1.梁總數( )。（兩端均不與結構柱牆相接者不計；以損害最嚴重樓層計之） 2.受損梁達Ⅳ者( )根、占梁總數（ ）％ 3.受損梁達V者( )根、占梁總數（ ）％ 4.梁損害程度等級評估( )甲 ( )乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：梁無Ⅳ或V級損害；乙、中等：梁損害度Ⅳ級加V級者占梁總數20％以下；丙、嚴重：梁損害度V級者占梁總數超過10％或Ⅳ級加V級者占梁總數超過20％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四-2.磚、木或竹泥造結構之屋頂及樓版之支承移位評定 | 1.支承長度：( )公分 2.支承移位：( )公分 3.支承移位/支承長度：（ ） 4.依據支承移出與原支承長度之比例評估受災程度等級： ( )甲 ( )乙 ( )丙。 ※(甲、輕微：支承移位/支承長度之比率未滿1/4；乙、中等：1/4-1/2；丙、嚴重：超過1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五-1.結構牆(含剪力牆、承重牆)損害程度 | 1.結構牆總長（ ）公尺。（經研判非屬承擔地震力或承重者不計。總長係以水平剖面之牆長總和；以損害最嚴重之樓層計之） 2.受損結構牆達Ⅳ者（ ）公尺、占結構牆總長（ ）％。 3.受損結構牆達Ｖ者（ ）公尺、占結構牆總長（ ）％。 4.結構牆損害等級評估( )甲 ( )乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：結構牆無Ⅳ或V級損害；乙、中等：結構牆損害度Ⅳ級加V級者占結構牆總長20％以下；丙、嚴重：結構牆損害度V級者占結構牆總長超過10％或Ⅳ級加V級者占結構牆總長超過20％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五-2.磚造或加強磚造建築物之之磚牆損害程度 | 1.磚牆總長（ ）公尺。（總長係以水平剖面之牆長總和；以損害最嚴重之樓層計之） 2.磚牆裂縫大於0.5公分者之水平牆長（ ）公尺、占磚牆總長（ ）％ 3.磚牆損害等級評估( )甲 ( )乙 （ ）丙。 ※（甲、輕微：磚牆損壞未滿20％；乙、中等：20％至50％；丙、嚴重：超過50％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五-3. 鋼造結構之斜撐損害程度 | 鋼斜撐可能的損害包括屈曲、鋼板拉裂、整體變形及接頭的破壞等，由此些項目損害情形來評估損害程度：( )甲 ( )乙 ( )丙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六.地裂影響本建築物安全程度 | 以地裂寬度、長度、條數以及是否穿過本建築物或距建築物最短距離等因素綜合評估其影響程度：( )甲 ( )乙 ( )丙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七.邊坡及擋土牆損害對建築物安全影響程度 | 1.評估建築物受邊坡滑動等程度：（請直接在表上圈選） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建築物在邊坡滑動範圍內 |  |  | 建築物在邊坡滑動範圍邊緣 |  | 建築物在邊坡滑動範圍以外 |  |  |
|  |  |  | 邊坡受損嚴重 |  |  |  | 丙 |  |  | 丙 |  | 乙 |  |  |
|  |  |  | 邊坡受損中度 |  |  |  | 丙 |  |  | 乙 |  | 甲 |  |  |
|  |  |  | 邊坡受損輕微 |  |  |  | 乙 |  |  | 甲 |  | 甲 |  |  |
|  | 2.評估擋土牆損害對建築物安全影響程度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建築物邊緣退縮擋土牆水平距離小於擋土牆高度之半者 |  |  | 建築物邊緣退縮擋土牆水平距離介於擋土牆高度之半至一倍深度之間者 |  |  |  | 建築物邊緣退縮擋土牆水平距離大於擋土牆高度一倍以上者 |  |
|  |  |  |  | 牆身受損嚴重 |  | 丙 |  |  | 丙 |  |  |  | 乙 |  |
|  |  |  |  | 牆身受損中度 |  | 丙 |  |  | 乙 |  |  |  | 甲 |  |
|  |  |  |  | 牆身受損輕微 |  | 乙 |  |  | 甲 |  |  |  | 甲 |  |
|  | 註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邊坡受損嚴重：邊坡發生滑動者。 邊坡受損中度：邊坡未發生滑動，但有嚴重裂縫者。 邊坡受損輕微：無明顯之損害。 牆身受損嚴重：牆體傾斜率超過1/30者。 牆身受損中度：傾斜率1/30-1/60者。 牆身受損輕微：傾斜率未滿1/60，未發生變位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八.鄰近建築物傾斜度影響建築物安全程度 | 1.評估鄰近建築物傾斜率（ ）。（本建築物與該傾斜建築物距離大於傾斜建築物高度二倍者不評估） 2.鄰近建築物傾斜影響本建築物安全評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D/H 鄰近建築物傾斜率 |  |  | 本建築物與該傾斜建築物距離與該建築物之高度比小於0.5者 |  |  | 本建築物與該傾斜建築物距離與該建築物之高度比在0.5至1之間者 |  |  | 本建築物與該傾斜建築物距離與該建築物之高度比在1至2之間者 |  |  |  |
|  |  | 鄰近建築物傾斜率超過1/30者 |  |  | 丙 |  |  | 丙 |  |  | 乙 |  |  |  |
|  |  | 鄰近建築物傾斜率在1/30至1/60之間者 |  |  | 乙 |  |  | 乙 |  |  | 甲 |  |  |  |
|  |  | 鄰近建築物傾斜率未滿1/60者 |  |  | 甲 |  |  | 甲 |  |  | 甲 |  |  |  |
|  | ※（甲、輕微；乙、中等；丙、嚴重）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 貳、墜落物與傾倒物受災程度評估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外部非結構體受災程度調查 （填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重) |  |  |  |  |
| (一) 墜 落 物 | 依右列評估等級填寫各項 | 甲 | 乙 | 丙 |
|  | 1.玻璃窗、外部裝修材(含外牆面)之損害程度 | □小於1% | □1%～10% | □大於10% |
|  | 2.屋簷、陽台、女兒牆之損害程度 | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |
|  | 3.屋頂廣告塔、水塔及空調冷卻塔之損害程度 | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |
|  | 4.窗型冷氣、招牌、鐵窗之損害程度 | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |
| (二) 傾 倒 物 | 依右列評估等級填寫各項 | 甲 | 乙 | 丙 |
|  | 1.屋外樓梯之損害程度 | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |
|  | 2.圍牆之損害程度 | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |
|  | 3.其他( ) | □無傾斜 | □微傾斜 | □明確傾斜 |

| - 內部非結構體受災程度調查 （填寫適合項目，無適合者不填寫：甲、輕微 乙、中等 丙、嚴重) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 墜 落 物 | 依右列評估等級填寫各項 | 甲 | 乙 | 丙 |
|  | 1.天花板的裝潢和照明器材、牆壁垂吊器具之損害程度 | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
|  | 2.天花板空調管線之損害程度 | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
|  | 3.其他( ) | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
| (二) 傾 倒 物 | 依右列評估等級填寫各項 | 甲 | 乙 | 丙 |
|  | 1.隔間牆損害程度 | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
|  | 2.高櫃之損害程度 | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
|  | 3內部樓梯之損害程度 | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |
|  | 4.其他( ) | □健全 | □不明確 | □有掉落之危險 |

註：本表僅作為震災時緊急鑑定使用，或供政府相關部門配合災害防救作業所需之參考，不作為其他用途使用。

參考圖例：

一、建築物傾斜                          二、基礎與上部結構錯開或掏空

三、柱損害程度

I、輕微裂縫。

II、有明顯之裂痕。

III、混凝土保護層剝落。

IV、可見柱筋或箍筋，但鋼筋未挫屈且中間混凝土尚未爆裂脫落。

V、箍筋斷裂脫落，主筋挫曲，混凝土碎裂，樓層下陷。

四-1、梁損害程度

I、輕微裂縫。

II、剪力裂縫0.3mm以上，混凝土粉刷脫落。

III、混凝土保護層剝落，但主筋未挫屈，箍筋未斷裂。

IV、保護層脫落範圍度大，部分箍筋斷裂，主筋可能折曲。

V、箍筋斷裂脫落，主筋折曲嚴重，梁內混凝土脫開，樓層下陷。

五-1、結構牆損害程度

I、輕微裂縫，水平向裂縫寬度在0.3mm以下。

II、水平向裂縫多且延伸至柱，裂縫寬度0.3~0.5mm。

III、有斜向裂縫，但未見牆內主筋。

IV、有大量之斜向裂縫，可見牆內主筋但未拉斷。邊柱之保護層脫落。

V、斜向裂縫擴大，牆內主筋拉斷，邊柱壓潰，柱筋挫屈，混凝土碎裂脫出，樓版下陷。

五-2、磚造或加強磚造之損壞

六、邊坡及擋土牆之損害（滑動範圍應同時考慮上邊坡與下邊坡）

1.建築物在邊坡滑動範圍外   2. 建築物在邊坡滑動範圍邊緣  3. 建築物在邊坡滑動範圍內

D：建築物邊緣退縮擋土牆水平距離。

h：小於擋土牆高度之半者。

S：建築物深度

七、鄰近建築物之傾斜

30cm

○○縣（市）政府

震災後危險建築物緊急鑑定公告

危險標誌編號：

本建築物依震災後危險建築物緊急鑑定表辦理緊急鑑定，緊急鑑定結果有危險之虞，應暫時停止使用，須經排除危險認定後始得使用並解除本標誌。

建物地址：       縣（市）       鄉（鎮市區）       里（村）

鄰       路（街）    段    巷   弄   號   樓

鑑定日期：      年      月      日

附　　註：

1.依據震災後危險建築物緊急鑑定作業基準。

2.本危險標誌非經本府主管機關同意不可隨意撕毀或遮掩。

50cm

（黃色底色）

（標題文字為紅色，其餘文字為黑色）

（禁止進入符號為紅色）

附圖1  震災後危險建築物緊急鑑定告示標誌

（黃單之危險建築物標誌）

30cm

○○縣（市）政府

震災後危險建築物緊急鑑定公告

危險標誌編號：

本建築物依震災後危險建築物緊急鑑定表辦理緊急鑑定，緊急鑑定結果有危險之虞，應暫時停止使用，須經補強認定後始得使用，並解除本標誌或拆除危險建築物。

建物地址：       縣（市）       鄉（鎮市區）       里（村）

鄰       路（街）    段    巷   弄   號   樓

鑑定日期：      年      月      日

附　　註：

1.依據震災後危險建築物緊急鑑定作業基準。

2.本危險標誌非經本府主管機關同意不可隨意撕毀或遮掩。

50cm

（紅色底色）

（標題文字為紅色，其餘文字為黑色）

（禁止進入符號為紅色）

附圖2  震災後危險建築物緊急鑑定告示標誌

（紅單之危險建築物標誌）