內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第154次會議紀錄

中華民國103年7月5日內授營鎮字第1030807663號

壹、103年6月26日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第153次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段51地號吉美建設社區教育及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶喬木植栽靠近建築物設置，以致一樓社區教育設施之人行動線寬度較窄，建議本案退縮空間之喬木植栽比照基地南側相臨街廓已通過都審建案之喬木靠外側種植，不僅使街道綠化景觀較為連貫，亦使臨街之人行步道有較好的綠蔭品質。

  - 請考量本案街角廣場與周邊環境的關係，做整體規劃設計，其空間除提供轉角緩衝之功能，並建議考量增加綠美化，另南向日照氣候條件較好，植栽喬木生長也較佳，北向則反之，故建議本案基地於南側留設較多開放空間增加植栽喬木，除可充分利用南向自然條件，也可與街角廣場結合，以提升都市景觀品質。有關街角廣場併同公有部分整體規劃施工前請先洽新北市政府權責單位申請認養，以利後續作業。

  - 本案退縮帶狀式開放空間之綠帶與喬木植栽設計因設置雲梯車救災活動空間而致喬木植穴零散、不連續情形，請再考量都市景觀品質與救災消防在建築配置規劃上取得平衡。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案地下1樓汽機車停車動線交織，建議可調整機車停車區域靠近出入口集中設置，並併同汽車車道斜率改為1/8，以增進動線之順暢。若機車為獨立車道，請依無障礙相關規定修正機車道寬度為1.8公尺以上。

  - 請依無障礙設計規範規定檢討本案室外人行通路之斜率。（P.5-8 剖面B）

  - 本案一樓規劃7戶社區教育設施（補習班）使用，考量日後家長接送之臨時停等需要，請補充說明相關因應規劃與措施。（P.7-8）

  - 考量車道出入口人車安全性，地下停車出入口斜坡起始點與人行動線之緩衝空間距離至少應有4公尺，請確實檢討修正。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建議本案建築物外觀盡量以明亮的彩度和淺色為原則，避免使用大面積沉重色彩，以減低建築量體對都市景觀之壓迫感並呼應淡海地區山海城市意象。另本案主要為住宅使用，建築物外觀卻偏向商業辦公大樓設計，較不易形塑淡海獨特渡假休閒風格，建議再酌予調整建築物立面設計。

  - 本案建築物立面外露樑柱突出部分於相關平面圖說標註為雨遮，請再依本部雨遮相關解釋檢討適法性。（P.7-9~12）

  - 本案建築物內凹處規劃設置工作陽台，未來恐有住戶自行施工增建之疑慮，建議調整或提出相關防範措施以避免未來住戶二次施工。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請加強說明本案設置之社區教育設施規劃為何種使用，以便審查相關設計檢討及合理之設施規劃。

  - 請加強說明本案基地開挖率及最小透水率檢討內容。

  - 本案圍牆欄杆的間隔寬度，有影響孩童安全疑慮，建議調整間隔距離以降低危險性。（P.5-15）

  - 本案一樓多處標示陽台，為避免後續產權登記及使用上之疑慮，請配合取消。

  - 請確實檢討本案基地內通路之相關規劃與內容。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段67地號和合開發日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 為使人行道貫通，本案規劃之騎樓建議往北端連通，以落實騎樓留設之延續性。

  - 本案透水率請依土管要點規定檢討修正。

  - 在透水率提高至32.5％，一樓公共陽台不得登記及標註，二樓陽台於銷售時應要求買方切結將來不得有二次施工情形共3項前提之下，始同意放寬本案於法定退縮範圍部分開挖。

  - 建議本案基地東北側之人行道連通至囊底路人行道，且為利於社區住戶日後通行之便，請考量串連人行穿越動線之設計。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：本案二樓以上規劃外露柱之陽台型式設計，其建築物立面造型處理較為單調，為避免未來有二次施工之疑慮，建議二樓以上考量增加景觀陽台之設計，不僅增添建築物立面設計之多元性，且有助提高整體居住品質。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案雨遮之設計係連同外露柱一併規劃，請依相關規定重新檢討適法性。

  - 本案於車道上方有頂蓋設計及露台規劃過樑部分等面積，請依規定計入容積率。

  - 報告書第3-25頁右下廣場設計透水鋪面，請補充有關透水率檢討。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段188地號崇德建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

      - 請依串聯其他空間動線的順暢性及南側公園的綠化延續性等，檢討中庭景觀水池設置之必要性，並調整設置面積。

      - 報告書第7-11頁剖面C左側臨公七公園之擋土牆已達170公分，與簡報說明不超過150公分不一致，請釐清修正；另請考量調降壁面高度或增加其他補償措施等設計手法，以降低對公園的壓迫感、增加環境友善性。

      - 請套繪基地與周邊相臨已通過之建案景觀平面圖，至少應於圖面表達後列事項：如臨二個囊底路和北側已通過都審建案的基地交界處理，退縮空間與公有人行道之間的鋪面和植栽如何整合，車行動線出入口如何與道路相連等。

      - 臨公園退縮6公尺範圍內部應無任何建築物結構體，請修正。（P.5-4）承上，相關部分之平面、剖面和立面圖，應一併修正。

      - 請於圖面詳細說明本案基地現況高程和設計高程，並與公七公園、週邊鄰地相連的高程整合，且其高程設計應確實反應在相關剖面圖說上，以利審查

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

            - 本案汽車與人行出入口距離較近，考量行人及車輛安全性，請增加適當阻隔或安全防護設施。

            - 本案汽機車停車出入口雖由不同地點進入，惟地下1樓之機車停車場未完全分隔，請調整規劃或增加區隔措施，以避免汽機車動線交織情形。承上，本案2個車行出入口易致使用者和住戶混淆，請考量合併一處出入口使用之可行性。

            - 請依無障礙相關規定修正機車道寬度為1.8公尺以上。

            - 本案基地南側除設置無障礙斜坡道，建議考量另規劃一處階梯，以利通行。

            - 本案地下1~3層僅有一處直通樓梯可達地面層，逃生避難動線較長，建議可再考量增設一處直接延伸通達地下3層之樓梯。

            - 本案未設置垃圾車裝卸車位，請補充檢討，垃圾車停車位不可計入法定和自設車位數量中。

            - 請依新北市政府審議規定檢討設置自行車停車空間。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 請補充本案建築居室之陽台或頂樓植樹之詳細圖面說明，至少應包含喬木覆土深度應達150公分、樓板承重是否足夠及排水系統是否完善等事項。

- 建築物外觀色彩應考量與周圍環境協調性，本案採用亮白的色彩風格，與公園景觀較不協調，建議採較柔和的色調。

- 本案設置的部分格柵位於非居室又在無遮陽需求的轉角或頂層，請加強考量其必要性並酌予調整，並請依相關規定檢討。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

- 請加強說明本案高層建築緩衝空間的作用，並補充模擬車行軌跡，以利了解及審查。

- 報告書8-1頁面積檢討誤植為台北市政府規定，請修正。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

103.6.26 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第154次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段51地號吉美建設集合住宅大樓新建工程 | 第7-1頁提及本案規劃5戶社區教育設施，建請釐清其屬於「建築技術規則」第59條所規範之何種類別，並自行依此檢討是否達本市交通影響評估送審門檻。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段67地號和合開發日常用品零售業或服務業及集合住宅大樓新建工程 | 第2-1頁、第2-3頁等位置圖之路名應為新市二路，請修正。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段188地號崇德建設集合住宅大樓新建工程 | - 本案設置2處停車場出入口，與本市都審原則不符，其適宜性建請提會討論。 - 請說明基地周邊其他建築物之停車場出入口位置，並檢視彼此間出入動線是否互相影響。 - 為鼓勵綠色運具，建議參考「新北市都市設計審議原則」於基地內部設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。 |