內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第153次會議紀錄

中華民國103年3月28日內授營鎮字第1030803111號

壹、103年3月6日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第152次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段98、101、102地號臺灣川普建設事務所及工商服務業、集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請妥適調整本案基地內庭園規劃，盡量設置大面積的景觀綠地供居民活動，並考量縮減或取消不必要的步道動線和私人庭院，以強化社區內開放空間的綠化及生態品質。

  - 報告書第50頁顯示本案喬木種植以土丘方式增加覆土深度，請調整土丘傾斜度或強化其構造，避免雨水沖刷導致覆土流失。

  - 請加強本案基地與西側兒童遊樂場之綠美化設計或其他措施之呼應和協調性。

  - 請再加強本案基地之透水面積和相關補償措施，並補充圖說。

  - 本次討論原則同意本案臨道路退縮帶狀式開放空間之規劃內容，惟請加強與西側鄰地開放空間銜接處之轉換設計，以增進街道環境之品質。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 報告書第28頁無障礙空間之動線規劃未整體考量，如：本基地內西側庭園至防汛道路部分，請補充詳細圖說。

  - 為考量汽車駕駛視線之可及性與提升民眾通行之安全性，請再檢視本案車道出入口之警示設備與喬木種植位置之妥適性。

  - 為考量車道出入口人車安全性，請增加地下停車出入口斜坡起始點之緩衝空間距離（至少4公尺）；另車道上方有頂蓋部分應計入容積檢討。

  - 地下停車空間如有設置無障礙機車位，其車道寬度應達180公分。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請避免建築物西曬對於住戶的影響，並提出有效的改善措施。

  - 建築物外觀請盡量以明亮的彩度和淺色為原則，以形塑整體都市景觀的風格和品質，降低對環境的壓迫感。

  - 屋脊裝飾物請依建築技術規則規定檢討其透空率。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段86地號溪福建設日用品零售業或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請補充基地南側及西側之景觀剖面圖，以利檢視景觀設計；野薑花較適合種植於水邊、大葉山欖落葉多，以上植栽樹種之選擇請再斟酌，並請考量配合鄰地已通過都審案件之樹種。

  - 基地內硬鋪面較多，非開挖範圍請儘量維持原土層或採用透水鋪面；另雨水貯留與透水率提升之關係應有詳細數據說明。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 為考量車道出入口人車安全性，請增加地下停車出入口斜坡起始點之緩衝空間距離（至少4公尺）。

  - 裝卸車位及臨停車位位置及動線請加強說明。

  - 自行車位不應僅提供社區居民使用，應提供公眾使用。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案建築物立面色彩較深，屋突色彩請盡量調淡，以降低建築物量體對環境的壓迫感。

  - 陽台與夾層之位置、面積，請依建築技術規則檢討。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段36地號鴻築建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 法定退縮建築範圍內請盡量避免地下室外牆及開挖。

  - 報告書第4-1-1頁基地與鄰地景觀套繪圖面不清晰難以判讀鄰地人行道與植栽位置，請重新套繪。

  - 考量本案基地面積較小且需退縮範圍廣，原則同意本次提會報告書所載退縮建築範圍內之開挖，惟請加強透水及雨水貯留設施，以提高基地透水性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 無障礙空間之動線規劃相關圖說請加強。

  - 垃圾儲存空間請考量移至地下室靠近電梯處，垃圾車位並應毗鄰設置。

  - 自行車位請移至基地南側，並應退出法定退縮建築範圍。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列建議修正：基地高程（GL線）與建築物一樓樓地板高程如超過1.2公尺以上時，地下一樓應計入容積檢討。

附帶決議：爾後都市設計申請案之自行車位應要求退出法定退縮建築範圍。