內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第151次會議紀錄

中華民國103年2月20日內授營鎮字第1030801653號

壹、103年2月13日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第149、150次會議紀錄

洽悉。

柒、報告事項

第1案：淡海新市鎮第1期細部計畫地區騎樓暨停車彎課題說明報告案

一、發言要點

（略）

二、決議

有關規劃單位（中華民國都市計劃學會）所提騎樓處理方式，後續請納入修正土管要點之參考；另停車彎部分請規劃單位再詳查15公尺以下道路之停車彎位置及數量，並研提相關處理對策。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段36地號鴻築建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 西側臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶設置如係配合北側基地植栽位置，應可同意，請套繪鄰地植栽及局部平面設計，以利審查；惟請加強說明本基地與鄰地銜接處介面處理之細部設計。

  - 地下室開挖請儘可能調整於退縮建築範圍外，建議考量縮減車道前停等空間（至少4公尺）、增加機械停車位或減少戶數（停車位數）方式處理，以縮減開挖範圍。如仍需於退縮建築範圍內開挖者，請說明其必要性，再提請委員審議。

  - 本案有關植栽部分：圖5-5圖例與圖面無法對照，請修正；為利植栽，開挖範圍內之喬木覆土仍應達150公分，請改以地下室降板方式處理，植穴盡量不要突出地面，以免影響行人通行，請補充剖面圖及施工大樣圖；樟樹及鳳凰木不適合種植於建築物或硬鋪面旁，請考量改用其他樹種。

  - 本案基地透水率應達法定空地1/2，如有困難，請依建築技術規則及新北市政府有關基地保水率、綠化率相關指標檢討，其規劃內容至少要滿足此標準上限。另外請提出其他回饋，如：增加臨道路退縮範圍內之人工地盤覆土，並設計地下室結構體上方引流至未開挖區的機制等。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 行動不便者使用之無障礙動線與空間請加強說明，並請改用新修訂之法規檢討。

  - 防災避難動線除基地內外平面設計外，仍應包括建築物內垂直動線，請加強相關說明。

- 基地防洪、雨水貯留及綠建築部分，請依建築技術規則補充檢討內容。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段149、150地號宏盛建設日用品零售及服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案基地北側與西側沿建築量體一樓設置之騎樓，考量延續性，該兩側之街角開放空間（因申請放寬建築物高度而自行留設之空間）請依審議規範有關頂蓋式通廊投影面積不超過基地面積5％者，得不計入建築面積檢討之規定，曾設頂蓋式通廊，以串連兩側之人行動線。

  - 供公眾使用之開放空間，如為民眾通行較頻繁的鋪面，請以平整之材質和工法鋪設，不應為了增加基地透水性而全面採取草溝設計，而降低人行動線之順暢度。

  - 本案東側及南側之圍牆和綠籬設置於基地境界線，緊靠鄰地邊緣，由於本案基地範圍寬闊，考量未來提供整體街廓人行、兒童通學等穿越動線，圍牆請盡量往基地內退縮設置，以利行人穿越通行並提高對鄰地之友善性。

  - 請補充標示本案之開挖範圍於景觀和綠化之相關圖面，並補充開挖範圍內喬木之剖面圖說，其覆土深度至少達150公分以上。

  - 本案採用之部分喬木種類，如：水黃皮與樟樹之根部對鋪面破壞性較大，是否適合種植於人工地盤上和開放空間的鋪面內、人行道邊等，請再考量並做適當處理。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 報告書第4-9頁有關建築防災計畫之檢討，其考量範圍均以外部環境為主，並未包括中庭和住戶部分，請再加以補充說明。

  - 未見景觀中庭之無障礙環境動線規劃考量之相關內容，以及其動線鋪面之高程設計，請補充。

  - 本案自行車停放區全部規劃於臨道路退縮空間公共範圍，有影響該路段景觀之虞，請將至少1/2的自行車停車空間移設於地下室。

- 有關放寬建築物高度與相對應留設之開放空間相關設計內容，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請放寬建築物高度，其回饋方式除降低基地建蔽率、留設公共開放空間外，建議再提出其他具公益性，並明顯提升有利整體環境和都市設計品質之具體作為補償措施（如：增加綠美化比例、提升基地透水率、保水性、發揮建築設計之創意等）。

  - 本案申請建設公司同意比照台北市有關開放空間維護管理之規定，提撥至少20年之管理維護所需基金，並承諾該筆經費專款專用，列為管委會移交項目。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 在都市設計階段就預先以最新的綠建築基準指標檢視設計內容，可減少後續在申請建照或其他審查作業之衝突，並加速本案開發時效。

  - 請補充本案中庭景觀水池附加雨水貯流功能之相關數據估算，並檢視及補充說明水池結構強度與水體承載荷重之安全係數。

  - 本案兒童遊戲區和設施配置較偏於基地西側，考量兒童使用安全性，請調整於基地中庭較明顯處。

  - 報告書第5-18頁所示，本案鋪面及景觀設施採用高壓水泥磚及木棧平台，考量其維護管理不易、有效年限短、後續負擔過高，請改用其他較易維管之鋪面。

  - 本案基地透水率應達法定空地1/2，如有困難，請依建築技術規則及新北市政府有關基地保水率、綠化率相關指標檢討，其規劃內容至少要滿足此標準上限。另外請提出其他回饋，如：增加臨道路退縮範圍內之人工地盤覆土，並設計地下室結構體上方引流至未開挖區的機制等。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段164地號聿盛建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強本案臨道路退縮範圍內綠帶之連續性，以提升都市街道景觀之綠美化品質。

  - 請增加本案基地綠美化之多樣性，如增加灌木草花等，以提升環境景觀之豐富趣味性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下點建議修正：考量延伸騎樓之遮雨功能，請於騎樓二端增加頂蓋式通廊至基地境界線，以預留日後鄰地設置騎樓之銜接性。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 本案基地透水率應達法定空地1/2，如有困難，請依建築技術規則及新北市政府有關基地保水率、綠化率相關指標檢討，其規劃內容至少要滿足此標準上限。另外請提出其他回饋，如：增加臨道路退縮範圍內之人工地盤覆土，並設計地下室結構體上方引流至未開挖區的機制等。

  - 請補充本案地下層之剖面圖（有關地下室結構體上方引流至未開挖區之設計），以利查核其增加透水機制之適宜性。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依示辦理。

玖、散會

附件

103.2.13 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第151次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 報告案第1案 淡海新市鎮第1 期細部計畫地區騎樓暨停車彎課題說明報告案 | - 有關甜水郡社區旁公車站位與公車彎位置不符部分，其站位應為臨時站，後續本局已新設公車站設於該公車彎中。 - 考量淡海新市鎮仍持續開發，本局係綜合評估周邊基地開發及居民進駐情形以規劃公車路線，並參酌道路幾何條件、停車場出入口等因素設置公車停車站，爰部分設站位置恐與原預留之公車彎位置不一致。針對不一致處，在不影響周邊基地進出動線之前提下，建議或可評估將其改劃設為路側停車格之可行性，以提供更充足之臨時停車位。 - 另有關公車彎之設置及取消事宜，考量其係位於公設人行道，建議其設置及取消仍宜由公部門(本府工務局)主政。 |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1 期發展區第2 開發區公司田段36 地號集合住宅大樓新建工程 | - 本案共規劃58戶(含住宅56戶、店鋪2戶)，請再予檢討汽、機車停車位數量是否符合相關規定。 - 為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」，於基地內部設置機車停車位數量1/4之自行車停車位。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1 期發展區第1 開發區淡海段149、150 地號宏盛建設日常用品零售業及集合住宅大樓新建工程 | - 本案規劃汽、機車停車場出入口分別設於基地內部，請於平面圖中詳細標示其進出場動線，並於適當位置設置警示設施。 - 本基地規劃設置1007席汽車停車位、995席機車停車位，開發量體大，倘將停車場出入設置於雙向僅各1車道之嵌頂五路，路幅較窄，未來基地開發後恐對周邊交通造成影響，爰建議再予檢討停車出入口位置及規劃整體動線。 - 本案共規劃991戶(含住宅966戶、店鋪25戶)，請落實於基地內部留設充足之訪客臨停車位及商用臨停車位，並加強導引，避免停車問題外溢至周邊人行道。 - 本基地面臨新市二路設有自行道，為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」，於基地內部設置機車停車位數量1/4之自行車停車位。 - 本案量體大，為降低車輛出入對周邊行人造成之影響，建議落實於停車場出入口處設置感應線圈、當心行人標誌(或地面標線)、警示燈號、蜂鳴器及反射鏡等，使車輛進入基地前即知悉須先行減速，並使行人提早警覺。 - 本案後續須提送交通影響評估報告予本局審查。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1 期發展區第1 開發區新市段164 地號聿盛建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 本案共規劃74戶(含住宅70戶、店鋪4戶)，請落實於基地內部留設充足之訪客臨停車位及商用臨停車位，並加強導引，避免停車問題外溢至周邊人行道。 - 本基地面臨新市二路設有自行道，為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」，於基地內部設置機車停車位數量1/4之自行車停車位。 |