內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第139次會議紀錄

中華民國102年9月5日內授營鎮字第1020809533號

壹、102年8月22日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第138次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段221地號名園建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 考量自行車停車空間之可及性，建議鄰近訪客停車位之綠化與自行車、機車停車位交換位置以利使用。

  - 請將喬木移植到未開挖範圍內，以利喬木生長；東南側轉角側喬木如有阻礙視線之虞，請移植。

  - 西南側水池因可及性低、維護管理費用高，且其旁邊為汽機車行車動線，使用之安全性有疑慮，故該側水池請取消改為綠化植栽。

  - 本案臨道路退縮設置之綠帶花臺高度請降低，使鄰地退縮綠帶及人行步道可順平銜接。如花臺降低致植栽覆土深度不足，請以地下室降版方式設計。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：本案地下停車場出入口有人車動線交織疑慮，請加強交通管制及疏導計畫。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 本案標準層平面採光井空間有違規使用疑慮，且採光通風均不佳，請依建管法規及使用性重新調整。

  - 屋頂突出物或屋脊裝飾物之設計與構造，請以輕量化、輕型材料設計。考量淡海地區多雨且鹽份重之氣候型態，金屬構件請加強防鏽蝕處理。

- 本案地被設計為韓國草，其種植不易且維護管理經費較高，請重新考量選擇其他容易維管之地被植物。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段218地號佳昂建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案基地北側臨接停車彎處，致使公有人行道之寬度縮減，為維持其通行順暢，建議應與鄰地（新市段219地號，尚未送審）配合考量調整設計。

  - 本案二樓及屋頂層之綠化僅具美化功能，請盡量提高地面層之綠化；另喬木以種植於原生土為原則，如須於開挖範圍內種植，請考量與地下室一併規劃設計，以減少影響地下室之停車位、防空避難室、管線等配置。

  - 請加強說明本案二條主要人行道與公共人行道之關係（如鋪面轉接設計、步道連結等）。

  - 本案喬木部分種植於人工地盤上，目前規劃為植栽槽方式，請考量整體植栽槽設計，且配合街道傢俱（如座椅等）以增加使用性，並於相關圖面說明植栽槽與人行道之關係。

  - 本案有關植栽部分建議：綠地規劃請考量增加複層式植栽；另因小葉欖仁屬於淺根性植栽，人行道請考量選用其他喬木樹種。

  - 本案基地周邊現設有水溝，目前基地內規劃雨水回收，建議於消防車及雲梯車動線範圍應考量其水溝蓋結構設計可承載之荷重，另水溝剖面圖繪製有誤，請修正。

  - 請補充本案車道正上方L形綠地之景觀剖面圖。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案於基地南側設置車道出入口，惟喬木位置影響機車行車視線，且車道出入口處未留設機車行車之迴轉空間，請調整。另基地東南側轉角規劃之喬木位置有影響行車視線之虞，建議移植。

  - 本案基地西側於車道與建築物間規劃綠地及水景，請考量居民與行動不便者進出動線之便利性並考量設置水景之必要性；另該水景旁之室內規劃供管委會使用，惟未設計出入口，請考量水景空間提供管委會使用之可行性。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請補充說明本案屋頂綠化方式、澆灌系統及屋頂防水設計。

  - 本案陽台露台部分，請依建管相關規定補充檢討。

  - 本案停車位之檢討，請釐清新舊法條之適用性。

- 新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

附帶決議：

- 已開發區之停車彎設計請承辦科列案檢討合宜性。

- 本案基地前公有人行道下方2條平行水道請列案，由新市鎮組工程科辦理現勘確認存廢。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段52地號和合開發日用品零售或服務業、金融保險機構、事務所及工商服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 基地南側鄰學校用地退縮6公尺請以植栽綠化為主，不得作為車道使用。

  - 因本案地面層施作騎樓，考量喬木植栽生長，請將臨道路退縮帶之3米綠帶移至臨公共人行道側。

  - 地被植栽區域鋪設踏石，不利老人及行動不便人士通行，請改為順平坡度設計。

  - 基地中庭及鄰地之間請預留防救災空間及動線。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 依新北市政府規定車道位於主要通學巷或同路側已有過多車道者，其車道寬度以6公尺為限。

- 車道距離學校過近，恐有礙學童安全，請再調整車道位置。

（三）本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考後列意見修正：第15層夾層多處挑空設計，請依建管相關規定檢討。

（四）新北市政府交通局書面意見如附，請依示辦理。

附帶決議：請承辦科行文新北市政府養護工程處考量於本基地側之公有人行道增植喬木，以使人行道之綠帶延續並提供行人遮蔭。

捌、臨時動議

無。

玖、散會（12時35分）。

102.8.22 (星期四，上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第139次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段221地號名園建設集合住宅大樓新建工程 | 本案共規劃81戶住宅單元，為符合「一戶一車位」之原則，應設置81席機車停車位。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段218地號佳昂建設日常用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」於基地內部設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。 - 為降低停車場出入口對於行人之衝擊，建議可評估是否參考「新北市都市設計審議原則」將位於人行道之汽機車出入口寬度縮減至6公尺。 |
| 第3案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段52地號和合開發日用品零售或服務業、金融保險機構、事務所及工商服務業集合住宅大樓新建工程 | - 請補充說明目前規劃之自行車停車位數量。另為鼓勵綠色運具，建議可參考「新北市都市設計審議原則」於基地內部設置自行車停放空間，數量為機車停車位數之1/4。 - 為便利身心障礙者使用，建議可參考「身心障礙者權益保障法」保留百分之二停車位供行動不便之身心障礙者使用。 - 本案後續須提送交通影響評估報告。 |