內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第135次會議紀錄

中華民國102年6月14日內授營鎮字第1020806481號

壹、102年5月30日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、蘇筱媛

陸、確認第134次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段24地號勤家建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 請加強本案臨道路退縮6公尺空間之串聯性及與鄰地之界面處理及串聯性；另本案因一樓配置商業空間依土管規定設置騎樓，臨道路指定留設帶狀開放空間之人行步道同意循往例得不臨接道路境界線。

  - 基地東側現況為安置住宅通路，目前未設計設置圍牆，並經設計單位洽開發單位後承諾未來亦不施作圍牆，後續請確實依承諾辦理，以維持現況通行及對鄰地之友善性。

  - 為降低步道視覺之壓迫感，請取消基地東側中庭1.5公尺高之花台，並降低喬木土坡之設計，改以降版型式覆土或灌木搭配草花之複層式植栽，以增加視覺穿透性。

  - 為保留與太子廟之視覺穿透性，建議將基地後院退縮範圍西南側之土丘設計取消，並於未開挖地下室範圍增加喬木植栽，以增加基地透水性及保水性。。

  - 請設計單位考慮基地東側水池設置之必要性，考量行人安全，加強其安全防護措施，並將其納入管理維護計畫。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強車道出入口警示設施，以提升人、車之安全；另車道出入口旁喬木植栽請調整位置，避免影響行車視線。

  - 地下一層機車停車處隔間配置之合理性，請加以說明。

  - 本案交通影響評估報告請依新北市政府交通局規定辦理。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計：請建議考量建築物立面之協調性，調整屋脊裝飾物之高度，並加強屋突(水塔設置處)之美化。

- 本案其他意見，請參考下列各點請修正：

  - 基於土管要點留設側院之原意，請設計單位調整於建築物西側3公尺側院規劃之柱位，以維3公尺側院淨寬。

  - 查本案P3-4行動不便者動線與景觀平面圖不符，請設計單位釐清修正，並確保人行道舖面順平處理。

  - 建築物挑空之過樑須計入建築面積，請依建築技術規則之規定檢討。

- 新北市政府交通局及董娟鳴委員提供之書面意見如附件，請參考。

附帶決議：本案綠化面積檢討雖依新北市工務局說明可扣除騎樓等不可綠化面積，但依淡海新市鎮都市設計審議案舊例，平面綠化不足之部分可經由立體綠化(含立面及屋頂)補足，請設計單位循例比照辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段100地號良將建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 請加強本案臨道路退縮6公尺空間與鄰地之介面串聯性、地坪高程差處理方式及友善性設計說明；另本案因一樓配置商業空間依土管規定設置騎樓，臨道路指定留設帶狀開放空間之人行步道同意循往例得不臨接道路境界線。

  - 本案鄰近公7用地，但基地西北側街角節點處理方式未呼應此空間特性，請設計單位重新考量其景觀之設計。

  - 請設計單位調整本基地6公尺開放空間範圍街道家俱之配置方式，留設完整3公尺人行步道。

  - 建築物北側之街角開放空間，請設計單位考量是否規劃為社區廣場之設計以串聯鄰地至公園之活動行為。

  - 本基地沿崁頂二路側退縮綠帶之景觀設計，依建築物店舖入口設計高程之特性，請設計單位調整綠帶進出騎樓之破口位置，增進動線順暢以活絡商業行為。

  - 請套繪臨接本基地之公共人行道、綠帶現況於平面配置圖中，以利審查。

  - 本基地留設供社區居民使用之開放空間，請設計單位加強居民活動及停留空間之景觀設計。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請加強車道出入口警示設施，以提升人車安全性；另車道出入口旁喬木植栽請調整位置，避免影響行車視線。

  - 地下室有部分汽車停車位不易進出，請設計單位重新調整；另有部分機車停車位鄰近汽車坡道，有安全之虞，請設計單位集中設置。

  - 因基地周邊沿濱海路有自行車道之規劃，建議於地面層設置自行車停車位以便民眾使用。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計：經委員討論後，請參考下列修正：

  - 立面造型除雨遮及陽台外，造型飾板應以挑空方式處理，以免有二次施工違規使用之疑慮。

- 本案其他意見，請參考下列各點請修正：

- 請設計單位加強說明本案地下一層之高度是否符合相關規定。

- 請設計單位於地下室平面圖補充標示車道寬度及車道半徑。

- 請依相關規定檢討本案地下室開挖回填計入容積計算內容。

- 為增加與鄰地之友善性，建議本案圍牆設計改以綠籬替代。

- P3-25透視圖中鄰地界之擋土牆高度與鄰地差異甚大，請設計單位說明是否圖說誤植或須檢討設計高程，以增加與鄰地之友善性。

- 請依相關規定加強檢討說明本案之露台面積計算。

- 新北市政府交通局及董娟鳴委員提供之書面意見如附件，請參考。

附帶決議：本案綠化面積檢討雖依新北市工務局說明可扣除騎樓等不可綠化面積，但依淡海新市鎮都市設計審議案舊例，平面綠化不足之部分可經由立體綠化(含立面及屋頂)補足，請設計單位循例比照辦理。

捌、散會