內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第53次會議紀錄

中華民國101年11月26日內授營鎮字第1010811362號

壹、101年10月12日（星期五）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、湯玉霜

陸、確認第52次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：修訂「高雄新市鎮第一期細部計畫都市設計規範」有關建築物高度規定

一、發言要點：

A委員：

建議取消本計畫區高度限制，回歸建築技術規則規定，如建築物高度放寬規定要比照淡海新市鎮規定，則本計畫區之建築物高度應比照淡海新市鎮規定之建築物高度。

B委員：

(一)建築技術規則規定之建築物高度限制係於未實施容積管制前訂定，實施容積管制後，應無限制建築物高度之必要，另建築技術規則規定之樓高限制係為防治設置夾層屋。

(二)高雄市目前係以規範鄰棟間隔及開挖率不得超過建蔽率等2項措施規範高層建築。

(三)容積獎勵過多是造成建築物高度拉高之主因，建議適度縮減容積獎勵，建築物高度將隨之下降。

(四)建議樓高改為3.4公尺，應較符合使用者需求。

C委員：

(一)贊同B委員意見，不建議全區放寬，同意如有配套措施可適度放寬建築物高度，惟不應妨礙鄰地視覺景觀。

(二)本次討論之第2、3案在購買土地前應已充分了解相關法令規定，購買土地後再申請放寬法令規定，於理不合。

(三)本次增訂建築物高度放寬規定，恐有為特定對象量身訂做之嫌，且後續如有其他個案要求再放寬，恐須再修訂一次，爰此，不建議增訂建築物高度放寬規定，回歸個案審查。

D委員：

贊同C委員意見，建築物高度之規定應回歸都市計畫原規劃構想，再考量地區微氣候、周邊景觀、都市防災等議題及對周邊環境正負面影響後，確實對環境達到公益性的貢獻，始得准予放寬。

E委員：

贊同考量基地條件，視個案提供貢獻，局部地區適度放寬建築物高度，另請作業單位協助計算各項容積獎勵之合宜性。

F委員：

討論第2、3案鄰近高雄都會公園，如建築物高度過高，對於公園植物生態環境、周邊景觀之影響應預先考量。

G委員：

(一)高雄市對於建築物高度僅特定區域有限制，如軍事要塞地區、飛航管制區等。

(二)高雄市同意放寬建築物高度之條件為：限制開挖率、鄰棟間隔，增設雨水貯留設施、綠屋頂、節能設施等。

二、決議：

綜合前述委員建議，不宜依個案需求，另行增訂建築物高度或其他放寬規定，仍應視個案對周邊地區提供之貢獻程度及基地條件由本審查小組審查後決定。

第2案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段93地號（東側）鼎宇建設店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案

第3案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段93地號（西側）鼎宇建設集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 申請開放空間獎勵部分：

- 下列申請獎勵之開放空間因公益性及開放性不足，建議扣除：

法定退縮帶狀開放空間應比照淡海新市鎮都市設計審議之原則，以不計入為原則。

建築物出入口規劃類似迎賓候車道之設計及車道出入口均請扣除。

開放空間獎勵範圍被車道、景觀水池等設計所隔斷，建議取消該部分之獎勵，如仍有申請獎勵之必要，建議集中規劃為廣場式開放空間或移至街角規劃，並加強開放性設計。

- 本案基地面臨公園、河川，請加強說明申請獎勵之開放空間對整體環境條件特色之關係，並請加強供行人停留、休憩等空間設計與設施。

- 依審議規範規定，公共開放空間須依其面積每100平方公尺植喬木一棵（餘數應增植一棵），請補充開放空間之喬木數量檢討。

- 為降低地下開挖率與增加基地保水，建議考量設置雨水儲留槽，其面積應至少達基地面積之0.04。

- 地下室開挖部分，建議避免於6公尺退縮範圍內開挖，以利喬木覆土及植栽生長，另地下開挖範圍緊臨北側鄰地，請考量未來施工時對鄰地之影響。

- 兩案請加強整體空間合併串聯之說明，平面圖及模擬圖應互相套繪，以利檢視及審查景觀植栽、街道傢俱、人行步道暢通、鋪面設計連結等相關內容。

- 基地位於二條20公尺計畫道路交接處，請補充說明公有與私有人行步道之整合設計，並套繪公有人行道與行道樹之範圍及位置，以利檢視基地內之人行動線。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

- 【甲案】A區緊急逃生出口未設大門，且動線規劃朝向中庭未與外部連接，請修正。

- 建議加寬人行道寬度，以保持通暢，如【甲案】景觀池、【乙案】車道出口左側有植栽，均有阻擋人行動線之虞。

- 目前建築物配置與空間使用方式，未說明由北側進出時之防救災車輛動線，同時亦未規劃提供作業活動空間及活動半徑，請加強防救災動線規劃及檢討。

- 地下室設置機車方面：建議每20部機車數應有一進出車道動線之檢討；【甲案】設置2處較長之車道，建議留設較利於使用之動線，【乙案】地下層規劃之機車停車位與車道出入口相隔甚遠，建議考量調整至車道出入口處設置，以縮短動線並維持行車安全及順暢。

- 考量未來綠色運具風氣的提倡，建議於第1層外部或地下室靠近服務核處增設自行車位及設施，以增加動線之友善設計。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 建築量體高度部分：

- 本案因面臨開放空間及永久性綠地，贊成地面留設較大之開放空間，使建築物高度能適度放寬，惟高度增加對附近環境之衝擊，如對鄰地之通風、採光、植栽生長、景觀之影響，應有詳細分析並妥予處理，請提出對整體環境較為友善之回饋措施。

- 本案如經本審查小組同意放寬建築物高度，作業單位應配合檢討本案容積增加後是否影響新市鎮開發人口，並作適度調整。

- 建築立面外觀之玻璃材料請改以不具反射性之玻璃為主，避免炫光影響人車安全。

- 請補充本案從都會公園方向之景觀模擬圖，以說明未來與都會公園視角之景觀關係。

- 本案建築物立面色彩，建議參考設計規範第柒、一及九點調整。

- 工作陽台建議增設格柵，以避免將來有2次施工疑慮。

- 屋頂層設置喬木綠化，如覆土深度不足，恐於颱風季節掉落，影響地面人車安全，且本案係高層建築，不宜再於屋頂以喬木增加量體，請再斟酌。

- 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

- 本案防災規劃現僅說明地面層逃生方向，建議加強說明大樓防災規劃設計內容。

- 請加強本案開發後對周邊交通影響之說明及相關管理措施。

- 建議考量增設雨水儲集之設計。

捌、散會（下午12時40分）