內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第10次會議紀錄

中華民國92年5月13日內授營鎮字第090086641號

壹、92年4月30日（星期三）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署B1第六會議室

參、主席：柯委員兼召集人鄉黨

記錄：吳佳倫

陸、發言要點

一、方委員文銓：

１、請設計單位依幹事會初審意見進行書圖補正。

２、依下水道法，公共下水道未完成地區應自行設置污水處理設施，請設計單位事先進行污水處理設施設計及排放口位置規劃，污水處理排放標準應高於二級排放標準。

３、基地建議設置雨水儲存區。

４、校地和相鄰地交接處建議設置穿透性圍牆。

二、郭委員瓊瑩：

１、建議於設計時應考量生態校園、綠建築、自然通風設備、西曬節能等，並建議裝設可調整式百葉板以利防颱。

２、建議將水循環再利用之設計列入考量。

３、目前國內舖面設計採用連鎖磚之情形已過於氾濫，建議以重視基地保水為大前提下，考慮其他較有特色之鋪面材料。

４、鋪面設計採用地磚顏色太多，建議用色應審慎，以簡單清爽為宜。

５、建議針對垂直綠化及屋頂綠化進行設計。

６、建議於開放空間設計時將戶外展示空間列入考量，以作為未來學校舉辦活動及展示之場所。

三、陳委員明竺：

１、現有建物配置過於擁擠，配置方式可再考量。

２、操場係屬開放空間，建議可考慮將操場位置配置於與公司田溪旁。

３、建管法規規定之汽、機車停車場設置標準，皆為最低標準，如欲塑造良好環境，應採用更高標準。校園未來汽機車停車位需求數量，請依實際師生人數提出估算證明，為避免師生車輛停放於校園周邊產生交通問題，未來校內停車位應充足。

４、學校應設置裝卸貨空間，不得佔用公共街道上下貨。

５、屋頂平面圖應標明預計擺設之設施物及列表說明，圖面未標示，於日後增設時應辦理變更設計。

６、建議學校組成專責校園規劃之組織及管理委員會。

７、建議設置公共藝術，舉凡地景、藝術教育等軟硬體皆可。

８、教學大樓南向立面建築語彙太多，建議修正。

四、費委員宗澄：

１、校園興建期間，其施工出入動線應與師生出入動線應進行規劃區隔，避免干擾。

２、因校園興建工程分三期施作，未興建之空地可提供作為校園未建設完成時之臨時停車空間，惟工程持續完工之過程，臨時停車空間亦將消失，如何確保停車空間之足夠，建議應予以規劃設計。

３、建議應進行節能設計。

４、軟式舖面具常因工程施作技術不良或完工後受車輛重壓等因素較易損壞，採用與設計時宜審慎考量。

５、設計之操場規格為200公尺，似乎太小，因校地面積不大，為提供更大建築戶外空間，以避免擁擠之建築物配置，建議不設置操場。

６、中水系統之設置衍生問題較多，現階段不建議採用。

五、馮委員正民：

１、基於安全及防災之考量，建議增列緊急救護車輛至各主要建築物之路線規劃分析圖說。

２、請將公車站車亭列入設計中，建議站設於大門左邊，以避免出入動線之干擾。

３、校園周邊人行步道（50m道路側）不含機車停車佔據之空間，希望可提供淨三米寬人行空間。

４、無障礙設施部份，建議於各建築物邊留設停車位，方便殘障人士進出。

六、游委員明國：

１、建議依據未來預計容納之教職員及學生人數，估算停車需求，並應含汽車、機車及自行車。

２、有關植栽設計部分，建議配合營建署委託中華顧問工程司設計之道路景觀工程都市設計案整體考量。

３、有關風環境之考量，基地南邊設置土堆似不適當，建議在東北向留設較大空地群植高大喬木防風。

４、走廊寬度、樓梯階高、級深、扶梯高度之設計應以使用者舒適為原則，不宜只採用建築技術規之最低標準進行設計，應視實際情形適度放寬設計標準。

５、校長室空間大小是否足夠，請再詳加考量。

七、李委員玉生：

１、建議考慮綠建築設計理念如外殼節能、雨水儲存、中水利用等進行設計。

２、有關雨水儲留之設計可考慮設置人工湖、地下室儲水空間或於球場下方設雨水儲存槽。

３、教學大樓圓形建築物外牆建議採用太陽能光電板，該部份能委會有部份補助。

八、柯委員兼召集人鄉黨：

１、目前建築物配置過於密集，開放空間狹小。建議設計單位與校方討論是否不配置運動場，以便提供較大之建築戶外空間及廣場。

２、籃球場與圖書館距離過近，圖書館易受噪音干擾，建議調整位置。

３、校園綠化採用之樹種以樹幹直挺、樹形良好之樹種較佳，建議採用小葉欖仁。另亦可採用枝葉茂盛具良好遮蔭效果之樹種。

４、目前建築物配置使基地與公司田溪之關係較為薄弱，建議重新調整配置方式，強化兩者關係，並塑造優美景觀。

５、透水性鋪面之設計不應僅重視舖面表層透水，底層及土壤亦應透水並埋設導管，故設計前應先進行土壤調查。目前國內已完成之個案因管理維護不佳成效不彰，可洽本署委託北科大之研究案進行瞭解，並於設計及施工時審慎考量。

柒、決議

本案請設計單位參酌都市設計審查小組委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正報告書圖後，再提都市設計審查小組會議審議。

捌、散會（上午十一時廿分）