內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第108次會議紀錄

中華民國101年1月12日內授營鎮字第1010800272號

壹、101年1月5日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第107次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段85、86地號寶樺開發集合住宅大樓新建工程」（第1次變更設計）都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議：

- 本案經設計單位說明本次變更設計毋須展延原建照施工時程，且可依原建照施工時程辦理，同意維持原有建照已取得之時程獎勵及停車獎勵。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 基地周邊新增水池建請以降低都市熱島效應方向設計，並加強說明後續維護管理計畫，另暴雨期水池排水計畫請納入考量。

  - 法定空地透水率至少應達1/2面積，且地上地下均無人工構造物。

  - 臨道路退縮帶之植栽建議增加大型闊葉喬木，以提供行人遮蔭。

  - 本次變更設計後臨公司田溪側高差約達6公尺，對於公司田溪形成阻隔，建議改採緩坡設計以提高親水性。

  - 圍牆及擋風牆請補繪局部立面圖說並標示高度及檢討透空率。

  - 本案栽植欒樹及楓樹，秋冬落葉之維管問題請預為考量。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 停獎出入口與南側學校出入動線關係應於適當圖面表達清楚；另停獎出入口位於囊底路內，對周邊社區之交通衝擊應妥予處理。

  - 地下1層垃圾車位置與停獎訪客車位重疊，請將垃圾車位移至較靠近垃圾儲存區處。

  - 基地周邊規劃有公有自行車道，建議配合增設自行車位。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段65、66、67、68地號家樂福一般零售業大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案以騎樓及無遮簷形式之頂蓋式通廊連接各人行出入口之設計原則同意放寬，惟請考量與中山北路側小學通學步道串連之可行性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案停車動線、出入口設計及停車需求等設計，原則同意，惟應於都市設計報告書定稿前完成交通影響評估。

- 基地北側裝卸車位迴轉空間不足及計程車排班動線不順暢，建議再調整。

- 計程車接送區與賣場出入口距離較遠，建議加強相關指引牌面。

- 地下1層行動不便車位請調整於靠近電梯處。

- 開幕期間停車外部化問題之處理方案建議於新北市政府審查本案交通影響評估時加強說明。

- 基地周邊規劃有公有自行車道，建議配合增設自行車位。

- 基地內停車不收費致停車週轉率較低，恐致停等車輛延滯週邊交通，建議於停車管理計畫加強管制。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，原則同意。