內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第127次會議紀錄

中華民國101年12月20日內授營鎮字第1010812361號

壹、101年12月13日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第126次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段205、206、207、211地號寶路開發建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量公益性、開放性，BC棟之間內凹的部分請取消計入公共開放空間獎勵面積。

  - 請依委員建議按月精算申請獎勵之開放空間管理維護經費，並請業主提撥15年管理維護經費予未來成立之公寓大廈管理委員會，供後續開放空間管理維護之用。

  - 申請獎勵及高度放寬之開放空間建議增設供民眾活動之設施（如兒童遊憩、運動設施、球場等）。

  - 部分水池公私領域界線不清楚，應有適當區隔，水域安全及管理維護計畫請一併說明。

  - 基地與周邊關係（如北側學校、南側10公尺計畫道路及建築群、西側古厝及廟宇）應於景觀及模擬圖納入分析說明。

  - 建議面對古厝之景觀植栽改用龍柏以使視線延伸。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 斜屋頂請依建築技術規則規定檢討（如斜屋頂內部有空間應屬閣樓，平屋頂處則應檢討屋突面積等）。

  - 地下室垃圾儲存空間請再檢視，距離電梯不宜過遠。

  - 請補充基地內通路及高層建築緩衝空間之檢討。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 獎勵增設停車空間之車道出入口建議獨立設置並適度調整其設置位置。

  - 獎勵增設停車空間之告示牌建議增加引導舊社區廟埕活動人潮之標示牌數量。

  - 基地北側之車道出入口建議考量調整位置，以使基地北側開放空間得以完整串連。

  - 交通局書面意見：

- 關於報告書P.6-3社區與停獎車道出入口動線說明：

建議重新考量停獎人行出入動線，主要出入口可設在靠近主要道路處(沙崙路一段)，俾利公眾使用。

依據<新北市都市設計審議原則>三、(三)7.，「申請停獎車位超過80部者，需規劃與住戶使用分離之獨立車道，兩個車道出入口需相隔5公尺以上」，基於使用安全考量，建議增加社區車輛與停獎車輛出入動線之間距。

- 報告書P.13-2週邊公共運輸位置圖，請補充標示比例尺。

- 本案申請汽車、機車停車獎勵各418席，並推估基地周邊停車需求仍不足431席。惟周邊停車需求之推估似可進一步說明：

補充報告資料P.31中，關於基地鄰近廟宇、社區大樓、學校之停車需求推估，可否說明目標年，以及調查方法、調查對象、調查時間等。

本基地屬住宅區，可否就尖峰、離峰、平日、假日等面向，進一步分析停車需求。

報告書P.13-2圖中顯示，本基地距離未來的淡海輕軌綠山線G6沙崙路口站約200~300公尺，屬步行可達的範圍。此外，從補充報告資料P.27交通部公路總局之預測資料(表2、表3)發現，未來淡海輕軌完成後，淡海新市鎮的大眾運輸運具分配比率在110年將增加14.53%，在120年將增加15.08%，不知此項預計是否納入停車需求推估之考量？

- 補充報告資料P.32停車經營管理計畫中之停車與費率：

請說明停獎車位之開放使用對象。是否鄰近居民與公眾訪客皆包含？

其中提及機車使用者採計次收費，惟與P.33表3不符，請澄清。

- 依據<身心障礙者權益保護法>第56條第1項，「公共停車場應保留百分之二停車位，作為行動不便之身心障礙者專用停車位」，請在報告書中依此規劃。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段168地號協合建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案係本街廓第一個開發案，基地內高程處理建議盡量降低以增加本街廓之視覺穿透性。

  - 部分喬木位於開挖地下室範圍內，請補繪剖面圖並檢討覆土深度至少達1.5公尺。

  - 考量基地面積較小，透水率准予以法定空地扣除車道後再計算（即法定空地扣除車道後之1/2面積應透水）。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 西側開挖範圍與鄰地之距離建議再加寬，以增進對鄰地之友善性，地下開挖範圍仍請再檢討儘可能避免位於退縮建築範圍內。

  - 本案地面層未申請商業使用，頂蓋式通廊應依建築技術規則規定計入容積率及建蔽率，頂蓋式通廊內部請增設安全引導設施及照明設備。

  - 第2層左右兩側雨遮請補充開窗，柱子周邊應無設置雨遮之必要，以上請併同修正。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 車道出入口鄰近車道之人車交織情形應妥予處理。

  - 機車道轉彎處動線侷促不順暢，建議再檢討調整。

  - 車道出入口建議改於囊底路側，如有設置困難，請敘明理由。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段84地號興格建設金融保險業、事務所及工商服務業及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案北側臨近學校用地，建議於基地西北隅增設供學童停駐之設施。

  - 植栽請盡量調整不要配置於建築物陰影處，以提高植栽存活率。

  - 透水率應計算法定空地之1/2面積上下無構造物且可透水。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 屋突及建築物頂層部之色彩建議以淡色系降低量體感，約為中色系再減少3層。

  - 屋頂挑空外部北側設置橫板部分，請在不影響整體造型原則下調整內縮；另請補充說明該部分與第15層北側露臺之關係及使用方式。

  - 第3層陽台、雨遮及露臺外側設有構造物部分，請依建築技術規則檢討

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列交通局書面建議修正：

  - 報告書P.3-10機車停車格第1、2、3、3-1鄰近轉彎坡道，基於安全考量，建議可與其餘機車停車格集中設置。

  - 報告書P.3-10第59號服務車位，P.3-11第35、36、37號車位，以及P.3-12第1號車位，皆鄰近轉彎坡道。基於安全考量，建議可再調整其設置位置，並加設警示設施。

捌、散會